[image: image1.png]BRIERYER

7 wwwiianshe99.com



 

  　　　　　　　　　　　　　http://www.jianshe99.com 建设工程教育网 

xx水库输水工程

表DP-4.10             排水管涵单元工程质量评定表

	单位工程名称
	
	单元工程量
	

	分部工程名称
	
	施工单位
	

	单元工程名称、部位
	
	评定日期
	年   月   日

	项次
	工 序 名 称
	工序质量等级

	1
	△管涵安装
	

	2
	△混凝土浇筑
	

	3
	模   板
	

	4
	△钢  筋
	

	5
	浆砌石砌筑
	

	6
	垫   层
	

	7
	土石填筑
	

	8
	基础开挖
	

	评  定  意  见
	单元工程质量等级

	工序质量全部合格，其中管涵安装，混凝土浇筑主要工序质量        ，工序质量优良率     %。


	

	施工单位
	年   月  日
	监理单位
	年   月   日


注：带“△”者为主要工序。

表DP—4.10 填表说明

填表必须遵守“填表基本规定”，并符合以下规定：

1. 本表适用于排水管涵及钢筋混凝土箱涵单元工程质量检查与评定；

2. 单位工程、分部工程、单元工程名称按项目划分表填写，部位按设计施工图位置填写；

3. 单元工程量：本单元工程管涵直径（mm）、节数（节），总长（m），或箱涵钢筋混凝土浇筑量（m3）及浆砌石砌筑量（m3）；

4. 本表是在表DP—4.10-1，表DP—4.10-2，表DP4.10-3，表DP4.10-5，表DP4.10-6，表DP4.10-7，表DP4.10-8等工序质量评定后，由施工单位按监理复核的工序评定结果填写（从表头至评定意见）。单元工程质量等级由监理复核评定；

其中：⑴工程中没有工序的不填写等级；⑵设计没有明确的工序质量要求的不作工序质量评定；

5. 单元工程质量标准：

合格：工序质量全部合格；

优良：工序质量全部全格，其中优良工序达50%及其以上，且主要工序全部优良。

xx水库输水工程
表DP-4.10-1          管涵安装工序质量评定表
	单位工程名称
	
	单元工程量
	

	分部工程名称
	
	施工单位
	

	单元工程名称、部位
	
	检测日期
	    年  月  日

	项
次
	检查项目
	允许偏差（mm）
	实测值（mm）
	结论

	
	
	合  格
	优  良
	
	

	1
	△中心偏差
	20
	10
	
	

	2
	△安装高程
	10
	5
	
	

	3
	接口宽度
	20
	10
	
	

	4
	△接口错位

（内口）
	10
	5
	
	

	5
	管身及管接头外观质量
	无缺陷
	无缺陷
	
	

	检  测  结  果
	主要项目共测      点，合格     点，合格率    %

	
	一般项目共测      点，合格     点，合格率    %

	评     定     意     见
	质 量 等 级

	    主要项目  项，全部合格，其中  项优良，一般项目  项，全部合格，其中优良  项。
	

	施工单位
	检测人：
年    月    日
	监理单位：

年   月   日

	
	负责人：
年    月    日
	


注：带“△”者为主要工序。

表DP-4.10-1填表说明

填表必须遵守“填表基本规定”并符合以下要求：

1. 单位工程、分部工程、单元工程名称、部位、单位工程量填写与单元工程表DP-4.10相同；

2. 检测工期：安装完成后的实际检测日期或检测起始及截止日期；

3. 中心偏差：安装高程指每节管涵和管涵进出口的偏差；

4. 工序质量标准：

合格：检查项目全部合格；

优良：主要检查项目优良，一般检查项目合格。

xx水库输水工程

表DP-4.10-2           混凝土浇筑工序质量评定表

	单位工程名称
	
	单元工程量
	

	分部工程名称
	
	施工单位
	

	单元工程名称、部位
	
	检验日期
	年  月   日至   年  月  日

	项次
	检 查 项 目
	质    量   标   准
	检  验  记  录

	
	
	优    良
	合   格
	

	1
	砂浆铺筑
	厚度不大于3cm、均匀平整、无漏铺
	厚度不大于3cm、局部稍差
	

	2
	△入仓混凝土料
	无不合格料入仓
	少量不合格料入仓，经处理尚能基本满足设计要求
	

	3
	△平仓分层
	厚度不大于50 cm，铺设均匀，分层清楚，无骨料集中现象
	局部稍差
	

	4
	△混凝土振捣
	垂直插入下层5cm，有次序，无漏振
	无架空和漏振
	

	5
	△铺料间歇时间
	符合要求，无初凝现象
	初凝累计面积不超过1%并经过处理合格
	

	6
	积水和泌水
	无外部水流入，泌水排除及时
	无外部水流入，有少量泌水，排除不够及时
	

	7
	预埋件保护
	保护好，符合要求
	有少量位移，但不影响使用
	

	8
	混凝土养护
	混凝土表面保持湿润，无时干时湿现象
	混凝土表面保持湿润、但局部短时间有时干时湿现象
	

	9
	△表面平整要求
	符合设计规定
	局部稍超出规定，但累计面积不超过0.5%
	

	10
	麻面蜂窝狗洞
	无
	少量麻面，但累计面积不超过0.5%，无蜂窝狗洞
	

	11
	△露筋
	无
	无
	

	12
	碰损掉角
	无
	重要部位不允许，其他部位轻微少量，已按要求处理
	

	13
	表面裂缝
	无
	有短小、不跨层的表面裂缝，已按要求处理
	

	14
	△深层及贯穿裂缝
	无
	无
	

	评     定    意     见
	工序质量等级

	主要检查项目符合     质量标准，一般检查项目        。
	

	施工单位
	年    月    日
	监理单位
	年    月    日


注：带“△”者为主要工序。

表DP-4.10-2填表说明
填表时必须遵守“填表基本规定”并符合以下要求。

1.单位工程、分部工程、单元工程名称、部位及单元工程量填写与单元工程表DP-4.10相同。

2.检验日期：混凝土浇筑时和拆模后分别进行检查，填写检查起始及截止时间。

3.项次10麻面指混凝土表面局部出现直径与深度均小于5mm的小凹坑，蜂窝指混凝土表面无水泥浆，露出石子深度大于5mm，但小于保护层厚度的缺陷。狗洞指混凝土内部松散骨料深度超过保护层厚度的质量问题。

4.项次11露筋指钢筋无混凝土包裹而外露的缺陷。

5.工序质量标准。

凡主要检查项目全部符合优良质量标准，一般检查项目符合优良或合格质量标准即评为优良；凡主要检查项目全部符合合格标准，一般检查项目基本符合合格标准，即评为合格。

6.本表执行《水工混凝土施工规范》SDJ 207-82和合同技术条款有关标准，参照执行《水工混凝土施工规范》DL/T 5144-2001标准。

xx水库输水工程

表DP-4.10-3         混凝土模板工序质量评定表

	单位工程名称
	
	单元工程量
	

	分部工程名称
	
	施工单位
	

	单元工程编号、部位
	
	检验日期
	年    月    日

	项次
	检查项目
	质量标准
	检验记录

	1
	△稳定性、刚度和强度
	符合设计要求(支撑牢固，稳定)
	

	2
	模板表面
	光洁、无污物、接缝严密
	

	项次
	检测项目
	设计值
	允许偏差(mm)
	实 测 值
	合格数(点)
	合格

率(%)

	
	
	
	外露表面
	隐蔽内面
	
	
	

	
	
	
	钢模
	木模
	
	
	
	

	1
	模板平整度：相邻两板面高差
	
	2
	3
	5
	
	
	

	2
	局部不平(用2m直尺检查)
	
	2
	5
	10
	
	
	

	3
	板面缝隙
	
	1
	2
	3
	
	
	

	4
	结构物边线与设计边线
	
	10
	15
	
	
	

	5
	结构物水平断面内部尺寸
	
	±20
	
	
	

	6
	承重模板标高
	
	±5
	
	
	

	7
	预留孔、洞尺寸及位置
	
	±10
	
	
	

	检测结果
	共检测        点，其中合格       点，合格率      %

	评  定  意  见
	工序质量等级

	主要检查项目全部符合质量标准。一般检查项目       质量标准。检测项目实测点合格率        %
	

	施工单位
	年     月    日
	监理单位
	年    月    日


注：带“△”者为主要工序。

表DP-4.10-3填表说明

填表时必须遵守“填表基本规则”，并符合以下要求：

1、单位工程、分部工程、单元工程名称、部位及单元工程量填写与单元工程表DP-4.10相同。

2、检测日期：实际检测日期或检测起始和完结日期。

3、检查项目项次1质量标准栏须填写设计要求，如写不下可另附页。

4、检测项目：

（1）允许偏差栏，分为三种，应按模板性质及种类，在相应栏内加“√”标明。

（2）第4、5、6、7项应按施工图填写设计值及其单位m或cm。实测值应对应于设计值，且一般同单位，而不应填偏差值。

（3）检测数量：按水平线（或垂直线）布置检测点。总检测点测量：模板面积在100m2以内，不少于20个；100m2以上，不少于30个。

5、质量标准：在主要检查项目符合质量标准的前提下，一般检查项目基本符合质量标准检测总点数中有70%及以上符合质量标准，即评为合格。 一般检查项目符合质量标准，检测总点数中有90％及以上符合质量标准，即评为优良。

xx水库输水工程

表DP-4.10-4       现浇混凝土钢筋工序质量评定表

	单位工程名称
	
	单元工程量
	

	分部工程名称
	
	施工单位
	

	单元工程名称、部位
	
	检验日期
	年   月   日

	项次
	检查项目
	质量标准
	检  验  记  录

	1
	△钢筋的数量、规格尺寸、安装位置
	符合设

计图纸
	

	2
	焊缝表面和焊缝中
	不允许

有裂缝
	

	3
	△脱焊点和漏焊点
	无
	

	项次
	检 测 项 目
	设计值
	允许偏差

(mm)
	实测值
	合格数（点）
	合格率

（%）

	1
	点焊及电弧焊
	帮条对焊接头中心的纵向偏移差
	
	0.5d
	
	
	

	2
	
	接头处钢筋轴线的曲折
	
	4度
	
	
	

	3
	
	△

焊 缝
	长度
	
	-0.5d
	
	
	

	
	
	
	高度
	
	-0.05d
	
	
	

	
	
	
	宽度
	
	-0.1d
	
	
	

	
	
	
	咬边深度
	
	0.05d
不大于1
	
	
	

	
	
	
	表面气孔夹渣
	在2d长度上
	
	不多于2个
	
	
	

	
	
	
	
	气孔、夹渣直径
	
	不大于3
	
	
	

	4
	△

绑

扎
	缺扣、松扣
	
	≤20%

且不集中
	
	
	

	
	
	弯钩朝向正确
	
	符合设

计图纸
	
	
	

	
	
	搭接长度
	
	-0.05
设计值
	
	
	


 续表DP-4.10-4

	项次
	检测项目
	设计值
	允许偏差

(mm)
	实测值
	合格数（点）
	合格率

（%）

	5
	对焊及熔槽焊
	 △焊接接头根部未焊透深度
	φ25～40mm钢筋
	
	0.15d
	
	
	

	
	
	
	φ40～70mm钢筋
	
	0.10d
	
	
	

	
	
	接头处钢筋中心线的位移
	
	0.1d
不大于2
	
	
	

	
	
	焊缝表面(长为2d)和焊缝截面上蜂窝、气孔、非金属杂质
	
	不大于1.5d，3个
	
	
	

	6
	钢筋长度方向的偏差
	
	±1/2净

保护层厚
	
	
	

	7
	同一排受力钢筋间距的局部偏差
	柱及梁
	
	±0.5d
	
	
	

	
	
	板、墙
	
	±0.1间距
	
	
	

	8
	同一排中分布钢筋间距的偏差
	
	±0.1间距
	
	
	

	9
	双排钢筋，其排与排间距的局部偏差
	
	±0.1排距
	
	
	

	10
	梁与柱中钢箍间距的偏差
	
	0.1箍筋

间 距
	
	
	

	11
	保护层厚度的局部偏差
	
	±1/4净

保护层厚
	
	
	

	检测结果
	共检测     点，其中合格     点，合格率     %

	评    定    意    见
	工序质量等级

	主要检查项目全部符合质量标准，一般检查项目      质量标准。检测项目实测点合格率    %
	

	施工单位
	年  月  日
	监理单位
	年  月  日


注：带“△”者为主要工序。

表DP-4.10-4填表说明

填表时必须遵守“填表基本规定”，并符合以下要求：

1、单位工程、分部工程、单元工程名称、部位及单元工程量填写与单元工程DP-4.10相同。

2. 检测日期：实际检测日期或检测起始和完结日期。

3.检查项目项次1质量标准栏为符合设计，填表时须在该栏中注明设计图号，如果钢筋有替换等实际情况应在附页注明。

4.检测数量：先进行宏观检查，没发现有明显不合格处，即可进行抽样检查，总检测点数不少于30个。 

5.工序质量标准。

在主要检查项目符合质量标准的前提下，一般检查项目基本符合质量标准，检测总点数中有70%及其以上符合质量标准，即评为合格，一般检查项目符合质量标准，检测总点数中有90%及其以上符合质量标准，即评为优良。

6.本表执行《水工混凝土施工规范》SDJ 207-82和合同技术条款有关标准，参照执行《水工混凝土钢筋施工规范》DL/T 5169-2002标准。

  辽宁省xx水库输水工程

表DP-4.10-5       水泥砂浆砌石体砌筑单元工程质量评定表
	单位工程名称
	
	单元工程量
	

	分部工程名称
	
	施工单位
	

	单元工程名称、部位
	
	检验日期
	       年  月  日

	项次
	保证项目
	质 量 标 准
	质量检查情况

	1
	石料规格、质量
	符合设计要求，无泥垢污物，表面湿润
	

	2
	水泥砂浆的强度
	符合设计要求和规范规定
	

	3
	砂浆饱满度
	≥80%
	

	项次
	基本项目
	质量标准
	检 验 记 录
	质量等级

	
	
	
	
	合格
	优良

	1
	组砌形式
	内外搭砌，上下错缝，拉结石、丁砌石交错设置
	合格：基本符合
	
	
	

	
	
	
	优良：全部符合
	
	
	

	2
	
	毛石墙拉结石每0.7m2墙面不应少于1块
	合格：基本符合
	
	
	

	
	
	
	优良：全部符合
	
	
	

	项次
	允许偏差
项目
	允许偏差（cm）
	实   测   值
	实测点
(个)
	合格率（%）

	1
	△轴线位置
	
	
	
	

	2
	顶面标高
	
	
	
	

	3
	△砌面垂直度
	
	
	
	

	4
	砌体厚度
	
	
	
	

	5
	砌面平整度
	
	
	
	

	保证项目符合质量标准；基本项目全部符合合格标准，其中   项达优良标准；允许偏差实测点合格率为      %
	单元工程质量等级
	

	施工

单位
	                 年    月    日
	监理

单位
	           年    月    日


注：带“△”者为重要检查项目
表DP-4.10-5 填表说明

填表时必须遵守“填表基本规定”，并符合以下要求：

1. 单位工程、单元工程、单元工程名称、部位及单元工程填写与单元工程表DP-4.10相同。
2. 检测日期：实际检测日期或检测起始及截止日期。

3. 保证项目：1、2项填写设计要求，并附相应的试验、检测记录。

4. 基本项目：根据检查记录填写。

5. 允许偏差项目：

⑴检查、检测数量：每20m抽查1处，每处3延长米，但不应少于3处。

⑵砌体的允许偏差项目允许偏差值应满足下表要求：

	项次
	项目
	允许偏差（mm）

	
	
	毛石砌体
	料石砌体

	
	
	基础
	墙
	毛石砌体
	粗料石
	细料石

	
	
	
	
	基础
	墙
	基础
	墙
	墙、柱

	1
	轴线位置
	20
	15
	20
	15
	15
	10
	10

	2
	墙面垂直度
	每层
	
	20
	
	20
	
	10
	7

	
	
	全高
	
	30
	
	30
	
	25
	20

	3
	基础和墙砌体顶面标高
	±25
	±15
	±25
	±15
	±15
	±15
	±10

	4
	砌体厚度
	+30
	+20

-10
	+30
	+20

-10
	+15
	+10

-5
	+10

-5

	5
	表面平整度
	清水墙、柱
	－
	20
	－
	20
	－
	10
	5

	
	
	混水墙、柱
	－
	20
	－
	20
	－
	15
	－

	6
	清水墙水平灰缝平直度
	－
	－
	－
	－
	－
	10
	5


6. 质量标准。

合格：保证项目符合相应的质量标准；基本项目符合相应的合格质量标准；允许偏差项目每项应有不小于80%测点在相应的允许偏差质量标准范围内，且重要检查项目必须在允许偏差范围内。
优良：保证项目符合相应的质量标准；基本项目必须有不小于50%达优良质量标准，其余达合格（或优良）；允许偏差项目每项有不小于90%测点在相应的允许偏差质量标准范围内，且重要检查项目必须在允许偏差范围内。
xx水库输水工程
表DP-4.10-6              垫层工程工序质量评定表
	单位工程名称
	
	单元工程量
	

	分部工程名称
	
	施工单位
	

	单元工程名称、部位
	
	检测日期
	年   月   日

	项 次
	项目名称
	质量标准
	检验结果
	评定

	检

查

项

目
	1
	基  面
	 符合设计要求
	
	

	
	2
	垫层材料
	符合设计要求
	
	

	
	3
	垫层施工方法和程序
	符合设计要求
	
	

	检

测

项

目
	1
	垫层厚度
	偏小值不大于设计厚度的15%（设计垫层厚度cm）
	总测点数
	合格点数
	合格率
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	压实度
	≥设计要求（  %）
	
	
	
	

	评定意见
	自评质量等级
	核定质量等级

	检查项目达到质量标准，检测项目合格率    %
	
	

	施工单位
	检测人：        

年  月  日


	现场监理：
年  月  日

	
	负责人：

年  月  日
	


xx水库输水工程
表DP-4.10-7           土石填筑工程工序质量评定表
	单位工程名称
	
	单元工程量
	

	分部工程名称
	
	施工单位
	

	单元工程名称、部位
	
	评定日期
	      年   月   日

	项目
	项目名称
	质量标准
	检验结果
	评定

	检

查

项

目
	1
	△填筑砂料质量
	无不合格材料
	
	

	
	2
	砂料粒径
	符合设计要求
	
	

	
	4
	碾压作业程序
	符合设计要求
	
	

	检

测

项

目
	1
	铺料厚度
	允许偏差：0～－5cm
	总测点数
	合格点数
	合格率
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	铺料边线
	允许偏差：不允许欠铺
	总测点数
	合格点数
	合格率
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	△压实指标
	压实度   ％
	总测点数
	合格点数
	合格率
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	施工单位自评意见
	质量等级
	监理单位复核意见
	核定质量等级

	检查项目在达到家质量标准；铺料厚度、铺料边线合格品    %

压实指标合格率   %
	
	
	

	施工单位
	检测人：

年   月    日
	监理单位：
年  月  日

	
	负责人：

年   月    日
	


xx水库输水工程
表DP-4.10-8           基础开挖工程工序质量评定表
	单位工程名称
	
	单元工程量
	

	分部工程名称
	
	施工单位
	

	单元工程名称、部位
	
	检查日期
	年   月   日

	项次
	检测项目
	设计值
	允许偏差（mm）
	实测值
	合格数（点）
	合格率（%）

	1
	上口中心
	
	+200   -100
	
	
	

	2
	基底中心
	
	+100   +50
	
	
	

	3
	△底高程
	
	+50   -20
	
	
	

	检 测 结 果
	共检测        点，其中合格       点，合格率        %

	评    定    意    见
	质 量 等 级

	主要检查项目全部符合质量标准。一般检查项目    质量标准。检测项目实测点合格率      %
	

	施工单位
	检测人：

年   月   日
	监理单位：

年   月   日

	
	负责人：

年   月   日
	


注：“+”为超挖，“—”为欠挖（每10m测一个断面）
带“△”者为主要工序。





































报名咨询电话：010-82326699　免费热线：4008105999　
咨询时间：全天24小时服务（周六、周日及节假日不休息）

