技 术 交 底 记 录

年     月      日

| 工程名称 |  | ××小区二期6#楼 |  | 分部工程 |  | 地基与基础工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项工程名称：机械土方开挖工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 交底内容 一、施工准备： 1、主要机具： - 挖土机械有：挖土机、推土机、铲运机、自卸汽车等。 - 一般机具有：铁锹（尖、平头两种）、手推车、小白线或20号铅丝和钢卷尺以及坡度尺等。 2、作业条件： - 土方开挖前，应根据施工方案的要求，将施工区域内的地下、地上障碍物清除和处理完毕。 - 建筑物或构筑物的位置或场地的定位控制线（桩）、标准水平桩及开槽的灰线尺寸，必须经过检验合格；并办完预检手续。 - 夜间施工时，应有足够的照明设施；在危险地段应设置明显标志，并要合理安排开挖顺序，防止错挖或超挖。 - 开挖有地下水位的基坑槽、管沟时，应根据当地工程地质资料，采取措施降低地下水位。一般要降至开挖面以下0.5米，然后才能开挖。 - 施工机械进入现场所经过的道路、桥梁和卸车设施等，应实现经过检查必要时要进行加固或加宽准备工作。 - 选择土方机械，应根据施工区域的地形与作业条件、土的类别与厚度、总工程量和工期综合考虑，以能发挥施工机械的效率来确定，编好施工方案。 - 施工区域运行路线的布置，应根据作业区域工程的大小、机械性能、运距和地形起伏等情况加以确定。 - 在机械施工无法作业的部位和修整边坡坡度、清理槽底等，均应配备人工进行。 - 熟悉图纸，做好技术交底。 二、操作工艺 1、工艺流程： 确定开挖的顺序和坡度 分段分层平均下挖 修边和清底 2、坡度的确定： - 在天然湿度的土中，开挖基础坑（槽）、管沟时，当挖土深度不超过下列数值规定时，可不放坡，不加支撑。 - 密实、中密的砂土和碎石类土（充填物为砂土）—1.0米 - 硬塑、可塑的粘质粉土及粉质粘土—1.25米。 - 硬塑、可塑的粘土和碎石类土（充填物为粘性土）—1.5米。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术 负 责 人 |  |  | 交底人 |  | 接受人 |  |  |

技 术 交 底 记 录

年     月      日

| 工程名称 |  | ××小区二期6#楼 |  | 分部工程 |  | 地基与基础工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项工程名称：机械土方开挖工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 交底内容 （2）超过上述规定深度，在5米以内时，当土具有天然湿度、构造均匀、水文地质条件好，且无地下水，不加支撑的基坑（槽）和管沟，必须放坡。边坡最陡坡度应符合表1—3的规定。 各类土的边坡坡度 表1—3 项次 土的类别 边坡坡度（高：宽） 坡顶无荷载 坡顶有静载 坡顶有动载 1、中密的砂石 1：1.00 1：1.25 1：1.50 2、中密的碎石类土（充填物为砂土） 1：0.75 1：1.00 1：1.25 3、硬塑的轻亚粘土 1：0.67 1：0.75 1：1.00 4、中密的碎石类土（充填物为粘性土）1：0.50 1：0.67 1：0.75 5、硬塑的亚粘土、粘土 1：0.33 1：0.50 1：0.67 6、老黄土 1：0.10 1：0.25 1：0.33 7、软土（经井点降水后） 1：1.00 —— —— (3)、使用时间较长的临时性挖方边坡坡度，应根据工程地质和边坡高度，结合当地同类土体的稳定坡度值确定。如地质条件好，土（岩）质较均匀，高度在10米以内的临时性挖方边坡坡度应按表1—4确定： 各类土的挖方边坡坡度 项次 土的类别 边坡坡度（高：宽） 1、 砂土（不包括细砂、粉砂） 1：1.25～1：1.15 2、 一般粘性土 坚硬 1：0.75～1：1.00 硬塑 1：1.0 ～1：1.25 3、 碎石类土 充填坚硬、 1：0.5 ～1：1.00 4、 充填砂土 1：1.00～1：1.50 (4)、挖方经过不同类别土（岩）层或深度超过10米时，其边坡可做成折线形或 台阶形。 (5)、城市挖方因临近建筑物限制，而采用炉坡桩时，可以不放坡，但要有护坡桩的施工方案。 3、开挖基坑（槽）或管沟时，应合理确定开挖顺序、路线及开挖深度。 （1）、采用推土机开挖大型基坑（槽）时，一般应从两端或顶端开始（纵向）把土推向中部或顶端，暂时堆积，然后再横向将土离基坑（槽）的两侧。 （2）、采用铲运机开挖，但每层的中心线地段应比两边稍高一些，以防积水。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术 负 责 人 |  |  | 交底人 |  | 接受人 |  |  |

技 术 交 底 记 录

年     月      日

| 工程名称 |  | ××小区二期6#楼 |  | 分部工程 |  | 地基与基础工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项工程名称：机械土方开挖工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 交底内容 - 铲、拉铲挖土机开挖基坑（槽）或管沟时，其施工方法有两种： 1）端头挖土法：挖土机从基坑（槽）或管沟的端头以倒退行驶的方法进行开挖。 自卸汽车配置在挖土机的两侧装运土。 2）侧向挖土法：挖土机一面沿着基坑（槽）或管沟的一侧移动，自卸汽车配置 在挖土机的两侧装运土。 （4）、挖土机沿挖方边缘移动时，机械距离边坡上缘的宽度不得小于基坑或管沟深度1/2。如挖土深度超过5米时，应按专业性施工方案来确定。 1）在开挖过程中，应随时检查槽壁和边坡的状态。深度大于1.5米时，根据土质变化情况，应做好基坑（槽）或管沟的支撑准备，以防坍陷。 2）开挖基坑（槽）和管沟，不得挖至设计标高以下，如不能准确地挖至设计基底标高时可在设计标高以上暂留一层土不挖,以便在抄平后，由人工挖出。 暂留土层：一般铲运机、推土机挖土时，为20㎝左右；挖土机用反铲、正铲和拉铲挖土时，为30㎝左右为宜。 3）在机械施工挖不到的土方，应配合人工随时进行挖掘，并用手推车把土运到机械挖到的地方，以便及时用机械挖走。 （5）、修帮和清底。在距槽底设计标高50㎝槽帮处，抄出水平线，钉上小木橛，然后用人工将暂留土层挖走。同时由两端轴线（中心线）引桩拉通线（用小线或铅丝），检查距槽边尺寸，确定槽宽标准，以此休整槽边。最后清除槽底土方。 - 槽底修理铲平后，进行质量检查验收。 - 开挖基坑（槽）的土方，在场地有条件堆放时，一定留足回填需用的好土；多余的土方，应一次运走，避免二次搬运。 （6）、雨、冬期施工： - 土方开挖一般不宜在雨季进行，否则工作面不宜过大，应逐段、逐片分期完成。 - 雨期施工在开挖基坑（槽）或管沟时，应注意边坡稳定。必要时可适当放缓边坡，或设置支撑。同时应在坑（槽）外侧围以土堤或开挖水沟，防止地面水流入。经常对边坡、支撑、土堤进行检查，发现问题要及时处理。 - 土方开挖不宜在冬期施工。如必须在冬期施工时，其施工方法应按冬期施工方案进行。 - 采用防止冻结法开挖土方时，可在冻结以前，用保温材料覆盖或将表层土翻耕耙松，其翻耕深度应根据当地气温条件确定。一般不小于30㎝。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术 负 责 人 |  |  | 交底人 |  | 接受人 |  |  |

技 术 交 底 记 录

年     月      日

| 工程名称 |  | ××小区二期6#楼 |  | 分部工程 |  | 地基与基础工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项工程名称： 机械土方开挖工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 交底内容： - 基坑（槽）或管沟时，必须防止基础下基土受冻。应在基底标高以上预留适当厚度的松土。或用其他保温材料覆盖。如遇开挖土方引起邻近建筑物或构筑物的地基和基础暴露时，应采取防冻措施，以防产生冻结破坏。 三、质量标准 1、保证项目： - 柱基、基坑、基槽、管沟和场地的基土土质必须符合设计要求，应严禁扰动。 - 允许偏差项目，见表1-5。 土方工程的挖方和场地平整允许偏差值 表1-5 序号 项目 允许偏差（㎜） 检验方法 1、 表面标高 +0，-50 用水准仪检查 2、 长度、宽度 —0 用经纬仪、拉线和尺量检查 3、 边坡偏陡 不允许 观察或用坡度尺检查 四、成品保护 - 对定位标准桩、轴线引桩、标准水准点、龙门板等，挖运土时不得撞碰，也不得在龙门板上休息。并应经常测量和校核其平面位置、水平标高和边坡坡度是否符合设计要求。定位标准桩和标准水准点也应定期复测和检查是否正确。 - 土方开挖时，应防止邻近建筑物或构筑物道路、管线等发生下沉和变形。必要时应与设计单位或建设单位协商，采取防护措施，并在施工中进行沉降或位移观测。 - 施工中如发现有文物或古墓等，应妥善保护，并应及时报请当地有关部门处理，方可继续施工。如发现有测量用的永久性标桩地质、地震部门设置的长期观测点等，应加以保护。在敷设有地上或地下管线、电缆的地段进行土方施工时，应事先取得有关管理部门的书面同意，施工中应采取措施，以防止损坏管线，造成严重事故。 五、应注意的质量问题 1、基底超挖：开挖基坑（槽）管沟不得超过基低标高。如个别地方超挖时，其处理方法应取得设计单位的同意，不得私自处理。 2、基底为保护：基坑（槽）开挖后应尽量减少对基土的扰动。如遇基础不能及时施工时，可在基底标高以上预留30㎝土层不挖，待做基础时再挖。 3、施工顺序不合理：应严格按施工方案规定的施工顺序进行土方开挖施工，应注意宜先从底处开挖，分层、分段依次进行形成一定坡度，以利排水。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术 负 责 人 |  |  | 交底人 |  | 接受人 |  |  |

技 术 交 底 记 录

年     月      日

| 工程名称 |  | ××小区二期6#楼 |  | 分部工程 |  | 地基与基础工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项工程名称：机械土方开挖工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 交底内容 4、施工机械下沉：施工时必须了解土质和地下水位情况。推土机、铲运机一般需要在地下水位0.5米以上推铲土；挖土机一般需要在底下水位0.8米以上挖土，以防机械自重下沉。怔产挖土机挖方的台阶高度，不得超过最大挖掘高度的1.2倍。 5、开挖尺寸不足，边坡过陡：基坑（槽）管沟底部的开挖宽度和坡度，除应考虑结构尺寸要求外，应根据施工需要增加工作面宽度，如排水设施，支撑结构等所需的宽度。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术 负 责 人 |  |  | 交底人 |  | 接受人 |  |  |