××建设集团有限公司

电梯井道内架子、安全网搭设工程安全技术交底

1.从二层楼面起张设安全网，往上每隔两层设置一道，安全网必须完好无损、牢固可靠。

2.拉结必须牢靠，墙面预埋张网钢筋不小于Ф14。钢筋埋入长度不小于30d。

3.电梯井道防护安全网不得任意拆除，待安装电梯搭设脚手架时，每搭到安全网高度时方可拆除。

4.电梯井道的脚手架一律用钢管、扣件搭设，立杆与横杆均用直角扣件连接，扣件紧固力矩应达到4～5Kg·m。

5.脚手架所有横楞两端，均与墙面紧撑，四周横楞与墙面距离，平衡对重一侧为600毫米，其它三侧均为400毫米，离墙空档处应加隔排钢管，间距不大于200毫米。

6.脚手架柱距不大于1.8米，排距为1.8米，每低于楼层面200毫米处加搭一排横楞，横向间距为350毫米，满铺竹笆，竹笆一律用铅丝与钢管四点绑扎牢。

7.脚手架拆除顺序应自上而下进行，拆下的钢管、竹笆等须妥善运出电梯井道，禁止乱扔乱抛。

8.电梯井道内的设施，必须由脚手架保养人员定期进行检查、保养，发现隐患及时消除。

9.张设安全网及拆除井道内设施时，操作人员必须戴好安全带，挂点必须安全可靠。

10.安全网内的垃圾要及时清除，保持安全网内清洁。

11.补充交底内容：

工程名称：				交底人：				单位：				班组：

年    月    日