前言    编制总说明

1、	综合说明

承蒙建设单位、总承包人和各相关建设管理单位对我公司的信任，在强手如林的竞争对手中，我公司非常荣幸地参与苏州××酒店样板房装饰施工工作。我公司一定会珍惜这次宝贵的机会，也将一如既往地与建设方积极合作，密切配合，与时俱进，开拓创新！再创优质工程!

接到建设方的施工样板房的通知后，我公司领导对本项目给予了高度的重视，无论对于施工质量和施工管理要求都是很高的。经过仔细地研究招投标文件、认真勘察工程施工现场、与相关单位进行了大量前期了解工程现场进展实况后，经公司董事会决定派出最精干的管理人员和工程技术力量，组织强有力的工程现场指挥部，调动各专业技术人员，建立完善的施工组织机构和项目施工团队，实施本项目的施工管理工作。

我公司为中国装饰企业信誉AAA级单位，率先在全国建筑装饰行业通过了质量、环境、职业健康安全“三和一”国际体系认证；2002年被中国质量检验协会评为“全国质量、服务成信示范企业”和“全国优秀施工企业” ；被中国建筑装饰协会评定为“质量服务双优企业” ；被深圳市工商行政管理局评为“重合同守信用企业” ；和“质量效益型先进企业” ；被深圳市企业评定为“深圳市行业十强企业” ；被深圳市政府授予“深圳市文明企业” 等荣誉称号。公司提出了“以诚信服务业主、以品牌开拓市场、以创新扩大优势、以效益壮大企业”的经营战略。同时质量、环境、职业健康安全整合型管理方针，强调了在保证工程质量的前提下，必须做到不破坏自然环境，最大限度节约资源，并确保劳动者及相关工作人员的健康和安全，使项目管理水平上升到了一个新高度。

近年来，我公司在北京、天津、上海、重庆、江苏、广东、广西、福建、安徽、湖北、河南、宁夏、陕西等20多个省、70多个市承接300多项中高级商场、办公楼、剧场建筑、展览馆、五星级酒店、综合楼等装饰工程，并屡获国内优秀奖项国内优质工程大奖，东莞国际会展中心、桂林两江国际机场、北京中国职工之家、上海三联发展中心等装饰项目。我公司承接的以上工程的深化设计和施工均得到建设单位和上级有关部门的一致好评，以速度快、质量好、造价合理、服务优良赢得了社会各界的推崇。

我公司总部拥有一支一流的专业设计师骨干，近-----多人的专业室内外装饰设计队伍，还拥有多名外籍资深设计师顾问，先后完成了大量的公用、民用建筑的室内外装饰项目的设计并屡获国内外设计大奖。在施工过程中，我公司将根据原设计的设计思路，结合我公司长期积累的经验，遵循国家和地方有关设计规范对施工图进行深化设计。对于局部原设计够明确或与施工工艺和当地政府规范冲突的地方将提出我们的专业建议，协助原设计师完善细节和节点，确保工程质量和设计效果尽善尽美。

在项目的实施方面，将完全按照国际标准ISO9001：2000版《质量管理体系》、ISO14001《环境管理体系》和GB/T28001《职业安全健康管理体系》标准的要求，按设计图纸和GB50210-2001《建筑装饰装修工程验收规范》的要求，严格把好材料、设备、成品和半成品的采购和检验关；按照国家建筑工程施工现场标准化管理规定的要求组织现场文明施工，确保本项目达到江苏省安全文明施工标准化工地标准；以安全生产为中心，以优质、高效为目标进行工程建设，完成本项目的装饰工程。

我公司各类施工机械装备齐全，设备先进。根据工程实际需要，我公司拟配备最优最先进的机械设备，保证施工机械设备完全满足施工进度和质量要求，以期在施工过程中有效地提高劳动生产率、减轻劳动强度、提高工效，以降低成品、按期、高质量的完成工程施工。

我公司的质量宗旨是“设计创新、质量创优、服务一流”。在工程竣工后的保修期内，我们仍将随时提供优质服务。即使保修期满后，非属我公司施工原因造成的质量问题，我公司也将尽力予以配合解决，以满足客户的一切合理要求。

本施工组织设计主要在工程概况、工期及质量目标、施工准备情况、施工组织管理网络、施工总体部署、主要分部、分项施工方法、针对本工程特点采用的特殊措施、季节性施工措施、质量保证措施、工期保证措施、安全生产和文明施工措施、降低成本、提高经济效益措施、主要施工机械和工具、主要周转材料、劳动力安排一览表、施工进度计划等内容做出综合性阐述。

2、	编制依据

苏州××酒店样板房工程议标文件及其补充文件；

苏州××酒店样板房装饰工程招标补充文件、通知和答疑纪要等；

苏州××酒店样板房装饰工程施工图纸、技术规范及工程量清单；

《中华人民共和国建筑法》

《中华人民共和国招标投标法》

3、	执行的主要规范、规程和规定

《建筑工程施工验收统一标准》GB50300-2001；

《建筑装饰装修质量验收验收规范》GB50210-2001；

《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2001；

《建设项目工程总承包管理规范》GB/T50358-2005；

《建筑工程文件归档整理规范》GB/T50328-2001；

《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002；

《建筑材料放射性核素限量》GB6566-2001；

《人造板及其制品中甲醛释放限量》GB18580-2001；

《溶剂型木器涂料中有害物质限量》GB18581-2001；

《内墙涂料中有害物质限量》GB18582-2001；

《胶粘剂中有害物质限量》GB18583-2001；

《木家具中有害物质限量》GB18584-2001；

《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95；

《建筑内部装修防火施工及验收规范》GB50354-2005；

《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99；

《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001；

《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91；

《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88；

《木结构工程施工质量验收规范》GB50206-2002；

《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001；

《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-96；

江苏建筑装饰行业有关施工规范、规程、规定和强制性条文。

第1章	工程概况

1.1	工程概况

| 项目名称 | 苏州××酒店样板房工程 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 苏州××置业有限公司 |
| 建设地点 | 苏州市×× |
| 总建筑面积 | 42平方米 |
| 施工工期 | 50天（现要求35天） |
| 质量目标 | 优质工程 |
| 工程内容 | 样板房室内装饰 |

1.2	工程特点

1.2.1    本工程的安全生产和文明施工要求较高，我司项目经理部要充分认识到环保问题。教育员工要时刻注意企业形象，不允许在施工入口处进餐、交接班，接送人的车辆要在现场内停放。努力减少对周边单位及居民区居民的影响，保证行人的安全；同时积极主动地进行消防工作，严防火灾事故的发生，按JGJ59-99规范要求进行施工安全布置，做好安全施工和现场文明施工。在文明施工方面，对施工区环境卫生安排专人进行管理，施工垃圾及时进行清理，减轻对人身健康的危害，确保本工程达到“文明工地标准”。

1.2.2    该工程为新建工程，目前土建基本完成。机电专业工程、外围玻璃幕墙和内装饰同时进行。我公司技术人员对招标文件及图纸进行了仔细的分析，对工程现场深入熟悉和查看，认识到该工程与机电单位配合和协调作业量非常大。施工特点为施工分项工程较多，作业面小的特点，时间短，我公司在本工程施工中将随时与土建、机电、监理、设计师和建设单位及时进行沟通和协调，以便在施工中减少冲突，避免不必要的返工，确保施工质量，确保按照本公司的装饰施工计划顺利完成各项施工工作，保证本工程的装饰效果尽善尽美。

1.2.3	在季节性施工方面，因为本工程处于夏季高温天气。为保证在施工中的工程质量，我公司在施工油漆等特殊工种时拟工厂施工等措施，确保工程的总体施工质量。

1.2.4	本工程装饰施工过程中，部分安装工程和部分土建未完工作尚同时进行施工，因此积极做好与各邻接施工单位的协调配合，与各施工单位配合施工，有机组合起来形成整体建设力量，优质、高效地建设是本工程的关键。

1.2.5	根据本工程的使用功能要求，必须严格执行防火规范要求，对主要的装修材料必须严把质量关，对易燃材料表面的防火处理必须满足设计要求。施工技术要求将严格按国家规范执行，确保工程质量要求符合规范要求。不符合设计要求、规范要求的材料决不在工程中使用。

1.3	分部、分项主要施工内容

主要施工内容：

根据招标资料文件要求和设计图纸，本工程各分部分项主要施工的内容为：

1、	吊顶工程

⑴ 轻钢龙骨石膏板吊顶

2、	地面工程

⑴ 石材工程、地毯工程。

3、	墙柱面工程

⑴ 墙面石材工程

⑵ 墙面木饰面、壁纸、玻璃工程。

4、	油漆工程

⑴ 墙、顶面乳胶漆

⑵ 木门、木饰面油漆

5、	门窗工程

⑴ 硬木门框、木质门制作安装

6、家具

7、	零星项目安装工程

⑴ 门扇、卫浴等五金件安装及软装饰工程。

第2章	工期及质量目标

2.1    工期、竣工

根据招标文件要求结合我公司实力：本工程总工期为50天，根据业主要求施工工期提前，我公司暂定工期为35天完成。具体开工日期依据合同规定期为准。竣工日期以承包内容达到国家现行施工验收标准。

2.2    质量目标

本项目质量目标确保优质工程。

第3章	施工准备

3.1    施工技术准备

3.1.1  会同建设单位和总包方、设计师对本装饰工程提出合理化建议。力争对影响装饰效果的地方进行协调处理，以达到最佳装饰效果。

3.1.2  会同建设单位和总包方、设计师对建筑物的地面标高、墙面等进行全面复核，以此确定本次装饰的地面标高基准点，以避免建筑物实际尺寸怀装饰图不符带来的问题。

3.1.3  施工人员认真阅读所有装饰施工图，对图纸上未指明的做法、材料、色泽等问题立即同设计师和建设单位和总包方研究商定，以书面形式增减或变更通知书，呈建设单位和总包方或设计师、监理认可后实施。

3.1.4  在工程进入连续施工阶段时，拟定每周召集一次各工种施工协调会议，用以解决上一周的问题，制定一周的工作计划，解决因施工中的具体问题，接受建设单位和总包方和监理单位对施工质量的检查和批评。

3.2	施工人员的准备

3.2.1  施工队伍是决定装饰工程最终效果的最关键因素，因此组织优秀队伍施工是第一因素，优秀的施工队伍既是质量的保证，又是工期的保证。并加强装饰操作人员的质量意识，将质量与经济挂钩，以提高操作人员的责任感。

3.2.2  根据施工进度要求，决定采取“紧密配合，见缝插针、平行流水、立体交叉”的组织形式，确保每一项计划切实完成。在项目劳动配置上，坚持“计划管理、定向输入、统一调配、合理流动”的各工种责任，承包合同组织优质高效地施工。在施工过程中，针对工序、工种要求不同合理安排施工队伍，保证不因劳动力不足而延误工期。

3.3	施工机械设备

工程质量的好坏、进度的保证很大程度上与施工机具的先进性有关。对于本工程的施工，我公司将针对实际情况和各工种、工序的需要，合理地配备先进的机具设备。挑选专业水平较高的技术操作人员，最大限度地体现技术的先进性和机具设备的适用性，充分满足施工工艺的需要，从而来保证工程质量和装饰效果。在本装饰工程的施工中，配备机具设备时，将遵循以下原则：

3.3.1  贯彻机械化、半机械化和改良机具相结合的方针，重点配备小型机具和手持动力机具；

3.3.2  优先配备本工程施工中所必须的、保证质量与进度的、代替劳动强度大的、作业条件差的和配套的机具设备；

3.3.3  按本工程体系、专业施工和工程实物量等多层次结构进行配备，并注意不同的要求，配备不同类型、不同标准的机具设备，以保证质量为原则，努力降低施工成本。

第4章	施工组织管理网络

4.1    施工组织

4.1.1  本装饰工程自双方达到中标意向起，我公司就开展相关工作，并确定有丰富工程总监和管理经验的项目经理担任本工程项目管理，另外再配备专业的材料员、核算员等组成一套强有力的项目管理机构，对本工程施工技术、质量以及安全文明等各方面进行科学的管理。

4.1.2  项目管理部在工程总监的领导下，作为本工程项目管理组织职能机构，全面负责本项目从开工到完工全过程的施工管理，生产指挥调度，技术质量安全，是我公司派驻本装饰工程施工项目上的全权代理，对本装饰工程负有管理与服务的职能，以确保本工程的质量与工期达到建设单位和总包方的要求。

4.1.3  代表公司履行对顾客的承包合约，对发行合约负直接责任，执行公司质量方针，实现质量目标；组织实施公司质量体系文件，建立和完善项目机构，做到人员职责明确，各负其职；贯彻实施项目施工组织设计，严格按标准、规范、图纸施工；负责现场施工生产全过程的安全文明控制。

4.1.4  组织项目部成员在项目部中贯彻和实施公司质量体系文件的各项规定，分配质量管理目标，对项目质量指标的完成负责；组织工程均衡施工和工序管理，合理配置各种资源，对工程的质量、进度、成本、安全、文明施工等进行动态控制；在本项目部制定和实施纠正和预防措施的贯彻和落实；组织好生产过程的各种原始记录及统计工作，保证各种原始资料的完整性、准确性和可追溯性；参加工程回访负责工程维修工作；组织好本项目部职工的质量教育工作和安全生产教育，积极开展种种质量活动和安全生产活动。

4.2  施工现场组织机构

工程总监

项目管理部

项目经理

| 施工员 | 质量员 | 安全员 | 材料员 | 资料员 | 预算员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 木工组 | 泥瓦工组 | 油漆组 | 钢结构组 |
| --- | --- | --- | --- |

4.3    现场组织机构人员主要职责

4.3.1  工程总监

监督项目部在工程实施过程中严格按照有关法规及甲方的要求进行目的管理，对项目部执行公司的质量方针，组织在项目部中贯彻和实施公司质量体系文件的各项规定，分配质量管理目标，对项目质量指标的完成；组织工程均衡施工和工序管理，合理配置各种资源，对工程的质量、进度、成本、安全、文明施工等等进行监督；负责公司和分公司制定的纠正和预防措施在项目部的贯彻和落实；对生产过程的各种原始记录及统计工作，保证各种原始资料的完整性、准确性和可追溯性；参加工程回访负责工程维修工作；及项目部职工的质量教育工作，积极开展各种质量活动进行不定期的检查，确保工程达到合同所规定的要求和公司所规定的合同外的更高要求。

4.3.2  项目经理

对本项目部的工程实行质量终身负责制和安全生产领导负责制，对发行合约负直接责任；执行公司的质量方针，组织在项目部中贯彻和实施公司质量体系文件的各项规定，分配质量管理目标，对项目质量指标的完成负责；组织工程均衡施工和工序管理，合理配置各种资源，对工程的质量、进度、成本、安全、文明施工等负全面责任；负责公司和分公司制定的纠正和预防措施在本项目部的贯彻和落实；组织好生产过程的各种原始记录及统计工作，保证各种原始资料的完整性、准确性和可追溯性；参加工程回访负责工程维修工作；组织好本项目部职工的质量教育工作，积极开展各种质量活动。再现现场技术质量管理，协调技术管理工作；负责施工组织设计编制；审核并解决现场重要技术问题；负责现场全面质量监督控制；负责组织对分项、分部工程的质量评定；搞好资金管理，控制工程成本；对项目的施工进度负责，对项目的施工质量负责；配合做好竣工验收；组织绘好竣工图、整理好竣工验收资料，组织写好竣工验收报告，参加竣工验收，并组织验收后的整改。

4.3.3  项目施工员

协助项目经理发行对顾客的承包，实现工程质量目标；负责公司质量体系文件在工程项目上的组织实施；参与编制施工组织设计，优化施工方案，负责落实各项技术节约措施，提供技术节约措施控制计划；负责向专业工长进行技术交底，并按交底要求组织施工；负责编制与修订特殊过程施工方案，负责组织专人在施工中连续跟踪、监督和记录施工方案的实施；组织本项目部有关人员审核图纸，并提交书面审图意见；负责本项目质量记录的汇总评定；编制各类施工进度计划及半成品加工计划；参与对不合格品的报告、调查及处置工作。

4.3.4  项目质量员

严格执行公司质量方针、目标、积极协助项目经理、项目施工员做好项目工程质量管理工作，确保质量目标的实现；参加检查、复核工程的标高、尺寸；负责对分项工程检查、签证，参加分部工程验评，严格执行上道工序未经检验合格不得转入下道工序施工的规定。对本项目工程质量实行全面检查、跟踪，发现质量隐患及时通知项目部整改，并跟踪检查。协助项目材料员做好检验、试验状态的标识；协助项目部对施工过程在发现的轻微不合格及时处置，发现一般或严重不合格，必须及时向上级报告；对不合格的过程或物资，有权否决或下发《质量整改通知书》；参加项目部召开的工程质量会议，每天认真记好质量日记；参与工程质量事故的分析和处理工作。

4.3.5  项目安全员

协助项目经理负责管理本项目工程的安全工作，贯彻执行党和国家蔻保护和安全生产的方针、政策、法令、法规，推动本施工项目安全管理达标工作和安全管理目标的实现；深入班组和现场作业部位，了解本项目工程的安全生产动态，协助项目经理抓好安全生产工作，对生产中的不安全隐患提出整改意见，督促整改，负责及时纠正生产过程中的违规现象，督促正确使用安全保护器具，抓好安全防护工作，督促现场施工用电、机具及各种安全防护设施完整、有效、安全使用；参加分公司组织的安全检查，对查出的隐患及时提出整改意见，并帮助、督促项目部按原则及时整改，发现重大险情时，应立即通知停工，并报告有关领导，协助领导组织人员采取排险措施；对工程项目施工组织设计中的安全三级教育，检查督促班组长做好班前安全教育工作；做好日常项目施工安全检查情况的记载，协助项目部资料员做好安全管理资料工作，做到记载详细、资料齐全、归档及时；参与工伤事故的调查、分析与处理工作，协助项目部提出整改措施，并督促按期实施，当发生重大作废事故时，应及时向上级报告，组织人员保护好事故现场，配合上级进行事故调查；负责本项目的安全防护设施、机具设备（施工用电等）的验收工作，参与公司组织的复验工作，对各种安全防护设施的安全使用负责监督、检查。

4.3.6  项目材料员

根据合约、工程预算和施工进度，负责编制物资要料计划；负责对进入现场的物资进行验证、送检，及时收集有关技术文件资料；负责现场物资堆放和标识管理工作；对验证不合格的物资及时向主管部门领导汇报，待验的物资须做出明显标识以防混用，负责提出需紧急放行的材料的申请，并做出明显标识和做好启示；认真做好物资进耗明细账及单位工程材料、构件分月台账，做好领用记录，做到账、卡、物相符，定期进行实物清查和盘点工作；妥善保管好各类物资的标识及有关记录，及时填写材质跟踪表，保持物资的可追溯性；督促队组做到随做随清、日做日表、工完料清，创建文明现场；对有环境要求的物资的贮存，要熟悉物资性能，创造必要条件，防止因贮存不当而造成损失。

4.3.7  项目资料员

严格执行文件和资料控制程序规定，对本部门所管辖的文件和资料进行控制，确保各相关场所使用的文件为有效版本；负责本部门文件和资料的接收、分类、编号、登记、分发、归档保管等工作，及进输文件领发用手续，对受控文件及进标识并形成清单；负责对更改或换版后作废文件的及时收回和上交工作，确保各相关工作场所不得使用作废文件；监督本部门文件持有人不得随意将文件借用他人，不得随意复印文件，定期检查受控文件的在用情况；加强对归档的文件借阅管理，及时向借阅人办理文件借阅手续；严格遵守保密制度，不得将文件未经批准外借或转让他人；负责本项目质量记录的标识、收集、编目、保管工作，质量记录应及时、完整、准确、清晰；编写针对工程的有关施工方案，以及技术、质量、安全书面交底；组织、参加QC活动，并完成QC活动成果报告：针对施工过程，及时填写开工报告、隐蔽工程验收记录、工序验单、工程质量通病预控单、分荐工程检测记录、分部工程评定资料，完成每天的施工日志编写；及时收集原材料、成品、半成品的合格证、质保书等。

4.3.8	核算员

正确掌握相关专业预算定额，认真执行国家和省、市有关工程造价政策、法令；下发验收施工任务单，根据队组完成质量情况核对签发工作量，严格控制定额用工，提供人工分析表，核发工资、奖金内奸包工程应付账款并建立台账；负责编制项目月进度验工月报、成本报表、台账，正确、及时核算项目实际成本，计算出成本超支额，调查引起超支的原因并提出应采取的纠正措施的建议和方法；对成本进行预测，按项目经理要求，定期提出项目的成本预测报告，监视项目成本变化情况并及时将影响成本的重大因素身项目经理报告；收集、整理施工过程各阶段经济资料，及时做好项目竣工决算。

4.3.9	 各工种班组长

加强班组质量教育，树立“质量第一”意识；负责班组质量指标的分解、落实和完成；认真贯彻执行图纸会审、设计交底和施工方案中有关本工种内容的要求，遵守各种操作规程，严格按图施工；根据施工组织设计和平面布置图临时设施布置、机具设备就位等施工准备工作；对操作工人进行分部、项工程技术交底，包括质量要求、安全措施和操作方法等；严格掌握各分部、项的尺寸、位置，对建筑物的几何尺寸负责；协助质检员、材料员对进场物资、半成品进行验证；组织班组工人严格执行“三检制”，保证不合格品不出班组，按“三不放过”原则处理质量事故，对交付检验的工程产品的质量负责；组织班组人员认真执行工程和质量控制程序，做好原始记录。

4.4	施工技术管理

4.4.1	针对本工程的特点，我公司除严格按照施工技术规范及质量验收规范施工，接受质量监督外，并接受建设单位和总包方、监理的全方位监督，根据建设单位和总包方或监理要求，及时准确地做出相应回复。

4.4.2	项目部成员在项目经理带领下认真学习施工图纸和有关图集及规范规程，做好图纸审阅和图纸会审工作。

4.4.3	根据图纸会审等及时完善施工组织设计的调整、编制工作。

4.4.4	结合本工程实际情况及施工特点，专人负责编制各分部分项工程施工方案和工艺，并做好各级技术交底工作。

4.4.5	组织加工翻样小组，提出半成品加工、订购计划。明确进场时间，统一管理订货事宜，执行加工订货复验制度。

4.4.6	实施工程质量预控法，提高操作人员技术水平，把质量通病和质量事故在萌芽中消灭。

4.5	施工质量管理

4.5.1	为贯彻实施国家《建筑安装工程质量检验标准》控制影响工程质量的各种因素，不断提高工程质量，为建设单位和总包方提供优质满意的产品。建立和健全了由总工程师统一领导，项目经理负责，项目施工员、项目质量员具体实施，部门配合监督的质量保证体系。

4.5.2	加强现场管理，建立质量管理网络。

4.5.3	严格执行质量验收标准，贯彻执行质量体系过程控制中各项制度。

4.5.4	加强自检、互检和交接检及专业检查，填写“班组自检、互检记录”，对工序质量信息反馈中缺陷频数较多的项目，及时按其特点，制定符合质量体系规定的纠正预防措施。

4.5.5	加强现场检测、计量管理，所有检测、计量设备必须经计量局检测合格，在施工过程做好计量、抽检工作。

4.6	施工材料管理

4.6.1	为保证工程质量，本工程所采用材料均按国家建材规范验收合格方可投入使用，不合格材料决不使用在工程上。

4.6.2	建立以项目经理为主，材料员为辅的材料采供组，严格按照标准及质量体系文件规定，严格材料进、出手续，健全材料管理制度，按计划采购、供应。

4.6.3	贯彻执行质量采购控制程序，建立合格分供方名册，通过合格分供方处长期获得质量优良、价格合理的物资。

4.6.4	所有现场材料，半成品均执行质量体系产品标识和可追溯性程序，分门别类堆主，并按先进先用原则进行使用。

4.6.5	工序作业前，对材料进行复验（检查现场材料质量及原始报告），若属不合格，立即禁止使用，搬离施工现场。

4.7	劳动力管理

4.7.1	根据施工进度要求，决定采取“紧密配合，见缝插针、平行流水、立体交叉”的组织形式，确保每一项计划切实完成。

4.7.2	在项目劳动力配备上，坚持“计划管理、定向输入、统一调配、合理流动”以各工程责任、组织优质高效地施工人员。

4.7.3	在施工过程中，针对工序、工种要求不同合理安排施工队伍	。

4.7.4	如因外部因素影响施工工期，我公司将采取积极方法，增加劳动力向往，延长工作时间，保证不因劳动力不中而延误工作。

4.8	工程资料管理

4.8.1	工程资料管理严格执行质量体系文件中文件和资料控制程序。

4.8.2	工程技术文件的签发，必须经公司相关部门审核后才能签发。

4.8.3	工程资料的填写与工程进度同步进行直至工程竣工交付，由专人装订成册，	分别递交建设单位和总包方、质检部门和公司档案室。

4.8.4	根据工程特点所有工程资料由项目经理负责，严格执行文件和资料的收集、保管和保密等工作。

4.9	工程协调管理

4.9.1	工程开工，根据需要由项目经理主持召开建设单位和总包方与施工单位协调会，解决施工生产中的矛盾；

4.9.2	建设单位和总包方召开协调会由项目经理参加，协商解决重大问题以利工程顺利进展；

4.9.3汇报当天的施工进度、质量情况、文明安全；

4.9.4对各分项工程的质量、进度、技术、文明施工各项要求；分项工程在施工中存在的问题，并明确解决措施；

4.9.5工程变更、技术核定以及隐蔽验收等手续的签字；

4.9.6在施工前，各工程应明确自己的施工范围；在施工中各工种应经常保持联系，互相监督，互相积极配合，为按质按期完成整个工程达成共识。

第5章	施工总体部署

5.1    施工总体部署原则

5.1.1  为保证装饰工程在施工过程中做到有组织、有部署，使工程施工自始至终的有条不紊进行，我们已组建中茵皇冠室内装饰工程项目经理部，负责本工程的施工技术、施工质量、进度控制、材料采购、安全生产与文明施工等总体管理。

5.1.2  公司领导及技术负责统一指挥，直接协助项目部在装饰工程施工过程中各施工环节的协调工作。

5.2    施工总体部署要求

5.2.1  根据本工程特点及招标文件的要求，合理安排各工种比例投入和施工流水段划分，做好各分项工程间的配合，是本工程的关键。本工程决定采用立体交叉、综合流水平行施工，统筹协调好各分部、分项工程的施工，合理安排好各工种的穿插施工，确保工程质量和施工进度，以满足总进度控制，满足建设单位的使用要求。

5.2.2  施工总体以顶棚装饰、墙柱饰面、楼地面铺贴、安装施工为主，主要的作业组（龙骨安装、饰面板安装、油漆工程、细木装饰等）基本同时施工，重点控制各工种施工交叉点及施工节奏，做到有张有弛、有条不紊，保证各工种按进度计划完成各分项工程。

5.2.3  根据本工程的特点，考虑到现场的交通运输方便，我公司决定：按照有关规定，合理安排材料进场时间，保证材料保质保量及时提供，并按照“文明工地标准”分类标注堆放，并严格执行材料验收及保管使用制度。

5.2.4  在装饰施工过程中，合理安排施工时间，尽量将噪音减少到最低程度；尽力减少粉尘污染；严格采取成品保护制度以防止二次污染发生。

5.3    施工方案制定原则

在满足工程质量与工期要求的前提下，根据本工程具体情况，重点抓好四点，即“优质、高效、安全、文明”，确定施工方案原则这：

5.3.1  认真贯彻执行建筑法及建筑施工验收规范,做到有法可依、执法必严、违章必纠、一抓到底的原则。

5.3.2  制定合理的施工方案、科学的技术措施，可行的工程进度。

5.3.3  组织强有力的项目经理部，运用科学的管理模式进行管理。

5.3.4  配备过硬的施工队伍、足够的技术力量、齐全的施工机械。

5.3.5  确保物资、材料的供应与各工种的密切配合。

5.3.6  合理安排临时设施和制定施工现场文明管理措施。

5.3.7  积极做好与周边环境的协调工作，为之提供一切尽可提供方便服务。

5.3.8  运用计算机辅助计划管理系统，合理有效的配置资源，对项目进行动态管理。

5.4    施工方案

5.4.1  本工程内容主要以U型轻钢龙骨纸面石膏板吊顶、木龙骨细木工板基层木饰面及墙、地面石材、栏杆工程、家具工程、油漆涂料等，施工以先顶后墙再地为原则，总体施工步骤为：吊顶制作安装→墙、地石材→木制品制安→木制品油漆→乳胶漆涂刷→五金件安装→清理退场。

第6章	主要分部、分项施工方法

6.1    施工测量放样工程

6.1.1  施工人员于施工前，由施工技术人员现场进行技术交底，依据设计图纸用墨线划装修物的位置，经技术人员勘查无误后，方可进行施工，一切尺寸准确性以图纸设计为准。

6.1.2  放样项目包括：

隔间墙、活动家具位置、门窗位置、地面材料分割线、固定家具、木作墙板位置线。

6.1.3	在地坪放样确定后，应于施工范围内设置标准水平线，同时完成地坪高程差校对及天花板高程弹线作业，以提供施工人员作为地坪及立面施工的微调依据。

6.1.3	配合监理人员指示，于局部放样点钉作为放样确认点（此确认点包含地板放样线及楼层水平线）。

6.2   轻钢龙骨纸面石膏板吊顶工程队

本工程为轻钢龙骨9㎜无纸面石膏板吊顶。

6.2.1  施工工艺

施工准备→→放线→→吊筋→→龙骨安装→→面板安装

6.2.2  施工方法与技术措施

6.2.2.1根据施工图先在墙、柱上弹出顶棚标高水平墨线，在顶棚上划出吊杆位置，弹线时，既要保证锣钉的间距保持在800～1200㎜之间，不要与灯具、空调、检修孔、喷淋等发生冲突。

6.2.2.2钻眼安装M10化学专用膨胀螺栓，悬挂Φ8㎜吊筋。

6.2.2.3安装主龙骨，划出次龙骨位置，将次龙骨用卡连于主龙骨；主龙骨与主挂件，次龙骨与主龙骨应紧贴密且间距不大于1㎜，安装横撑龙骨，水平调正固定后，进行中间质量验收检查，待设备及电气配管的安装，全部该做的隐蔽工程完成后并由甲方验收后方可封板。

6.2.2.4轻钢龙骨顶棚骨架施工，先高后低，主龙骨间距和吊杆间距一般控制在800㎜～1200㎜之间，特殊情况不得大于1200㎜，吊顶副龙骨间距为300㎜，横撑龙骨的间距为600㎜，吊杆直径为8㎜，吊杆应垂直吊挂，旋紧双面丝扣，外露铁件必须刷二度防锈漆，墙边的吊杆距主龙骨端部的距离不超过300㎜，排列最后距离超过300㎜应增加一根。

6.2.2.5吊杆与结构连接应牢固，凡在灯具、风口等处用附加龙骨加固、龙骨吊杆不得与水管、灯具、通风等设备吊杆共用。

6.2.2.6石膏板封板：石膏板与龙骨用40*25㎜镀锌自攻螺丝固定，无纸面石膏板的长边沿向主龙骨铺设，即先将板材就位，用电钻将板与龙骨钻通，再上自攻螺丝拧紧，自攻螺丝中距应在150㎜～170㎜之间，螺钉嵌入板内深度应在0.5㎜～0.7㎜之间，螺钉应与板面垂直且略入埋板面，钉眼应作除锈处理并用石膏板腻子抹铺为原则，注：在安装石膏板时应将石膏板与轻钢龙骨的专用连接石膏粉条好方在龙骨与石膏板接触的部位，放置的间距应符合施工工艺要求。如顶棚需要开孔，先在开孔的部分划出开孔的位置，将龙骨加固好，再用钢锯切断龙骨和石膏板，保持稳固牢靠。

6.2.2.7 无纸面石膏板一般用螺钉固定在龙骨上，施工无纸面石膏板应注意以下事项：

⑴   无纸面石膏板在无应力状态下进行固定，防止出现弯棱，凸鼓现象。

⑵   石膏板和长边（即包封边）应沿纵向次龙骨铺设。

⑶   自攻螺钉与石膏板边距离：面纸包封的板边以10～15㎜为宜；切割的板边以15～20㎜为宜。

⑷   本工程固定石膏板的次龙骨间距为300㎜，横撑龙骨的间距在600㎜。

⑸   钉距以150㎜～170㎜为宜，螺钉应与板面垂直。弯曲、变形的螺钉应除去，并在相隔50㎜的部位另钉螺钉。

⑹   安装双层石膏板时，面层板与基层板的接缝应错开，不允许在同一根龙骨上接缝。

⑺   石膏板的对接缝，应按产品要求说明进行板缝处理。

⑻   石膏板与龙骨固定，应从一块板的中部向板的四边固定，不允许多点同时作业，以免产生内应办，铺设不平。

⑼   钉子的埋置深度以螺钉头的表面略埋入板面，钉眼应除锈，并用石膏腻子抹平。

⑽   拦制石膏腻子必须用清洁水和清洁容器。

⑾   在安装铺设石膏板过程中，应使用专门的材料与机具，以免影响工程质量。

⑿   专用机具明细表

| 序号 | 设备名称 | 具体名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 手动施 工机具 | 阳角抹子、阴角抹子、中抹子、梯形抹子、小抹子、大抹子、山字台板夹、刮胶槽、宽刮铲、长柄刮铲、滑梳、脚踏板、胶料铲、砂磨器、纸带夹具、折纸器、手动搅拌器、边角刨 |
| 2 | 电动 机具 | 电动自攻钻、电动龙骨剪、手动龙骨切断机 |

⒀   在吊顶施工中各工种之间配合十分重要，避免返工拆装损坏龙骨及板材。吊顶上的风口、灯具、烟感探头、喷淋洒头的吊顶板就位后安装，也可以留出周围吊顶板，待上述设备安装后再行安装。

6.2.3   石膏板缝处理：

6.2.3.1 用石膏板的配套的嵌缝内满填刮平，宽度为340㎜，无须用纸带封住接缝，用底层腻子盖住所有的螺钉，在常温下，底层腻子凝固时间至少1小时。

6.2.3.2 第二道腻子凝固后，抹第二道专用嵌缝底层轻抹板面并修边，抹灰宽度约440㎜，同时，再次用相同的底层腻子将螺钉部位覆盖，第二次的腻子在常温下干燥时间也小于1小时。

6.2.3.3 第三道腻子（表面腻子）：抹一层石膏板配套瓣嵌缝表面腻子，抹灰宽度给440㎜，用漫漫刷子湿润腻子边缘后用抹子修边，同时再涂抹螺钉部位，宽度约为25㎜，第三道腻子（表面腻子）凝固后，用150号砂纸打磨其表面，打磨时用力要轻，以免将接缝处划伤。

6.2.3.4 板材安装质量检查允许偏差：罩面板安装施工完毕后，用2m长水平垂直测量仪（设备允许误差±0.5㎜）及楔形塞尺（设备允许误差±0.3㎜）进行检查，质量达到下列要求：吊顶板面的表面平整度允许误差≤3㎜、接缝处的平直度允许误差≤2㎜、接缝高低差允许误差≤0.5㎜。

6.3	墙面石材工程

6.3.1   施工工艺流程

基层处理→→弹线→→石材粘贴→→擦缝→→修理保护

6.3.2   施工方法

6.3.2.1 基层处理：为加强石材与基体粘结，应将面层的松散混凝土、砂浆杂物等清理干净，明显凸出部分应凿去。底层砂浆要绝对平整，阴阳角要绝对方正。基层如有油污，可用烧碱溶液清洗干净。石材铺贴前，基层表面应洒水湿润，挂净后粘贴。

6.3.2.2弹线：按照图纸设计要求，根据门窗洞口，横竖装饰线条的布置，首先明确墙角、墙垛、线条、分格（或界格）、窗台等节点的细部处理方案，弹出控制尺寸，以保证墙面完整和粘贴各部位操作顺利。

6.3.2.3石材粘贴：根据设计标高弹出若干条水平线和垂直线，再按设计要求与石材的规格确定分格缝宽度，备好分格条，以便按石材的图案特征序分别粘贴。石材一般自下而上进行，整间或独立部位宜一次完成。

6.3.2.4在抹粘结层这前应去除在背面的保护层，再用湿润的底层刷水泥浆一遍，同时将石材铺在木垫板上（底面朝上），用1：2.5的水泥沙浆摸涂均匀，然后进行粘贴，一般一个单元的石材铺完后约30～40min（砂浆补凝前）稳固，待全部铺贴完粘结层终凝后，用白水泥稠浆将缝嵌平，并用力推擦，使缝隙饱满怀密实，随即拭净面层。

6.4	木饰面工程

6.4.1	工艺流程

弹线→→防潮层安装→→木龙骨安装→→基层板安装→→饰面板安装。

6.4.2	施工方法与技术措施

6.4.2.1弹线：根据设计图纸上的尺寸要求，先在墙上划出水平标高，弹出分格线。根据分格线在墙上加木橛或在砌墙时预埋木砖。木砖、木橛的位置应符合龙骨分档的尺寸，横竖间距一般为300㎜，不大于400㎜。根据设计要求，制成木龙骨架，整片或分片拼装。全墙面饰面的应根据房间四角和上下龙骨先找平、找直，按面板分块大小由上到下做好木标筋，然后在空档内根据设计要求钉横竖龙骨。

6.4.2.2基层龙骨固定：安装木龙骨前应先检查基层墙面的平整度，垂直度是否符合质量要求，如有误差，可在实体墙与木龙骨架间垫衬方木来调整平整度、垂直度。同时要检查骨架与实体墙是否有间隙，如有间隙也应用木块垫实。没有木砖的墙面可用电钻打孔钉木橛，孔深应在40～60㎜之间。木龙骨的垫块应与木龙骨用钉钉牢。龙骨必须与每一块木砖钉牢，在每块木砖上用两枚钉子上下斜角错开与龙骨固定。

6.4.2.3饰面板安装：用于木质墙面的饰面板，使用前应进行挑选，将色泽相同或相近、木纹一致的饰面板拼装在一起。木纹对接要自然、协调，毛边不整齐的板材应将四边修正刨平，微薄板应先做基层板，然后再粘贴，清水油漆饰面板应避免顶头密拼连接。饰面板应在背面涂刷二遍防火漆。

6.4.2.4封钉胶合板，可用气泵钉枪将15㎜枪钉，把木夹板固定在木龙骨上。封钉前，就调整好生块板的拼缝，要求布钉均匀，钉距100～150～㎜左右。

6.4.2.5固定木夹板，如仍用铁钉钉入，则必须对钉头进行处理，处理方法有两种：一种是先将钉头用锤敲扁，再将钉头钉入木夹板内；另一种是先将钉头钉入木夹板，再用尖头冲将钉头冲入木夹板内1㎜。

6.5	木门套饰面工程

6.5.1	在门窗框固定后，即可开始木门窗套饰面施工。木筒子板的门窗洞口应比门窗樘宽100㎜，比门樘高50㎜，比窗筒子板的门窗洞口应比门窗樘宽100㎜，是否方正垂直，预埋的木砖或连接铁件是否齐全，位置是否正确，如发现问题，必须修理或校正。

6.5.2	成品门套由工厂加工，

6.6	木门制作安装工程

6.6.1	本工程采用胡桃夹板实芯门扇

6.6.2	木门的制作

工厂加工

6.6.2.1  配料和锯料：为了配好料，配料时要熟悉图纸，了解门扇的具体构造、尺寸、制作数量和质量要求。计算出各部件的尺寸和数量，列出配料单，按配料单进行配料。在选配好的板材上划出锯开线，考虑到锯料时的锯片损耗，一般要留出损耗量。锯切时要注意锯线直、端面平，并注意不要锯错线，以免造成浪费。

6.6.2.2 拼装：门扇拼装时，先把门芯板按尺寸裁好，一般门芯板应比门扇边上量得的尺寸小3～5㎜，门芯板的四边去棱，刨光净好，然后用白乳牛胶做粘结剂，进行粘贴，并用气钉进行加固。待干燥、校正后进行饰面板的安装。

6.6.2.3组装好的门扇用细刨或砂纸修平修光，双扇们要配好对。组装后的门扇要防止日晒雨淋，防止碰撞，门扇的制作允许偏差要符合规范要求。

6.6.3	木门安装

6.6.3.1 木门扇安装前检查其型号、规格、质量是否符合设计要求，如发现问题，及时进行更换。

6.6.3.2 安装双扇木门时，必须使左右扇的上、中、下冒头平齐，门扇四周和中缝的间隙庆符合规定。

6.6.3.3 安装前先量好门框的高低、宽窄尺寸，然后在相应的扇边上画出高低宽窄的线，双扇门要打迭，先在中间缝外画出中线，再画出边线，并保证梃宽一致，上下冒头也要画线刨直；画好高低、宽窄线后，用粗刨刨去线外部分，再用细刨刨至光滑平直，使其合乎设计尺寸要求。

6.6.3.4将扇放入框中安装合格后，按扇高1/8～1/10，在框上按铰链大小画线，并剔出铰链槽，槽深一定要与铰链厚度相适应，槽底要平。安装好的门扇，必须开关灵活、稳定，不得回弹和反翘，门扇梃面与外框梃面庆相平。

6.7	柜体安装工程

6.7.1	施工工艺

找线定位→→框、架安装→→壁柜隔板支固点安装→→壁柜扇安装→→五金安装

6.7.2	施工方法与技术措施

6.7.2.1找线定位：利用室内统一标高线，按设计施工图要求的橱、柜标高及下下口高度，确定相应的位置。

6.7.2.2柜的框、架安装：柜的框和架安装在正确位置后，两侧框固定点应用两个钉子与墙体木砖钉牢，钉帽不得外露。若隔墙为轻质材料，按设计要求固定方法固定牢固。如设计无要求，可预钻深70～100㎜的Φ5㎜孔，埋入木楔，将与孔相应大的木楔粘专用胶，打入孔内粘结牢固，用以钉固框。采用钢框时，在安装洞口固定框的位置处预埋铁件，用来进行框件的焊固。在框架固定前先校正、套方、吊直，核对标高、尺寸，位置准确无误后，进行固定。

6.7.2.3安装扇：安装时应将合页光压入扇的合页槽内，找正后拧好固定螺丝，进行试装，调好框扇间缝隙，修框上的合页槽，固定时框上每支合页光拧一个螺丝，然后关闭、检查框与扇的平整无缺陷符合要求后，将全部螺丝装上拧紧。木螺丝应钉入全长的1/3，拧入2/3。安装对开扇：先将框扇尺寸量好，先确定中间对口缝、裁口深度，划线后进行刨槽，试装合适时，先装左扇，后装盖扇。

6.7.2.4五金安装：五金的品种、规格、数量按设计要求选用，安装时注意位置的选择，无具体尺寸时，操作应按技术交底进行。先安装样板，经确认后再大面积安装。

6.8	木踢脚板安装工程

6.8.1	施工工艺

施工准备→→固定木楔安装→→防腐剂刷涂→→踢脚板安装

6.8.2	施工方法与技术措施

6.8.2.1成品木踢脚板安装，保证踢脚板的表面平整。

6.8.2.2在墙内安装踢脚板的位置，每隔400㎜打入木楔。安装前，先按设计标高将控制线弹到墙面，使木踢脚板上口与标高控制线重合。

6.8.2.5木踢脚板背面刷水柏油防腐剂。安装时，木踢脚板要与立墙贴紧，上口要平直，钉接要牢固，用气动打钉枪直接钉在木楔，油漆时用腻子填平钉孔，钉子的长度是板厚度的2.0～2.5倍，且间距不宜大于1.5m。

6.8.2.6油漆涂饰工作待室内一切施工完毕后进行。这样有利于保证质量，方便组织施工和成品保护。

6.8.3	质量要求

6.8.3.1木踢脚板应钉牢墙角，表面平直，安装牢固，不应发生翘曲或呈波浪形等情况。

6.8.3.2采用气动打钉枪固定木踢脚板，板上口应平整。拉通线检查时，偏差不得大于3㎜，接槎平整，误差不得大于1㎜。

6.8.3.3木踢脚板接缝处作斜边压槎胶粘法，墙面明、阳角处宜做45度斜边平整粘接接缝，不能搭接。木踢脚板与地坪必须垂直。

6.8.3.4木踢脚板含水率应按不同地区的自然含水率加以控制，一般不应大于12%，相互胶粘接缝的木材含水率相关不应大于1.5%。

6.9	木线安装工程

6.9.1	木线固定

6.9.1.1木线饰条在条件允许时，应尽量采取胶粘固定。

6.9.1.2如果需用钉固定，最后采用气钉枪钉。

6.9.1.3木装饰线，其位置高度小于1.5 m时，钉在木线中点偏下部；高度大于1.7 m时，钉在木线中点偏上部，以避开人的视线。

6.9.1.4采用气钉枪钉固时，因钉眼小，远视并不明显，对钉固位置的要求并不严格。

6.9.2	木装饰阴角线的固定

6.9.2.1在墙面加木楔。阴角线条以45度夹角拼接，阴、阳夹角拼接和顺。

6.9.2.2线脚条安装牢固，线脚拼接严密，与墙面、平顶无间隙，各种线脚细木尺寸误差不得大于2㎜。

6.9.3	木线拼接

6.9.3.1直拼：木装饰线在对口处应开成30或45度角。截面加胶后拼口，拼口处要求光滑顺直，不得有错位现象。

6.9.3.2角拼：对角拼接时，应把木线放在45度定角器上，用细锯锯断，截口处不得有毛边。两条角拼的木线截好口后，在截面上涂胶后进行对拼，对拼口处不得有错位和离缝现象。

6.9.3.3木装饰线的自身对口位置，应远离人的视平线，或置于室内的不显眼位处。

6.9.4.3收回线的交圈：所谓交圈即是指装饰线条的连贯性、规整性、协调性。连贯：要求收回线在转角、转位处能连接贯通，圆顺自然，不能断头、错位，或线条宽窄不等，线型不一，要求一种线型从头至尾封闭交圈。规整：装饰线应线型分明，平整顺直，表面光滑、流畅，色调一致。协调：收口装饰线协调一致，间隔宽度、位置、粗细比例适度有韵律，相互平行或垂直的应平行、垂直，色彩也应搭配适当。

6.9.5	收口做法

6.9.5.1墙面、柱面与顶面阴角线：墙面、柱面与顶面相交阴角线。

6.9.5.2墙面、柱面阳角线：墙、柱面阳角线收口。

6.9.5.3过渡面及不同材质面交线：同一装饰面上过渡平面及采用不同装饰材料的相交线收口做法。

6.10	涂料工程

石膏板面室内抹灰面的油漆料以乳胶漆为主。石膏板面和抹灰面的基层处理：先将抹灰面的灰渣及疙瘩等杂物用铲刀铲除，然后用棕刷将表面灰尘污垢清除干净。表面清扫后，用腻子将墙面麻面、蜂窝、洞眼、残缺处填补好。腻子干透后，先用铲刀将多余腻子铲平，再用1号砂纸打磨平整。石膏板面拼缝一般用纸面胶带贴缝。钉头面刷防锈漆，并用石膏腻子抹平。阴角用腻子嵌满贴上接缝带。对有特殊要求的缝隙，接缝按设计指定的方法处理。

6.10.1	工艺流程

石膏板面和抹灰面涂料工序：清扫→→填补缝隙、局部刮腻子→→磨平→→第一遍满刮腻子→→磨平→→第二遍满刮腻子→→磨平→→打底漆→→第一道涂层→→复补腻子→→磨平→→第二道涂层→→局部再找平磨平→→第三道涂层（面层）

6.10.2	施工方法与技术措施

6.10.2.1第一遍满刮腻子及打磨：当室内涂装面较大的缝隙填补平整后，使用批嵌工具满刮乳胶腻子一遍。的有微小砂眼及收缩裂缝均需满刮，以密实、平整、线角棱边整齐为度。同时，应一刮顺一刮地沿着墙面横刮，尽量刮薄厚度1～2㎜，不得漏刮，接头不得留槎，注意不要玷污门窗及其它物面。腻子干透后，用1号砂纸裹着平整小木板，将腻子渣及高低不平处打磨平整。注意用力均匀，保护棱角。磨后用棕扫帚清批干净。

6.10.2.2第二遍满刮腻子及打磨：第二遍满刮腻子方法像头遍腻子，但要求此遍腻子与前遍腻子刮抹方向互相垂直，即应沿着墙面竖刮，将墙面进一步刮满及打磨平整流畅、光滑为止。

6.10.2.3第一遍涂料：第一遍涂料涂刷前必须将基层表面清扫干净，擦净浮灰。涂刷时宜用排行，涂刷顺序一般是从上到下，从左到右，先横后竖，先边线、棱角、小面，后大面。阴角处不得有残涂料，阳角处不得裹棱。如墙一次涂刷不能从上到底时，应多层次上下同时作业，互相配合协作，避免接槎、刷涂重迭现象。独立面每遍应用同一批涂料，并一次完成。

6.10.2.4复补腻子：第一遍涂料干透后，应普遍检查一遍，如有缺陷应局部复补涂料腻子一遍，并用牛角刮抹，以免操作涂料漆膜。

6.10.2.5磨光：复补腻子干透后，应用细砂纸将涂料面打磨平滑，注意用力应轻而铰，且不得磨穿漆膜，磨后将表面清扫干净。

6.10.2.6第二遍涂料刷及其磨光方法与第一遍相同。

6.10.2.7第三遍兴翻新采用喷涂，喷枪采用1号喷枪，喷枪压力调节0.3～0.5N/㎜2喷嘴与饰面成90°角，距离为40～50㎝为宜，喷涂时应喷点均匀，移动距离全部适中，喷涂时一般从不显眼的一头开始，逐渐向另一头循序移动，至不显眼处收刷为止，不得出现接槎，结束后，整个表面光洁一致、圆滑细腻，无流坠泛色现象。

6.10.2.8喷涂时，将墙面所有其它的饰面全部用报纸遮盖严实，以免出现污染。

6.11	油漆工程

6.11.1	施工工艺

材料确认→→表面处理→→环境保护→→油漆施工

6.11.2	施工方法与技术措施

6.11.2.1施工前应将油漆的品牌、合格证、色卡及成品样品提交建设单位和总包方，经确认后方可进料。

6.11.2.2木材表面应先用木砂纸反复打磨除去木毛刺，使表面平滑，墙接缝及其它胶合处残留的胶，用刮刀刮掉或细砂纸打磨掉，表面上如有色斑、颜色颁不均匀，应事先对木材表面进行脱色处理，使之颜色均匀一致。

6.11.2.3金属构件表面应将其表面的砂尘、油渍、焊渣、锈斑清除干净，涂刷防锈漆，如图纸无规定的，涂刷遍数不少于两遍。

6.11.3	刷油漆前首先清理好周围环境，6.15.4	防止尘土飞扬，6.15.5	影响油漆质量。

6.11.4	油漆施工时，6.15.7	应根据设计要求和质量标6.15.8	准决定涂刷遍数要求木纹清晰，6.15.9	光亮柔和，6.15.10	光滑无挡手感，6.15.11	颜色一致，6.15.12	无刷纹无裹楞、流坠皮现象，6.15.13	无漏刷现象，6.15.14	横平竖直，6.15.15	油漆的相邻面及五金配件有无污染。

6.11.5	涂料工程表面无反碱、咬色、喷点、刷纹、流坠、疙瘩、溅沫现象，6.15.17	颜色一致，6.15.18	无砂眼、无划痕，6.15.19	装饰线、分色线平直，6.15.20	门窗、灯具洁净，6.15.21	灯光照射检查无明显不6.15.22	平整处。

6.12	五金安装工程

6.12.1	门锁、铰链

6.12.1.1门铰链：铰链上面一片的顶缘应距门樘槽口的边缘十五公分，下面一片的底缘应距完成地面二十五公分；如有三片铰链时，中间一片应装配于上下二片间距的中央。

6.12.1.2橱柜门铰链、门止、拉手：装配位置由设计人员指定。

6.12.1.3门锁：除另有规定外，锁把手的中心应距完成地面一公尺。

6.12.2	装配五金

6.12.2.1所有五金的装配均应严格遵守出品厂商说明书的规定施工，装置五金时，如用木螺丝紧固者，应先用木钻将各种螺丝本身长度的一半深度，再将螺丝旋入，无论如何不得用钉锤将螺丝直接钉入。

6.12.2.2凡装配五金，有需要使用样板，以便装置准备时，施工人员应随时提供该样板可用金属或木制，使用应经建设单位和总包方认可。

6.12.3	洁具、开关面板安装

所有洁具的安装均严格遵守出口厂商说明书的规定施工，严格把好每道施工程序，完全按照设计说明所提出的要求施工。

6.13	其它分项工程

我公司将按设计要求，由项目经理组织有关施工及技术人员进行认真研究，严格把好每道施工程序，完全按照设计说明所提出的要求施工，根据该工程实际情况服从建设单位和总包方协调安排，结合我公司以往施工经验调整各工种工序排列，互相穿插进行，保证在投标期限内按质完成施工任务。

第7章	针对本工程特点采用的特殊措施

7.1    本工程施工特点

7.1.1  本工程装修区域小，交错处理显得尤为重要。

7.1.2  本工程由于设计使用的装修材料较多，施工中要特别注意材料保护和施工完成后的成品保护，防止成品的污染。

7.2    材料的采购、检验用措施

7.2.1  材料的采购、检验和使用原则

7.2.1.1所需装饰材料的采购，采购前必须按设计及施工规范要求与建设单位和监理单位、设计单位三方一道看样、比选、定质、定价，并经建设单位和总包方局面审定、认可后方进行购买。积极协助建设单位和总包方对主材的选用、调研、把关。

7.2.1.2未经建设单位认可擅自购买的材料和设备设施，建设单位不承担任何经济责任，并有权拒绝将该材料用于本工程。

7.2.1.3对所购材料和设备设施，保证质量，符合设计和规范要求，并向建设单位提供材料样品及有效的质量证明书和必要的材料检验资料。

7.2.1.4采购的材料和设备设施必须先行自检，再报验。检验不合格，不准使用，且一切损失由我公司承担。

7.2.1.5为保证工程质量，本工程所采用材料均按国家建材规范及防火规范验收，合格方可投入使用，不合格材料决不使用在工程上。

7.3    成品、半成品及环境保护措施

7.3.1  土建产品保护措施

7.3.1.1砼墙、板如需开洞、开凿应事先同土建单位进行联系，土建单位同意后方可进行。严禁在砖墙板上随意开洞、开槽，未经许可不得擅自切割结构钢筋。

7.3.1.2砖墙及其它材质的墙体开洞、开槽应按图纸要求，先划线后再进行施工。开槽、开洞使用专用开槽机及开孔机。

7.3.1.3现场设置的施工设备应由木板或其它材料垫离地面，防止油污粘贴在地面上。

7.3.1.4在进行电、气焊作业时，应采取隔离措施，以防损坏已做好的地面和墙面。

7.3.1.5在已施工完的墙内和吊顶上进行安装施工时，施工人员戴了干净手套和穿了干净工作服后方可进行施工。

7.3.1.6管道、电气、通风以及顶棚涂刷油漆时要小心谨慎，切勿将油漆滴落在土建产品上，如有滴落，应立即用汽油或其它溶剂擦洗干净。

7.3.1.7积极开展教育全休参建职工成品保护教育，严禁在土建建筑上乱涂乱画，如发现，将立即责令当事人出场。

7.4    产品保护措施

7.4.1  安装产品保护措施

7.4.1.1各专业交叉施工时，相互配合，相互保护，不得路踩已安装好的产品，特别是已保温完的管道和风管。

7.4.1.2所有精密仪器、仪表元件、灯具、面板、洁具等产品进行封闭围护，以防丢失和损坏。

7.4.1.3设备安装完毕后，采取防水、防尘等对设备进行密封保护。

7.4.1.4加强对产品保护的意识教育，对于违反者将予以重罚，直至责令当事人出场。

7.4.2  装饰原材料保护措施

7.4.2.1所有原铺材料经验收合格后，由仓库管理员负责材料入库，做好入库手续，并按规定标记清楚，严禁混合堆放。

7.4.2.2所有材料储存时均制定保护措施，顾放时底部使用水平木材垫平，每层之间须以薄木条隔离，且材料堆放最高不宜超过10层；玻璃须竖直存放在专用支架上，每块玻璃之间有隔离纸。

7.4.2.3工厂材料搬运中所需运输均应有防护措施，禁止铁件、硬件等直接接触，以免损坏材料。

7.4.2.4材料加工平台须按规定铺垫毛毯，并注意不得有杂物，严禁在平台上拖动材料，所有材料移动须垂直抬放。

7.4.2.5加工完成的材料或成品，须将表面内腔的杂屑全部清除，并进行清洁及加贴保护膜。

7.4.2.6每道工序的完成人员均须将本人工号打在流程卡上，经自检合格后方可转入下道工序，并接受质管人员的随时抽检。

7.4.2.7当班质管员负责对加工完成的材料或成品按工艺标准进行检验，并检查流程卡填写情况，在流程卡上签名确认。

7.4.2.8只有检验合格的材料及成品才进入成品库。成品库管理员对入库材料须按流程卡上的合同号分类存放，并进行清楚标识。

7.4.2.9材料库及成品均须按规范进行管理，做好防尘、防霉、防火等工作，所有材料均须进行覆盖，且登记造册。

7.4.3  装饰材料包装及运输保护措施

7.4.3.1型材表面除加保护膜外，另应使用专用包装纸捆扎。

7.4.3.2玻璃板块等除在装饰表面按规定加贴保护膜外，在准备发运装车时应在板块中间加隔离板，并用紧线机捆扎结实，严防运输过程中造成磨擦损坏。

7.4.3.3所有材料及成品在包装时应注意规格，不同尺寸、品种的料应避免包扎在一起。

7.4.3.4玻璃板块边安装边清洁，并检查上下防护网，防止杂物掉落污染或损坏玻璃。

7.4.3.5以厚胶纸或三合板在室内遮挡玻璃部分，以免焊点、防火喷剂、水泥抹灰及其他不利影响污染玻璃面层或导致其破碎，但以上保护材料不应与玻璃有直接接触。

7.4.3.6材料表面的保护纸不得任意撕毁，以免材料的装饰表面被硬物划破或被水泥砂浆污染。保护纸除去后留下的多余胶料用清洁剂清洗干净。

7.4.3.7用保护材料在施工过程中盖掩玻璃片，以防损坏、褪色或污染。

7.4.3.8提供书面材料，证明拟采用的清洁剂可用以工程铝材、玻璃片及涂胶等物料的清洁工作。

7.4.4	完工前的清理

7.4.4.1在竣工当日，公司按施工合同将完成的工程清洁完整地交付建设单位和总包方，我公司对此应采取有交措施以达到上述要求。

7.4.4.2各安装班需在完工前全面清洁外露各部分，并除去不需的标贴及保护材料。在除去标贴及保护材料后，如发现有材料严惩损坏划破或污染，经清洗并和适当技术处理后仍未能达到建设单位和总包方及建筑设计部门要求，我公司应负责把上述部分更换以求达到建设单位和总包方及建筑设计要求。

7.4.4.3施工现场进行环境整理，清除一切杂物。建筑垃圾按规定堆放和处理，不能随意丢弃，以免造成污染。

7.4.4.4零配件等细小材料应按一定数量用牛皮纸包装后集中装箱。

7.4.5	施工过程中的保护

7.4.5.1材料员须按当天施工任务准备材料，并做出好材料出库手续，同时检查材料质量，装饰面受操作或腐蚀的材料严禁用于工程施工。

7.4.5.2搬运吊装过程中采取必要的保护措施，用木垫板、木框等对材料进行隔离防护，以防损坏。

7.4.5.3避免在工程中出现材料与混凝土、砂浆、抹灰或类似的材料接触的情况，假如无可避免的话，应在材料接触面涂上一层沥青涂漆或已经认可的保护胶条取行分隔。

7.4.5.4不同金属的接触面能滑动，考虑以润滑剂、涂胶或密封垫分隔金属的接触面。

7.4.6	装饰成品保护措施

7.4.6.1 制定详细的成品保护方案，包括成品和半成品两类。其中包括半成品的加工、运输、装卸、保管等，成品的保护方案根据成品所在的部位、材质、色别等不同而采用不同的保护措施，特别是对已安装好的设备进行必要的保护。

7.4.6.2制定成品保护等级，易碎易污染易损成品为重点保护等级，贵重成品的保护采取隔离保护措施。编制成品保护标牌，保护标牌根据保护等级及材种不同制定分类，标牌的规格、字体、色别应清晰鲜明，标牌用语应简洁明确。

7.4.6.3成品保护应由专人巡回检查，发现问题要追究当事人的责任，并及时召开成品保护现场会，对施工人员进行产品保护教育。对工人进行产品保护技术交底，并定期召开产品保护专题会，组织工人学习产品保护知识，认识到产品保护的重要性。

7.4.6.4限制成品区人员的进出，非相关人员严禁进入，并建立成品区人员登记措施。

7.4.6.5严格按照工序施工，避免成品因工序错乱而造成的污损。加强工程高度阶段的成品保护，避免不同工种施工而产生的成品损坏。

7.4.6.6地面成品保护：

⑴  根据本工程地面工程的施工内容，主要有石材、地毯、地砖地坪等。

⑵  施工延续阶段，地面需铺设保护用的材料。施工全部结束后，对进入人员进行有效控制，未到养护时间严禁上人。

7.4.6.7墙面成品的保护：

⑴ 墙柱面阴阳角石材、金属板等施工部位，必须用夹板进行围护，待施工完成后，验收时进行拆除。

⑵ 涂料施工时，应注意对已完工的工程保护，防止二次污染发生。

⑶ 施工延续阶段，其它部位施工人员进入已完成墙面区域，需填写施工许可表，方可进入现场，重点部位设立保护栏和保护标志。施工全部结束后，进行人员控制。

第8章	季节性施工措施

8.1    雨季施工要点

8.1.1  雨季施工时，特别要注意材料运输和仓储的保护工作，防止因雨淋引起的材料变质，造成不必要的经济损失。

8.1.2  雨天施工时，应严禁控制材料含水率，以免质量问题产生。

第9章	 质量保证措施

9.1    质量保证体系

9.1.1  成立以工程总监为首的质量保证体系。由项目经理具体实施对本工程的质量监控和管理，使工程质量等级纳入投标质量等级的控制目标。

9.1.2  各部门配合现场质保体系进行预控、监督和检测。从技术组织、工序控制、材料管理、质量检测、产品保护等方面落实措施。

9.1.3  定期召开建设单位和总包方、监理座谈会，接受建设单位和总包方、监理单位对工程质量的管理和指导。

9.2    分部分项工程安装检验标准及检验方法

9.2.1  吊顶龙骨安装工程安装检验标准及检验方法

| 项次 | 项 目 |  | 允许偏差/极限偏差（㎜） | 隐蔽工程检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢木龙骨 | 吊顶主筋截面尺寸/方木 | -3/-4 | 尺量检查 |
| 2 |  | 吊顶隔栅截面面积 | -2/-3 | 尺量检查3根 |
| 3 |  | 吊顶起拱高度 | 短向跨度1/200±10 | 拉线、尺量检查 |
| 4 |  | 吊顶四周水平线 | ±5/±8 | 尺量或水准仪检查 |
| 5 | 轻钢及其它龙骨 | 表面平整 | 3/4 | 拉线、尺量检查 |
| 6 |  | 缝格平整 | 2/3 | 拉线、尺量检查 |
| 7 |  | 接缝高低差 | 1.5/2 | 直尺和塞尺检查 |
| 8 |  | 起拱高度 | 短向跨度1/200±10 | 拉线、尺量检查 |
| 9 |  | 四周水平标高 | ±5 | 以水平线尺量检查 |
| 10 |  | 吊杆距主龙骨端部 | 不大于300 | 直尺检查 |
| 11 |  | 龙骨纵向对接错位 | ＜2 | 直尺和塞尺检查 |

9.2.2 吊顶饰面板安装工程安装检验标准及检验方法

| 项次 | 项目 | 允许偏差/极限偏差（㎜） |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 纸面石膏板 | 铝合金饰面板 |  |
| 1 | 表面平整 | 3/4 | 3/4 | 2m直尺和楔形塞尺检查 |
| 2 | 接缝平直 | 3/4 | 3/4 | 拉5m线或通线检查 |
| 3 | 压条平直 | 3/4 | 0.5/0.8 | 拉5m线或通线检查 |
| 4 | 接缝高低 | 1/2 | 1/2 | 直尺和楔形塞尺检查 |
| 5 | 压条间距 | 2/3 | 2/3 | 直尺检查 |
| 6 | 阳角方正 | / | 3/4 | 200㎜方尺检查 |

9.2.3 隔墙安装工程安装检验标准及检验方法

| 项次 | 项目 | 允许偏差/极限偏差（㎜） |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 纸面石膏板 | 胶合板/纤维板 |  |
| 1 | 表面平整 | ≤3/≤4 | ≤2/≤3 | 2m直尺和楔形塞尺检查 |
| 2 | 立面垂直 | ±3/±4 | ±3/±4 | 2m托线板检查 |
| 3 | 接缝平直 | / | ±2/±3 | 拉5m线或尺量检查 |
| 4 | 压条平直 | / | ±2/±3 | 拉5m线或尺量检查 |
| 5 | 接缝平整 | ±2/±3 | ±2/±3 | 直尺和楔形塞尺检查 |
| 6 | 压条或明缝间距 | / | ±2/±3 | 直尺检查 |
| 7 | 阴阳角方正 | ±3/±4 | ±3/±4 | 方尺和楔形塞尺检查 |

9.2.4 玻璃隔墙工程安装检验标准及检验方法

| 项次 | 项目 | 允许偏差/极限偏差（㎜） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表面平整 | / | 2m直尺和楔形塞尺检查 |
| 2 | 立面垂直 | ±2/±3 | 2m托线板检查 |
| 3 | 接缝平直 | ±2/±3 | 拉5m线或尺量检查 |
| 4 | 接缝平整 | ±1.5/±3 | 直尺检查 |
| 5 | 压条或明缝间距 | ±2/±3 | 直尺和楔形塞尺检查 |
| 6 | 阴阳角方正 | ±2/±3 | 用方尺和楔形塞尺检查 |

9.2.5 内墙饰面工程安装检验标准及检验方法

| 项次 | 项目 | 允许偏差/极限偏差（㎜） |  |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 石材 | 金属板 | 内墙砖 |  |
| 1 | 表面平整 | 1/1.5 | 3/5 | 2/3 | 2m靠尺和楔形塞尺检查 |
| 2 | 立面垂直 | ±2/±3 | ±2/±3 | 2/3 | 2m托线板检查 |
| 3 | 接缝平直 | 2/3 | 0.5/1.0 | 2/3 | 拉5m线或尺量检查 |
| 4 | 阳角方正 | 2/3 | 3/5 | 2/3 | 200㎜方尺检查 |
| 5 | 接缝平整 | 0.3/0.5 | 1.0/1.5 | 0.5/1.0 | 直尺和楔形塞尺检查 |
| 6 | 接缝宽度 | ±0.5±1 | / | +0.5/+1.0 | 用尺检查 |

9.2.6 木门窗工程安装检验标准及检验方法

| 项次 | 项目 | 允许偏差/极限偏差（㎜） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 框的正侧面垂直度 | 3/4 | 用1m托线板检查 |
| 2 | 框的对角线长度差 | 3/4 | 用尺量检查 |
| 3 | 框与扇、扇与扇的接触处高低差 | 2/3 | 用直尺和楔形塞尺检查 |
| 4 | 门扇对口和扇与框间留缝宽度 | -2/+1 | 用楔形塞尺检查 |
| 5 | 框与扇下坎间留缝宽度 | ±1 | 用楔形塞尺检查 |
| 6 | 门扇与地面间留缝宽度 | ±1 | 用楔形塞尺检查 |
| 7 | 门扇与下坎间留缝宽度 | ±1 | 用楔形塞尺检查 |

9.2.7 橱柜工程安装检验标准及检验方法

| 项次 | 项目 | 允许偏差/极限偏差（㎜） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外形尺寸 | ±3/±4 | 尺量检查 |
| 2 | 立面垂直 | ±2/±3 | 吊线和尺量检查 |
| 3 | 门或框架平行度 | ±2/±3 | 尺量检查 |
| 4 | 抽屉与框架平行度 | ±1/±2 | 尺量检查 |

9.2.8 窗帘盒工程安装检验标准及检验方法

| 项次 | 项目 | 允许偏差/极限偏差（㎜） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 两端高低差 | ±2/±3 | 水平尺和楔形塞尺检查 |
| 2 | 两端距窗洞口长度差 | ±3/±4 | 尺量检查 |

9.2.9 踢脚板工程安装检验标准及检验方法

| 项次 | 项目 | 允许偏差/极限偏差（㎜） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 踢脚板上口平直度 | ≤3/≤4 | 拉5m线和尺量检查 |

9.2.10 栏杆工程安装检验标准及检验方法

| 项次 | 项目 | 允许偏差/极限偏差（㎜） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 栏板（杆）垂直度 | ±2/±3 | 吊线和尺量检查 |
| 2 | 栏板（杆）间距 | ±3/±4 | 尺量检查 |
| 3 | 扶手纵向弯曲度 | ≤4/≤6 | 拉通线和尺量检查 |

9.2.11 装饰线角工程安装检验标准及检验方法

| 项次 | 项目 | 允许偏差/极限偏差（㎜） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 线上口平整度 | ≤3/≤4 | 拉5m线和尺量检查 |
| 2 | 贴脸板内边缘至门窗框裁口距离 | ±2/±3 | 尺量检查 |

9.2.12 涂料工程安装检验标准及检验方法

| 项次 | 项目 | 质量要求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 反碱、咬色 | 不允许 | 观察 |
| 2 | 喷点疏密程度 | 疏密均匀，不允许有连片现象 | 观察 |
| 3 | 颜色 | 颜色一致 | 观察 |
| 4 | 门窗、玻璃、灯具等 | 洁净 | 观察 |

9.3    质量检测程序

质量预控及检测是保证工程质量的一个重要手段，因此，项目部从领取施工图纸之日起，经图纸会审，编制施工组织设计，分项分部工程质量评定，单位工程质量评定施工验收，直至竣工后保修服务，每个环节都由专人负责，专人检查，专人评定，层层把关严格执行。

同时认真接受建设单位和总包方和建设单位和总包方委派的监理单位及政府质量监督机构的指导和监督，经过内外的共同作用，互相合作实现工程质量一次性达到投标质量等级要求。

9.4    工程质量预控法

9.4.1  全面贯彻“预防为主”的方针，推行全面质量管理，把质量管理从事后检验转变为事先控制工序及因素，把管结果变为管因素，把质量事故消灭在萌芽状态。

9.4.2  运用工程质量预控表、工程质量因果分析、对策计划表对施工过程进行主动分析、达到预防为主的目的。

9.4.3  根据本工程具体情况，进行综合分析，依据灵活机动原则，确定各分项工程的控制重点、难度和控制程序。

9.4.4  运用科学的质量控制方法，实施项目质量有交控制进行质量控制教育。围绕总体目标和分项目标，在项目和施工队伍全体员工进行普遍质量意识教育、质量管理制度考试、质量标准教育；牢固树立“质量第一”的意识。

9.4.5  狠抓准备工作质量。施工准备是抓好施工质量控制的基础。为此，在每项工作开工时，要求项目部和施工队认真抓好思想准备、技术准备、物资准备、设备准备、组织准备和现场准备，准备工作做好了，质量控制工作才能顺利展开。

9.4.6  针对各分项工程控制重点及质量目标，采取对策，实施质量预控。针对事先要进行的施工重点控制项目，分析可能或易于出现的质量问题，从而提出应变对策，制定质量预防措施。

9.5    主要分项工程质量问题及预控措施

9.5.1  石膏板吊顶易出现的质量问题及隐患的预防措施

9.5.1.1拱度不匀：由于吊顶搁栅材质不过关，变形大，不顺直：四周墙面弹线不准确，中间不按平线起拱或拱度不匀；吊杆或吊筋间距过大，受力后易产生挠度，受力节点结合不严，受力后产生移位变形；吊杆固定不牢，螺母处未加垫板，搁栅上的吊筋孔又较大，螺帽固定不牢，直接影响吊顶的平整。

9.5.1.2预控措施：严格掌握设计标高，弹线准确，按施工规范要求平线起拱：吊杆间距、断面尺寸应符合设计要求；受力节点必须装订严密、牢固，符合质量要求；在安装石膏板前，严格验收龙骨的起拱要求，是否符合；及其校正吊筋螺栓，把拱度调匀；如吊筋未加垫板，应及时安设。

9.5.1.3主、次龙骨方向线条不平直：成品没有保护好，堆放不平；吊杆固定位置错位；未检通线调整主、次龙骨，高低不一致；测吊顶的水平线误差大，中间平线起拱不符合规定。

9.5.1.4预控措施：凡是受扭折的主、次龙骨一律不宜采用；挂铅线的钉位，应按龙骨的走向每间距1.2M射一枚钢钉；一定要拉通线，逐条调整龙骨的高低平直；四周墙面水平应测量正确：中间按平线起拱1/200～1/300。

9.5.1.5吊顶造型不对称，罩面板布局不合理：未在房间四周拉十字中心线，未按设计要求布置主、次龙骨，铺设罩面板流向不正确。

9.5.1.6防治措施：按吊顶设计标高，在房间四周的水平线位置拉十定中心线，严格按设计要求布置主、次龙骨；中间部分先铺整块罩面板，余量应平均分配在四周外边，便于调整。

9.5.2	地面石材、地砖饰面

9.5.2.1接缝不平，板面纹理不顺，色泽不匀。

9.5.2.2预控措施：在镶贴前先检查墙与柱、墙与墙的平直，正型情况，并各弹水平线和标高线，按长度、高度尺寸、定型加工，铺设时应注意各种石料的板面纹向，顺直试拼，对好颜色，调整花纹，使板与板这间上、下、左、右纹理通顺，颜色协调，缝子平直均匀。

9.5.2.3空鼓、脱落、开裂。

9.5.2.4预控措施：基层清理干净，砂石的配合比要正确，墙面砖铺贴，在刷纯水泥浆结合层后，要紧跟抹粘结层砂石，随贴、粘贴的砂浆不宜过厚，面积不宜过大，防止空鼓、脱落。

9.5.2.5碰损、污染等现象。

9.5.2.6预控措施：主要的板材在搬运，堆放中要轻放，堆放整齐，防止棱角受损坏，有损坏不得使用。各板材颗粒有一定的空隙和染色能力，遇到有色液体，使令渗透吸收，造成板面污染，注意成品保护。

9.5.3	木制饰面

9.5.3.1板开胶、鼓包

预控措施：

⑴  刷胶前应将刷胶面清扫干净，粘结面应均匀涂刷一遍胶液，不得漏刷，使胶液渗透到木才空隙中。

⑵  合板后，应由一边向另一边赶压，排除极间空气后，均匀冷压。

⑶  若是周边开胶，可以侧面撑开开胶部位，往里灌胶液，然后再在平面上压钉木条，待胶固化后，再将木条和钉子起除；若是中间开胶空鼓，用特大号针筒将胶校注入鼓包内（同时应排气），上面压钉木条，待固公后，将钉子拔除，去掉木条。

9.5.3.2翘曲、窜角

控制措施：

⑴   木方滑架制作时，不但要求表面平整，并且柜架要方正，两条对角需相等，接头用钉钉牢。

⑵   粘贴底板后，先予校正，符合要求后，在底板面和面板底都应均匀薄刷一遍木胶液，然后合板，赶净空气，加足冷压力，严密冷压，等胶液完全固化后卸压。

9.5.3.3木纹不顺，饰面不平

控制措施：

对木纹板在一面墙范围内挑选试拼，注意板与板间木纹过渡要顺通，不使木纹突变；安装前应先检查柜架是否平整；压条要钉牢，不应有空隙；刷胶粘结时，胶要刷均匀，且不得漏刷。

9.5.3.4颜色不均匀，木纹突变事局部开胶

控制措施：

施工安装前应对板的颜色、木纹等进行挑选排列，达到颜色均匀，并统一将权势根向下、树梢向上，使木纹通顺、自然。在施工和使用过程增应注意防止局部渗水；油漆时板表面一定要干净、干燥，并涂刷得薄而均匀。

9.5.3.5面层板安装缺陷

控制措施：

⑴   面板材料含水率应不大于12%；胶合板（切片或旋片）的厚度应不小于5㎜；厚木板材要求拼花时，厚度应不小于15㎜；不要求拼花时，厚度应不小于10m，但背面均须设置变形槽。企口板块不宜大于100㎜。

⑵   精选面板料。

⑶   直接使用切片时，尽量将花纹木心对上。一般花纹大的安装在上面，防止倒装。颜色好的应用在迎面，颜色差的用在较背的部位。

⑷   使用大块厚木板或胶合板做面层时，一般竖向应分格拉缝，以防变缝起鼓。每格之间留缝宽度约8㎜。要求较高时可加金属天然花岗岩条。

⑸   木护墙纵向接头最好在窗口上部或窗台以下，避开祖母敏感范围。

⑹   面层板安装前，先设计好分块尺寸，并将每一分块找方找直后试装一次，经调整满意后再正式安装。

⑺   有天然花岗岩筒子板的门窗框要有裁口或打槽。

⑻   贴脸下部要有贴脸墩，贴脸墩应稍厚于踢脚线。

⑼   木墙裙的顶部要拉线找平。水压条要挑选粗细一致，颜色相近的钉在一起。

⑽   筒子板先安顶部，找平后再安装两侧。

⑾   安贴脸时，先量出横向所需角度，两端放出45度角，锯好刨平，紧贴在樘子上钉固，再配两侧贴脸。贴脸板最好盖过抹灰墙面20㎜，最好也不得小于10㎜。

⑿   木护墙、筒子板与搁栅的接触面和筒子板与贴脸的交接处，以及贴胸的割角均需抹胶。

9.5.3.6面层明钉缺陷、硬木装修钉眼过大；贴脸、压缝条、墙裙压顶线等端头劈裂以及钉帽外露等。

控制措施：

⑴   打扁后的钉帽要略小于钉子直径，扁钉帽应顺差木纹往里卧入。钉子位置应钉在两根木筋之间。

⑵   铁冲头要呈圆椎形，不要太尖，但应保持略小于钉帽的状态。

⑶   面板木料较硬，应先用木钻引个小眼，再钉钉子。

⑷   钉劈的部位，应将钉子起出，用胶将劈裂处粘好，待固结后，再用木钻在裂缝两边各引个小眼，补钉固牢。

⑸   若面板拉缝处木龙骨上露出大钉帽，可用铁冲子将其冲进10㎜左右，再用相同的木料粘胶补平。

9.6	 主要质量通病及防治措施

9.6.1  石膏板吊顶质量通病及防治措施

| 质量 通病 | 原因分析 | 预防措施 |
| --- | --- | --- |
| 吊顶龙骨架不平整 | 1、 墙面四周示弹标2、 高控制线。 3、 吊杆或吊筋间距过大、吊筋不4、 垂直，5、 使龙骨受力不6、 均匀。 7、 主龙骨与主吊挂、副龙骨与主龙骨没连接紧密。 8、 主龙骨不9、 顺直、龙骨接头安装不10、 平。 11、 横撑龙骨下料不12、 对，13、 过大或过小、或横撑龙骨截面切14、 割产生的毛剌未处理平整。 | 1、 施工前，2、 根据设计标3、 高，4、 将房间的控制标5、 高线弹出，6、 尺寸准确。 7、 严格按规范要求，8、 使吊筋的间距控制在800～1100㎜之间，9、 保证吊筋在一条直线上且每根均垂直。 10、 施工时，11、 保持主龙骨与主吊挂、副龙骨与主龙骨连接紧密，12、 间隙控制在1㎜以内。 13、 横撑龙骨严格按副龙骨的间距下料，14、 且待端头的毛剌处理平整后方可安装。 15、 龙骨架与四周的墙体固定牢固无松动。 |
| 板面裂缝 | 15、 固定板的螺钉未固定牢固。 16、 固定板的螺钉方法不17、 对。 18、 板与板之间未留缝、或留缝未错缝。 19、 人为的踩坏或灯具、风口等使板面受力。 20、 吊顶面积大或吊顶过长未留施工缝。 21、 龙骨架与墙体四周连接不22、 牢。 | 16、 每个螺钉均固定牢固，17、 使板面紧贴副龙骨。 18、 固定螺钉时，19、 采用从板的中央向四周展开固定。 20、 板与板之间预留5～7㎜宽的缝隙且保证板面错缝，21、 在对接处，22、 使两板边均为整边或裁割边。 23、 吊顶面上上人必须走主龙骨。 24、 所有的灯具、风口均不25、 使板面受力。 26、 大面积或通长的吊顶面，27、 中间预留伸缩缝。 |
| 钉帽外露 | 23、 施工力度控制不24、 当 | 28、 用心施工，29、 固定螺钉时控制好力度、选择熟练工操作。 |

9.6.2  木作工程质量通病及防治措施

| 质量通病 | 原因分析 | 预防措施 |
| --- | --- | --- |
| 对头接缝拼接花纹不顺 | 1、 选用面层材料时不2、 认真 3、 拼接时，4、 大花纹对小花纹或木纹倒用 | 1、 饰面材料，2、 认真挑选，3、 对接的花纹应选一致，4、 切5、 片板的树芯一致 6、 饰面板的颜色应近似，7、 颜色浅的木板安装在光线较暗处，8、 颜色重的木板安装在光线较强处 |
| 表面的钉眼明显 | 5、 所有钉太粗 6、 固定的螺钉没顺木纹固定 7、 油漆工修订眼没修好 | 9、 根据使用要求选用合适的固定螺钉 10、 固定螺钉地，11、 螺钉应打扁，12、 螺钉尖顺木纹向里打 13、 油漆工应严格按规范要求对板面修好钉眼 |
| 线条粗细不一致，接头不严密，钉裂 | 8、 木线条选材不9、 当 10、 施工过于马虎、粗糙，11、 做工不12、 精细 | 14、 材料进场时，15、 仔细验货，16、 粗细颜色一致，17、 不18、 合格者坚决予以剔除不19、 用 20、 木质较硬的经条，21、 应先打孔，22、 然后在用钉子定牢，23、 以免劈裂 |
| 饰面板的表面和饰面板接缝处不平 | 13、 木材的含水率太大，14、 干燥 15、 厚易变形 16、 未严格按工艺标17、 准加工 18、 龙骨钉眼的一面未刨光，19、 拼接不20、 严；钉钉时钉距过大 | 24、 严格选材，25、 含水率不26、 大于12%，27、 并做防腐处理，28、 罩面装饰板应选用同29、 一品牌、同30、 一批号产品 31、 木龙骨钉板的一面应刨光，32、 龙骨断面尺寸应一致，33、 交接处要平整，34、 固定在基层要牢固 35、 面板应从下向上逐块铺钉，36、 并以竖向钉钉为好，37、 阳角处板的接头应做成45度坡角，38、 平接处应在木龙骨上，39、 且两块板接头处应刨平、刨直 40、 固定面板的螺钉间距应为150㎜，41、 螺钉应顺木纹钉入板内1㎜左右 |
| 门套线条上口粗糙不平 | 21、 线条上口未处理 | 42、 木工钉门套线前，43、 必须将线条全面检查，44、 没刨光的全部进行刨光处理。 |

9.6.3  石材地面质量通病及防治措施

| 质量通病 | 原因分析 | 预防措施 |
| --- | --- | --- |
| 板块空鼓 | 1、 基层处理不2、 干净，3、 结合不4、 牢 5、 结合层砂浆太稀 6、 基层干燥，7、 水泥砂浆刷不8、 均匀，9、 或已干 10、 结合层砂浆未压实 11、 水泥砂浆中水泥掺量太小 12、 板块铺后，13、 养护期没结束，14、 就上人 15、 面板没有用水浸泡 | 1、 基层应彻底处理赶净，2、 并用水冲洗干净，3、 然后晾至没有积水为止 4、 采用干硬性砂浆，5、 砂交流尖搅拌均匀、拌熟，6、 决不7、 能用稀砂浆 8、 铺砂浆前先湿润基层，9、 水泥砂浆刷匀后，10、 随限就铺结合层 11、 结合层的砂浆应拍实、揉平、搓毛 12、 水泥砂浆中水泥掺量要达到规范要求 13、 面板铺贴前，14、 应将板面浸泡后晾干浇水泥素浆正式铺贴，15、 定位后，16、 将板块均匀轻击压实 17、 养护期内，18、 禁止上人 |
| 接缝高低差较大 | 16、 板材的厚度不17、 均匀，18、 板块角度偏差大 19、 操作时检查不20、 严，21、 未严格按拉线对准 22、 养护期内上人、存放或移动重物 | 19、 挑砖时要认真仔细，20、 剔出不21、 合格者，22、 对厚薄不23、 均匀的板材，24、 加以注明，25、 使施工人员施工时注意控制 26、 采用试铺方法，27、 浇浆时稍28、 厚一些，29、 板块正式落位后用水平尺骑缝搁置在相邻的板块上直到板面剂平为止 30、 养护期内，31、 禁止上人及存放或移动重物 |
| 板块有色差 | 23、 材料进场时验收不24、 严 25、 施工前没进行预铺或预铺不26、 仔细 | 32、 加强材料进场验收 33、 施工前必须先仔细进行预铺，34、 有色差的板块坚决不35、 用 |
| 板缝观感较差 | 27、 板缝没有灌缝或有遗漏 28、 灌缝的水泥浆与大理石面板的颜色相同29、 | 36、 大理石铺贴后的第二天，37、 必须进行灌缝，38、 用素泥浆灌缝2/3高度 39、 灌缝用的色浆必须用大理石面板颜色相同40、 的水泥浆进行擦缝，41、 擦缝不42、 遗漏 |
| 踢脚线接缝高低差上口平直度严重 | 30、 基层不31、 平 32、 板材厚度不33、 均匀 34、 操作时检查不35、 严，36、 未严格按规范施工 | 43、 踢角线施工前先检查基层面，44、 不45、 平整的及时调整到位 46、 踢角线施工前，47、 必须先检查板材的厚度，48、 确保使板材厚薄均匀一致 49、 踢角线铺贴前，50、 先进行预铺，51、 确保踢角线的上口及各种造型倒角为同52、 一水平标53、 高，同54、 时剔出不55、 合格者 |
| 阴阳角处未45对接 | 37、 施工人员质量意识差、施工偷巧 38、 质量员检查不39、 仔细 | 56、 施工前加强对施工人员的质量意识教育，57、 技术交底全面 58、 质量员检查质量须及时、仔细、严格 |
| 板块接缝宽度大小不一相邻的两块错缝严重 | 40、 材料进场，41、 检查不42、 仔细 43、 板块的尺寸不44、 对，45、 超过规范要求、施工时没进行弹线控制 | 59、 加强材料进场时的验收把关，60、 对板块的尺寸、方正均仔细核验，61、 不62、 合格的全部剔除 63、 施工前，64、 应按设计要求的板块尺寸进行弹线控制 |

9.6.4  涂料工程质量通病及防治措施

| 质量 通病 | 原因分析 | 预防措施 |
| --- | --- | --- |
| 刷痕严重 | 1、 选用的漆刷过小或刷毛过硬或漆刷保管不2、 好造成刷毛不3、 齐涂料的粘度太高 4、 处理：用水刷纸轻轻打磨平整清理干净后，5、 再补刷一遍涂料 | 1、 根据现场尽量采用较大的漆刷，2、 漆刷必须柔软，3、 刷毛平齐，4、 不5、 齐的漆刷不6、 用，7、 刷漆时用力均匀，8、 动作应轻巧 9、 调整涂料施工粘度，10、 选用配套的稀释剂 |
| 交叉污染 | 6、 施工时未做成品保护或保护不7、 到位 8、 质量检查不9、 到位，10、 不11、 细心 12、 施工人员成品保护意识差，13、 施工时马虎 14、 逆向施工（如门窗的铰链先安装，15、 后上油漆） | 11、 施工前，12、 将所在会产生交叉污染的部位均保护到位，13、 且做到保护严密不14、 遗漏 15、 质量员检查质量时，16、 加强力度，17、 仔细周到 18、 加强施工人员的成品保护意识，19、 经常对他们的施工技术、质量意识进行培训 20、 按施工工序的先后顺序施工（如门窗等，21、 应先油漆后上铰链） |
| 泛白泛碱 | 16、 基层潮湿 | 22、 等基层干燥后才刷乳胶漆 |
| 涂膜脱落 | 17、 基层处理不18、 当，19、 表面有油垢、水汽、灰尘或化学药品等 20、 每遍涂膜太厚 21、 基层潮湿 | 23、 基层面应清理干净，24、 砂纸打磨后产生的灰尘也应清扫干净 25、 控制每遍漆膜的厚度 26、 使基层干燥后才刷乳胶漆 |
| 螺钉锈蚀 | 22、 采用容易锈蚀的镙钉 23、 螺钉外露 24、 防锈漆没有将螺钉涂抹全部 | 27、 采用不28、 生锈的不29、 锈钢螺钉 30、 固定螺钉时，31、 使每个螺钉均嵌入板内0.5～0.7～㎜ 32、 点防锈漆地,使每个螺钉均全部涂抹严实 |
| 阴阳角不顺直 | 25、 油漆工在阴阳角施工时，26、 没有进行弹线控制 | 33、 在每个阴阳角施工时，34、 必须先弹线进行控制，同35、 时有靠尺作辅助工具，36、 保证阴阳角顺直 |
| 面层不平整 | 27、 基层没找平 28、 基层已打平，29、 但涂料刷涂不30、 均匀 | 37、 基层面施工后，38、 用3m靠尺先仔细进行检查，39、 保证基层平整后才刷涂料 40、 刷涂涂料时，41、 均匀涂刷，42、 不43、 遗漏 |
| 线条不顺直、接缝高低、表面粗糙 | 31、 基层不32、 好 33、 线条的材料不34、 好或特殊要求定做前没放样 35、 线条安装的质量差 36、 油漆工修边不37、 仔细、敷衍了事 | 44、 基层必须验收合格后方可进行线条安装 45、 特殊造型的线条，46、 必须先放样后定做，47、 材料进场，48、 按放样的结果验收，49、 不50、 合格的剔除 51、 严格控制安装质量，52、 达不53、 到要求坚决返工 54、 加强油漆工的质量意识培训，55、 加强检查及奖罚制度 |

9.6.5  油漆工程质量通病及防治措施

| 质量通病 | 原因分析 | 预防措施 |
| --- | --- | --- |
| 刷痕严重 | 1、 选用漆刷过小或刷毛过硬或漆刷保管不2、 好造成刷毛不3、 齐 4、 涂料的粘度太高，而5、 稀释剂的发挥速度又太快木制品刷涂中，6、 没有顺木纹方向垂直操作 7、 被涂的饰面对涂料吸收能力过强涂刷困难 8、 涂料中的填料吸油性大或涂料混进水分，9、 使涂料流平性差 | 1、 根据现场尽量采用较大的漆刷，2、 漆刷必须柔软，3、 刷毛平齐，4、 不5、 齐的漆刷不6、 用，7、 刷漆时用力均匀，8、 动作应轻巧 9、 调整涂料施工粘度，10、 选用配套稀释剂应顺木纹方向进行施工 11、 先用粘度低的涂料封底，12、 然后在进行正常刷涂选用涂料应有很好的平流性，13、 发挥速度适当 14、 若涂料中混入水，15、 应用滤纸吸出后再处理：用水刷纸轻轻打磨平整，16、 清理干净后，17、 再补刷一遍涂料 |
| 交叉污染 | 10、 施工未做成品保护或保护不11、 到位 12、 质量检查不13、 到位，14、 不15、 细心 16、 施工人员成品保护意识差，17、 施工时马虎 18、 逆向施工（如门窗的铰链先安装，19、 后上油漆） | 18、 施工前，19、 将所有会产生交叉污染的部位均保护到位，20、 且做到保护严密不21、 遗漏 22、 质量员检查质量时，23、 加强力度，24、 仔细周到 25、 加强施工人员的成品保护意识，26、 经常对他们的施工技术、质量意识进行培训 27、 按施工工序的先后顺序施工（如门窗等，28、 应先油漆后上铰链） |
| 钉眼明显 | 20、 纹钉太大 21、 钉眼未描或描钉眼的腻子颜色与板现颜色一致 | 29、 根据施工要求尽量选用较小规格的纹钉或尽量将纹钉使用在较为隐蔽处，30、 纹钉必须顺木纹固定 31、 面漆施工前，32、 必须采用与板面颜色一致的腻子描钉眼 |
| 泛白泛碱 | 22、 基层潮湿 | 33、 等基层干燥后才刷涂油漆 |
| 涂膜脱落 | 23、 基层处理不24、 当，25、 表面有油垢、水汽、砂尘或化学药品等 26、 每遍涂膜太厚 27、 基层潮湿 | 34、 基层面应清理干净，35、 砂纸打磨后产生的砂尘也应清扫干净 36、 控制每遍漆膜的厚度 37、 使基层干燥后才刷乳胶漆 |
| 螺钉锈蚀 | 28、 采用容易锈蚀的镙钉 29、 螺钉外露 30、 防锈漆没有将螺钉涂抹全部 | 38、 采用不39、 生锈的不40、 锈钢螺钉 41、 固定螺钉时，42、 使每个螺钉均嵌入板内0.5～0.7㎜ 43、 点防锈漆时，44、 使每个螺钉均全部涂抹严实 |
| 漆膜太薄 | 31、 油漆遍数不32、 够 | 45、 严格按施工规范及油漆使用说明刷涂涂料 |
| 收口不到位 | 33、 施工不34、 认真，35、 虎头蛇尾 36、 质量检查不37、 认真 | 46、 加强对施工人员的质量意识培训教育技术交底到位 47、 认真、全面、及时地对施工质量进行检查 |
| 企口不描缝 | 38、 施工操作人员遗忘、质量检查员忽视 | 48、 把企口描缝人为一道工序灌输到每个施工及检查人员的心里，49、 要求他们必须按设计及施工要求对饰面及踢脚板的企口描缝，同50、 时加强检查力度 |
| 阴阳角不顺直 | 39、 油漆工在阴阳角施工时，40、 没有进行弹线控制 | 51、 在每个阴阳角施工时，52、 必须先拉线进行控制，同53、 时用靠尺作辅助工具，54、 保证阴阳角顺直 |
| 面层不平整 | 41、 基层没找平 42、 基层已找平，43、 但涂料刷涂不44、 均匀 | 55、 基层面施工后，56、 用靠尺先仔细进行检查 57、 保证基层平整后才刷涂料 |
| 张条不顺直、接缝高低、表面粗糙 | 45、 基层不46、 好 47、 线条的材料不48、 好或特殊要求定做前没放样 49、 线条安装的质量差 50、 油漆工修边不51、 仔细、敷衍了事 | 58、 基层必须验收合格后方可进行线条安装 59、 特殊造型线条，60、 必须先放样后定做，61、 材料进场，62、 按放样的结果验收，63、 不64、 合格的剔除 65、 严格控制安装质量，66、 达不67、 到要求的坚决返工 68、 加强油漆工的质量意识培训，69、 加强检查及奖罚制度 |

第10章	    工期保证措施

10.1    进度保证措施原则

10.1.1  本工程的施工平面展开面积较大，与相邻单位的交界面较多。如何保证工程施工工期是本工程的关键问题，工作延长也是涉及项目成本管理的主要因素，在本章中针对本工程的特点在人员保证、材料供应、机械选用及资金保证等方面进行阐述。

10.1.2  在保修工程质量的前提下，要加快施工进度并取得较好的经济效益，除了提高机械化施工的程度，必须采用科学的施工技术措施与充足的、有一定技术素质的劳动力。

10.1.3	运用科学的管理方法、采用先进的施工设备，运用先进的施工方法和技术有效地提高劳动生产率，优质高效完成工程任务。

10.1.4	在总工期进度控制下，积极与其它施工单位相互协调、互相配合，共同致；和于工程建设。

10.2    保证工程进度的组织措施

10.2.1  组建具有丰富现场管理经验的、强有力的项目经理部。在项目经理的统一领导下，精心组织、精心安排。

10.2.2  提倡前道工序为后道工序报务、与其他分包方互相协调的思想，在保证工程质量的前提下，用下列措施来保证投标工期的实现。

10.2.3  劳动力的投入是食品店工期的关键，因此当本工程的工作面一旦形成，立即按序调集劳动力，并按总进度的控制，做好后备劳动力的调集工作。在施工高峰时，视具体情况统一调度机械设备与劳动力。

10.2.5	用施工进度的二级动态管理来保证工期进度的措施。对计划实施的全过程作有效的动态控制。

10.2.6	项目经理部每周召开一次施工现场会议。对反馈的信息必须立即做出正确的处理并加以调整。

10.2.7	根据工程特点及工作面的部署，强化材料设备部门人员结构，材料提前配齐配足，便于加快施工进度。

10.2.8	为有效地缩短工期，原则上应经常加班作业，根据工程进度安排，全体施工人员与管理人员取消节假日、休息日。

10.2.9  各类机械设备必须专人操作、精心维修，确保正常使用，以满足施工进度的实际需要。这是保证工期的必备条件。

10.2.11 充分利用经济规律及其杠杆作用，有效地调动工人生产积极性，所有施工人员的经济利益按实际进度的完成情况进行分段兑现奖罚。

10.2.12	组织公司内部的技术力量，开展以质量为中心的劳动竞赛，即提高工程质量同时加快施工进度。

10.3    保证工程进度的管理措施

10.3.1  项目部管理人员认真学习项目部与建设单位和总包方签订的合同文本，全面理解和掌握合同文本规定的要求。在工程实施中，以合同文本为依据，自始至终贯彻执行到施工管理全过程，确保工程优质如期完成。

10.3.2  以合同规定的承包施工范围的工程质量、工期、安全、文明施工等要求为原则，项目部编制详细、完善的施工组织设计，经建设单位和总包方、监理单位审核后，进行实施。

10.3.3  以合同规定的总工期要求，项目部根据现场实际情况编制本工程施工总进度网络计划，以此有效地对工程进度进行总控制。

10.3.4  以总工期为依据，项目部根据现场实施情况编制分阶段实施计划（施工准备计划；劳动力进场计划；施工材料、设备、机具进场计划；分项分部施工进度计划等。）

10.3.5  将合同的条款要求，分解纳入相对的分项施工合同中，对质量、工期、安全、文明施工等完全牌承包控制范围之中，确保工程如期完成。

10.3.6  施工过程中各类工作联系，除必要口头通知外，项目部一律以书面指示，及时发给各施工工作班组执行。

10.3.7  项目部诚恳接受建设单位和总包方、监理单位和当地主管部门对管理工作的指导和要求，相互紧密合作，确保工程顺利进行。

10.4    保证进度的材料供应措施

10.4.1  及时准确地向建设单位和总包方提出供料计划且具有超前意识；计划及时准确，关系到工程进度的顺利进行；也能充分发挥资金效益。因此，我公司将高度重视此项工作，在资料的打印、传递方面严肃认真。

10.4.2  在时间及数量上慎之又慎，决不因为我方工作造成供料混乱。此项工作的落实，对各级管理人员制定岗位责任制，选派具有业务素质高、责任心强的专业材料员来担任此项工作。

10.4.3  协助建设单位和总包方做好材料供应及保管工作，是我公司为建设单位和总包方服务的具体表现。设置专门的仓储库房，配备专人看管，对已装和未装的设备、材料进行定期的防护、检查、清洗、加油、回收，建立专职保管员制度及完整的领用手续，保证供应的设备及材料不丢失，不浪费。

10.4.4  材料的组织供应是项目部物资管理的中心任务，供应质量的优劣与供应速度的及时准确与否是关系到项目部各项工作能否顺利进行的决定因素，在做好日常工作管理方面重点抓好如下几点：

10.4.4.1加强材料计划的及时性、准确性、严肃性

项目部将执行规范化的计划编制、审核、采购制度，做到供应工作的不同阶段有不同的人负责，坚决杜绝计划盲目性，铺张浪费的不严肃工作作风。

10.4.4.2加强采购成本的控制

在保证质量、数量供货及时的基础上，降低采购成本是提高项目施工效益的重要环节。任何物质的采购必须有采购通知单及严格的验收入库制度，采购员不得接受任何人随意的采购指令。

10.4.4.3坚持审批的环节

项目部在做好自身计划的审批工作的基础上，同时也做好对建设单位和总包方的报批工作，对实行调整的大宗材料应事先报送建设单位和总包方进行价格厂家的审批，在审批的基础上进行采购。未经审批的材料决不自行采购。

10.4.4.4加强保管、及时回收，做好材料的保管、领用工作是保证材料供应不乱的基础，项目部坚决执行限额领料制度，凭计划发料，在保管工作上配备专业的保管工人，保证账、卡、物相符。保证仓库的材料不变质、不受损。同时利用保洁队和班组材料节约奖励的办法，做好材料的回心利用，做到能使用的决不浪费。

10.5    保证进度的协调措施

项目施工中存在着多种因素的协调工作，既有项目部内部的，同时也有项目部外部的协调，针对协调的内容不同项目部将配备一名具有丰富施工经验的项目经理负责项目部的生产及对外协调工作，配备一名协调员进行项目内部诸因素的协调，协调的目的是调动工作人员积极性、提高项目组织的运转效率、消除项目按计划施工的任何不利的因素、保证施工项目的进度。

10.6    保证进度的工程检查措施

施工进度的检查是计划执行信息的主要来源，也是计划调整和分析总结的依据。施工进度的跟踪检查，及时反馈进度计划的实施情况是进度闭环控制之中不中缺少的部分反馈系统。故在施工组织中应尤为重视。

第11章	    安全生产和文明施工措施

11.1    安全生产管理原则

11.1.1  严格遵循《中华人民共和国建筑法》、《江苏建筑管理条例》、建设部《建筑安全生产监督管理规定》、《江苏建设工程安全生产监督管理暂行办法》等法律、法规、规章制度。

11.1.2  全体人员贯彻“安全第一、预防为主”的方针，坚持“管生产必须管安全”和“谁主管、谁负责”的原则。

11.1.3  建立健全安全管理网络，落实安全责任制，认真贯彻执行“企业负责、行业管理、国家监察、群众监督”的安全生产管理体制。严格按JGJ59-99标准组织施工生产，使本工程安全生产达到标准化、规范化。

11.1.4  严格遵循文明施工管理有关规定，加强安全施工管理，保证施工期间符合相关规定要求。

11.1.5  积极开展安全生产科技开发和推广活动，实现建设工程安全生产的科学化，提高建设工程安全生产水平。

11.2    安全生产目标

确立本工程安全目标为：“安全生产无火警，无人身伤害事故”。

11.3    安全生产原则

11.3.1  坚决贯彻执行“安全第一、预防为主”的方针，坚持管生产，必须管安全的原则。建立健全以项目经理为责任第一人的安全施工责任制，制定各级人员的安全生产责任制，责任明确，落实到人。

11.3.2  建立建筑安全生产组织保证体系，制定本工程建筑安全生产监督管理工作制度，组织落实各级分工负责的建筑安全生产责任制。

11.3.3  强化安全生产管理，加强安全生产意识教育，切实落实安全技术措施，在班组之间建立安全竞赛活动，设立流动红旗奖罚分明。

11.3.4  项目经理部建立定期安全检查制度，并配备专职安全员，专人专职负责施工现场的日常安全工作和巡回监督检查工作，负责提出安全预防措施，杜绝安全事故的发生。

11.3.5  项目经理部建立以项目经理为首的安全值班轮流制度，并做好安全记录。

11.3.6  严格“执行安全生产六大纪律”，坚持每月召开全体职工安全会议和一周一次班组安全活动，指出安全隐患及改进措施，坚持每日十分钟的班前教育。

11.3.7  坚持安全生产“三级教育”制度，未经教育培训或培训不合格的人员，不得上岗作业。

11.3.8  施工人员在进入施工现场前，进行一次全面的医疗检查，对患有高血压、心脏病、癫痫病的人员严禁从事高空作业。

11.3.9  坚持安全生产书面交底制度，凡新开的分部分项工程，专业负责人都应有针对性的安全技术交底记录并进行签字手续，其原件应交档案室存档。

11.3.10 现场悬挂安全生产宣传标语，洞口临边除设置防护措施外，张贴有关的安全标牌，以示提醒。

11.3.11 施工现场设置的安全防护设施未经许可任何人不得擅自拆除。

11.3.12 对生产过程中检查出的安全问题及安全隐患应以书面形式通知有关人员或施工班组，并将安全纳入施工班组任务书、承包书的结算管理，形成以安全保证施工，以施工促进安全的工作方式。

11.3.13 施工现场明确通畅无阻的安全通道，并以箭头提示，通道要设置安全照明，以提供足够的照明条件。

11.3.14 机械及设备在使用之前应进行全面检查是否完好，如发现隐患应及时进行处理，否则不许使用，并按设备说明书进行定期保养。

11.3.15 施工现场的施工用电，应按施工用电方案进行统一布置，消除乱拖乱拉现象。用电设备应按有关规定实行一机一闸，并有安全可靠的接地。

11.3.16 施工现场配备足够的防护眼罩、口罩、大头鞋等安全防护用品，以确保施工人员的人身安全和身体健康。

11.3.17 建立危险品仓库，并规定严格的领用制度，危险品仓库由专人看护。

11.3.18 成立以项目经理为首的消防、保卫、抢险突击队，以确保一旦发生安全事故后使损失降到最小程度。

11.3.19 坚持安全生产“六大纪律”，施工中的安全措施严格按国家和当地有关规定进行操作。

11.3.20 施工现场安全资料由专人管理，建档造册，做到完整齐全。

11.3.21 工程竣工，立即将施工现场安全状况的分析报告和相应资料报送安全监督机构进行综合考评。

11.4    施工用电保证措施

11.4.1	配电箱引入引出线应有套管，电线上进下出不混乱，电箱上进线应加滴水弯。线庆用橡皮线架空在专用电杆上，严禁架设在脚手架、防护架上。

11.4.2	危险、潮湿场所的照明及手持照明灯具采用安全低压电源。照明导线应用绝缘子固定，严禁使用花线和塑料胶质线，照明灯具的金属外壳须接地和接零，单相回路内的照明开关箱装用电保护器。

11.4.3	休息室、料间等地不准烧电炉，不使用“小太阳”和功率大于60W的灯泡。

11.4.4	电箱内开关电器须完整无损，并配备漏电保护器，以确保主要施工机械用电安全。

11.5    施工机械使用保证措施

11.5.1  手持电动机械

手持电动机具须安装漏电保护器，防护罩壳齐全有效，并有有效接地或接零，橡皮电线不得破损。

11.5.2  木工机械

11.5.2.1机械上的电动机及电器部分应按其有关要求执行。

11.5.2.2工作场所应各有齐全可靠的消防器材。严禁在工作场所吸烟和有其他明火，并不得存放油、棉纱等易燃品。

11.5.2.3工作场所的待加工和已加工木料应堆放整齐，保证道路畅通。

11.5.2.4机械应保持清洁，安全防护装置应齐全可靠，各部连接坚固，工作台上不得放置杂物。

11.5.2.5机械的皮带轮、锯轮、刀轴、锯片、砂轮等高速转动部件应在安装时做平衡试验。各种刀具不得有裂纹破损。

11.5.2.6装设有气动除尘装置的木工机械，作业前应先启动排尘风机，经常保持排尘管道不变形，不漏风。

11.5.2.7严禁在机械运行中测量工作尺寸和清理机械上面或底部的木屑、刨花和杂物。

11.5.2.8运行中不准跨过机械传动部分传递工件、工具等。排除故障、拆装刀具时必须待机械停稳后、切断电源，方可进行。操作人员与暂且人员应密切配合，以同步匀速接送料。

11.5.2.9根据木材的材质、粗细、湿度等，选择合适的切削和进给速度。加工前，应从木料中清除铁钉、铁丝等金属物。

11.5.2.10作业后，切断电源，锁好闸箱，进行擦拭、润滑，清除木屑、刨花。

11.5.3   圆锯机

11.5.3.1操作前进行检查，锯片不应有裂纹，螺丝应上紧。

11.5.3.2锯片上方必须装置安全罩、挡板和冷却水装置。在锯片后面，离齿10～15㎜处，必须安装弧形楔刀。锯片的安装，应保持与铀同心。

11.5.3.3片必须平整，锯齿应尖锐，不得连续缺齿两个，裂纹长度不得超过20㎜，裂缝隙末端应冲止裂孔。

11.5.3.4操作时要预防护眼镜，应站在锯片一侧，禁止站在与锯片同一直线上，手不得跨越锯片。

11.5.3.5进料必须紧贴靠山，不得用力过猛，遇硬节慢推，接料要待料出锯片15㎜，不得用力硬拉。短窄料应用推根，接料使用刨钩。

11.5.3.6被锯木料厚度，以锯片能露出木料10～20㎜为限，夹持锯片的法兰盘的直径应为锯片直径的1/4。超过锯片半径的木料，禁止上锯。

11.5.3.7圆锯已启动后，应待转速正常后方可进行锯料。送料时不得将木料左右晃动或高抬，遇木节要缓慢送料。锯料长度应不小于500㎜。接近端头时，应用推根送料。

11.5.3.8锯线走偏，应逐渐纠正，不准猛板，以免损坏锯片。锯片运转时间过长，温度过高时，应用水冷却，直径600㎜以上的锯片在操作中，应喷水冷却。

11.5.5.6已被刨木料长度不能短于前后压滚筒中心距离；刨短料时，须连续进料。刨削10㎜以下的薄板，必须垫托板，方可推进压刨。

11.5.5.7压刨必须北朝鲜有回弹灵敏的逆爪装置，进料因辊及托料光辊庆调整水平和上下距离一致，齿辊应低于工件表面1～2㎜，光辊应高出台面0.3～0.8㎜，工作台面不得歪斜和高低不平。

11.6    吊顶工程

11.6.1  施工人员必须遵守《建筑施工高处作业安全技术规范》的在关规定。

11.6.2  吊顶作业，凡高血压、心脏病等不得从事此作业。

11.6.3  作业时衣着轻便，禁止穿硬底和带钉易滑的鞋。

11.6.4  作业所用材料要堆放平稳，工具应放入工具袋内。

11.6.5  作业所用梯子缺档，不得垫高使用。

11.7    玻璃安装

11.7.1  玻璃安装，在全部门窗（涂装除外）、隔间及框架安装完成之后进行。

11.7.2  凡固定玻璃或明镜的木质或金属压条须先移支，并于玻璃或明镜装妥后装回，在安装工作中不得损坏压条及螺丝或铜钉等。

11.7.3  安装完毕的玻璃，须加标志表明已装有玻璃。

11.7.4  验收前，要彻底清除所装玻璃的污渍、油漆粉刷或其他有碍观瞻这物，损坏部分及其它配件等要全部重新安装和修理。

11.7.5  手动玻璃吸盘庆检验其吸附玻璃的重量和吸附时间，合格者方可使用。

11.8    焊接工程

11.8.1  为了防止触电事故的发生，除按规定穿戴防护工作服、防护手套和绝缘胶鞋外，还庆保持干燥和清洁。

11.8.2  焊接工作开始前，首先检查焊机和工具是否完好和安全可靠。如焊钳和焊接电缆的绝缘是否有损坏的地方，焊机的外壳接地和焊机的各接线点接触是否良好。不允许未进行安全检查就开始操作。

11.8.3  身体出汗后面使在眼潮湿时，切勿靠在带电的钢板或工件上，以防触电。工作地点潮湿时，地面应铺有橡胶板或其他绝缘材料。

11.8.4  更换焊条一定要戴皮手套，不要赤手操作。

11.8.5  在带电情况下，为了安全，焊钳不得夹在腋下去接触焊工件或将焊接电缆挂在脖颈上。

11.8.6  推拉闸刀开关时，脸部不允许直对电闸，以防止短路造成的火花烧伤面部。

11.8.7  下列操作，必须在切断电源后才能进行。

11.8.7.1改变焊机接头时；

11.8.7.2更换焊件需要改按H次回路时；

11.8.7.3更换保险装置时；

11.8.7.4焊机发生故障需进行检修时；

11.8.7.5转移工作地点搬动焊机时；

11.8.7.6工作完毕或临时离开工作现场时，焊接作业时，其附近应无易燃易爆物品，并设置接火斗，以防止发生火灾与损坏门窗。

11.9    安全教育制度

11.9.1  安全教育

11.9.1.1进入工地的施工人员，都必须经过入场安全教育，办理安全教育卡。入场安全教育的内容，必须填写在安全教育卡内，安全教育卡一式两份，由宣讲人和受教育人共同签字，一份报上级安全部门备安，一份留作安全教育的凭证。

11.9.1.2有关安全方面的法制教育、安全生产责任制教育以及季节性的安全教育，都通过安全教育卡的形式进行考核检查，以便提高安全教育质量，增强安全教育的效果。实践证明，这是解决施工人员众多，搞好安全工作的有效方法。

11.9.2	安全技术交底

11.9.2.1班组长在施工班组签发施工任务书时，同时填写安全技术交底卡，按安全技术交底卡的内容进行安全技术交底。

11.9.2.2安全技术交底卡由装饰工程施工单位制定统一格式，交底内容分三部分。一是常规安全要求；二是根据施工内容采取的安全技术措施；三是按照有关施工安全操作要求，有针对性进行安全交底。

11.9.2.3安全技术交底卡一式三份，由交底人与作业班组代表双方签字，各执一份，另一份交安全管理人员，即作安全检查的依据，又作为划分安全事故责任的凭证。

11.9.3	特殊工种的安全操作

11.9.3.1架子工、电焊工、气焊工、维护电工、小型机械工等特殊工种，经安全操作培训，并持证作业。

11.9.3.2安全员在安全检查工作中，将特殊工种持证作业，作为一项重要检查内容。如发现特殊工种没有持证作业，或非特殊工种代替特殊工种作业时，立即停止其工作，并按违章进行经济处罚。

11.9.3.3电焊工、气焊工办理用火证明时，必须有特殊工种安全操作证。

11.9.4	施工管理人员安全考核

11.9.4.1施工管理人员参加短期安全培训班学习，考试成绩合格，取得安全考核证，才允许参与施工管理工作。

11.9.4.2考试成绩优良者，给予奖励，成绩不及格者，给补考机会或调换工作岗位。

11.9.4.3增强施工管理人员的安全生产意识，避免违章指挥，对搞好装饰工程施工安全发挥了较好的作用。

11.10   防火制度及防火措施

11.10.1 安全防火责任制

11.10.1.1严格遵照国家基本建设的有关方针、政策和“预防为主，防消结合”的消防工作方针。

11.10.1.2安全防火责任制是企业中最基本的一项安全制度，是所有劳动保护规章制度的核心。有了这项制度，才能把安全与生产，防火与生产有机地统一起来。使安全、防火工作职责明确，有章可循，使各级领导、职能管理部门直至班组的广大施工人员，层层有责、人人有责，共同努力做好安全、防火工作，确保生产的正常进行。

11.10.1.3安全防火职责的深入贯彻，是全面加强企业管理的一个重要组成部分，也是每个公司成员义不容辞的责任，在生产过程中，自始至终落实好安全、防火职责，无疑对安全生产将起到积极的作用。

11.10.1.4安全、防火职责既是公司所有专员履行安全、防火方面的行为规范，必须严格遵守和自觉执行，并和公司其他方面的规章制度配套实施。

11.10.2	各施工小组安全防火职责

11.10.2.1小组安全检查员应当以身作则，督促执行安全生产规章制度，并起模范带头作用。

11.10.2.2督促检查小组成员正确使用个人防火用品和安全保险用品，爱护和保养防护保险装置，合理整齐堆放各种材料及工具，坚持做到文明生产。

11.10.2.3督促检查本组施工人员操作规程和有关安全制度的贯彻执行情况。

11.10.2.4发现本组在设施、操作上有不安全情况有权先停止施工，并会同公司及有关人员研究处理。

11.10.2.5参加事故分析和研究，协助小组人员提出防止事故发生的措施。

11.10.2.6建立健全季节用火制度，并负责本组人员共同遵守。

11.10.3  施工人员安全防火职责

11.10.3.1服从技术领导，严格执行安全操作规程制度，并做好防火工作，有关安全防护设备，未经同意不准任意拆除。

11.10.3.2每天施工前，对自己使用的机械设备进行检查，对检查出来的不安全问题要及时解决，使设备正常使用。

11.10.3.3对施工设备野蛮使用，需币级如实反映事故经过，并参加事故现场分析共同接受教育。

11.10.3.4时刻关心安全、防火，不断提高对安全防火施工的认识，进入施工工地必须戴好安全帽，防止物材坠落。

11.10.3.5施工现场内严禁吸烟，如需吸烟应在指定的吸烟处，以避免火灾发生。

11.10.4	工地电工安全防火职责

11.10.4.1进入施工场所，严禁吸烟，不得使用明火，按照安全生产管理制度第七条规定，禁止合用碘钨灯、电炉、热得快等。

11.10.4.2总配电箱应有触保器，装门锁，导电线必须使用各种规格的缆线，严禁使用花线、塑线、护套线作导电线。

11.10.4.3所有的插头、插座、闸刀、插铅都必须完好无损，对不符合规定的各种电气设备和电动工具，电工有权拒绝安装和进行拆除。

11.10.4.4要经常宣传用电安全知识，工地的电气设备不得超负荷，线路不得超容量使用，发现绝缘层发热现象，立即毁断电源，查出原因，进行整改，确保无火灾、无触电事故发生。

11.10.4.5进行规范化操作、杜绝违章。凡进行立体作业时，离地悬空高度超过5m者，上层作业者要系安全带，下层作业者要戴安全帽。

11.10.4.6自觉遵守公司的安全生产管理制度，违者按第十三条处理。

11.10.5	油漆工安全防火职责

11.10.5.1进入施工场院所，严禁吸烟，不准带火种（火柴、打火机等）。领用油漆、化工材料等易燃品，用多少领多少。应将用毕的油漆、化工材料等上盖归库，不得随意乱丢。

11.10.5.2要进行油漆作业时，严禁使用碘钨灯。喷漆作业时要戴好保护口罩，室内要打开门窗或用排几扇驱气，以减弱喷雾浓度。

11.10.6	木工安全防火职责

11.10.6.1进入施工场所，严禁吸烟。

11.10.6.2使用木工机械，必须严格操作规程，确保施工安全。

11.10.6.3刨花、木屑等易燃物，每天必须清除干净，必要时随积随清。

11.10.6.4木工使用的材料要精打细算，节约各种木材，并不得将带钉的木头、木板随地乱丢，以防伤害他人。

11.10.6.5自觉遵守公司的安全制度，违者处罚。

11.11   消防管理制度和措施

11.11.1  消防管理制度

11.11.1.1自始至终贯彻执行“预防为主，防消结合”的消防工作方针。

11.11.1.2消防工作要立足于防，现场建立义务消防组织，配备兼职消防人员和足够数量的灭火器。

11.11.1.3在办公、生产车间区各至少安置8具消防灭火器，消防灭火器安置在楼层明显易取处。

11.11.1.4严格执行现场动用明火申请制度，在现场动用明火应预先领许可证，并随备灭火器材。

11.11.1.5对易燃易爆材料、器材要严格管理。

11.11.1.6现场施工主干道兼作消防通道，并随时保持通畅。

11.11.2  保证消防安全主要措施

11.11.2.1由项目经理、安全员组成消防安全领导小组，具体负责实施防火安全工作。

11.11.2.2酸碱泡沫灭火器由专人维修、保养、定期调换药剂，标明换药时间性，确保灭火器效能正常。

11.11.2.3施工中的易燃易爆物如汽油、油漆、氧气瓶、乙炔瓶等都必须按规定设置，妥善保管。

11.11.2.4施工现场配备足够的固定灭火器，施工班组配备移动灭火器，并在施工作业点进行动火施工，焊接施工时，随作业点配置。

11.11.2.5施工现场动火，实行动火审批制度，未经批准擅自动火者，视情节严重情况，给予一定的经济制裁。动火必须具有“二证一器一监护”方能进行。

11.11.2.6加强工地警卫人员上岗职责，每天下班后对工地进行防火巡查，消灭事故隐患。

11.12   施工现场灭火器配置设计

本装饰工程施工层数较多、施工面积较大，因此配备足够有效的防火设备是本工程消防工作的重点，依据中华人民共和国国家标准GBJ140-90《建筑灭火器配置设计规范》要求，本工程装饰用木材等较多，极易起火，本工程为严重危险等级，属A类火灾防火工程。

11.13   文明施工及工地标准化管理

11.13.1  本工程北朝鲜按JGJ59-99行业标准文明生产要求组织施工。由专业负责人对工地进行安全生产、文明施工、场容场貌、生活卫生检查，以有力地促进项目“标化”工作达到文明工地的要求。

11.13.2  严格遵循文明施工管理有关规定要求，做好文明施工管理和城市交通管理的工作。

11.14   文明施工保证措施

11.14.1  项目全体参建人员庆严格按公司规定，着统一服装，戴不同颜色的安全帽。

11.14.2  主要道口设置明显的标牌，标明工程名称，施工单位和工程负责人等内容。

11.14.3  施工现场的布置严格按建设单位和总包方审批后的施工现场平面布置图进行，施工现场的材料堆放应按其规格、型号的不同分别堆放整齐，并应避开主要通道。

11.14.4  成立现场文明施工班组，协助施工班组进行现场清理工作，及时回收边角料及杂物，并做好产品保护实施和检查工作。

11.14.5  大力提倡文明礼貌，杜绝打架斗殴现象，一经发生将当事人立即清除出场。

11.14.6  楼面设置适当的卫生器具，严禁随地便溺，一经发现除给予经济罚款外，立即清除出场。

11.14.7  施工设备应定期维修保养，现场排列整齐美观。

11.14.8  危险作业区域应用红白色小旗围起以示警戒。

11.14.9  洞口、临边等危险区域张挂警示标志，以示提醒。

11.14.10 各施工人员进入工地一定要遵守工地的有关规章制度，不说脏话粗话，言行检点，不在工地发生任何打斗事件。

11.14.11 开展文明教育，施工人员均遵守市民文明规范。

11.14.12 加强班组建设，有“三上岗一讲评”的安全记录，有良好的班容班貌。

11.14.13 现场施工人员均佩带胸卡，胸卡上注明工作部门与岗位，并按一定规则统一编号。

11.14.14 工地备有环境卫生宣传标牌和责任区包干图。

11.14.15 生活区域干净卫生，公共场院所专人负责清理卫生，清除垃圾。

11.15    噪音控制怀粉尘等环境保护措施

11.15.1  坚决贯彻JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》，实施工地标准化、规范化。

11.15.2  严格执行当地环境保护部门制定的施工规定。严格按监管机构规定工作时间进行施工，尽量在规定的施工时间内进行施工，并尽量避免噪音大的机具同时施工，尽最大努力将噪音降到最低限度以免影响周边居民。

11.15.3  如必须连续作业，在施工前三天向建设单位和总包方、当地有关部门提出申请，在征得同意后进行施工，并制定相对施工措施保证不发生扰民再现。

11.15.4  粉尘较多的分项工程，单独围护施工，施工时尽力减少粉尘污染，减轻对人身健康的危害，并避免扬尘影响周边环境，造成环境污染。

11.15.5  及时进行现场清理，做到随做随消。每天清理现场、回收、整理余料，做到工完场清。

11.15.6  严禁焚烧有毒、有害的物质，装饰垃圾由专人负责，及时清理，统一堆放，统一运送至指定的堆放点。

11.15.7  建立完整的卫生值日制度，保证工地卫生符合要求。

第12章	主要施工机械和工具、劳动力安排

12.1    施工机械和工具配置

12.1.1  工程质量的好坏、进度的保证很大程度上与施工机具的先进性有关。对于本工程的施工，我公司将针对实际情况和各工种、工序的需要，合理地配备先进的机具设备及挑选专业水平较高的技术操作人员，最大限度地体现技术的先进性和机具设备的适用性，充分满足施工工艺的需要，从而来保证工程质量和装饰效果。

12.1.2  主要施工检测、测量设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 功率 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 激光经纬仪 |  | / | 中国上海 |
| 2 | 水准仪 | 1 | / | 中国苏州 |
| 3 | 塔尺 | 1 | / | 中国上海 |
| 4 | 钢卷尺50m | 2 | / | 中国上海 |
| 5 | 钢卷尺5m | 2 | / | 中国上海 |
| 6 | 钢卷尺3m |  | / | 中国上海 |
| 7 | 水平尺 | 2 | / | 中国上海 |
| 8 | 托线板 | 2 | / | 自制 |
| 9 | 线锤 | 1 | / | 自制 |
| 10 | 塞尺 | 1 | / | 中国上海 |
| 11 | 靠尺 | 2 | / | 中国上海 |
| 12 | 三角尺 | 2 | / | 中国上海 |
| 13 | 工程专用检测尺 | 1 | / | 中国上海 |

12.1.3  主要施工机械设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 功率 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电焊机 | 1 | 1．5KW | 中国 |
| 2 | 手动真空吸盘机 | 2 | / | 德国 |
| 3 | 玻璃靠放架 | 1 | / | 中国 |
| 4 | 嵌缝枪 | 1 | / | 美国 |
| 5 | 电动切割机 | 1 | 0．5KW | 日本 |
| 6 | 砂轮机 | 1 | 0．8KW | 德国 |
| 7 | 冲击电锤 | 1 | 0．8KW | 德国 |
| 8 | 螺丝刀 | 2 | / | 日本 |
| 9 | 无齿切割锯 | 1 | 0．6KW | 德国 |
| 10 | 空压机 | 1 | 0.3 m3 | 日本 |
| 11 | 气钉枪 | 2 | / | 日本 |
| 12 | 吸尘器 | / |  | 中国 |

12.2     劳动力配置

12.2.1  劳动力的管理

12.2.1.1劳动力的管理

劳动力的管理是企业管理的重要组成部分，也是工程管理的重要组成部分。劳动管理的任务是在工程施工过程中，对有关劳动力进行计划、决策、组织、指挥、监督和调度，从而协调职工的工作，充分发挥职工的积极性，不断提高其劳动生产率。

⑴   充分挖掘劳动资源，合理安排和节约使用劳动力。

⑵   正确招待定额，正确处理国家、集体和劳动者个人的利益关系，充分调动广大职工的积极性。

⑶   编制劳动力使用计划，合理、节约、控制使用劳动力，改善劳动组织，完善劳动的分工和协作关系，制订劳动力调配管理办法，挖掘劳动潜力。建立健全劳动定额管理制度，确定合理定额水平，监督劳动定额的使用。合理执行工资制度，控制工资限额，搞好工资分配，正确掌握奖惩制度。

⑷   编制劳动计划，确定计划期内劳动力的需要量，随着施工过程的进展合理调整劳动力，保证劳动力的协调和合理使用。

12.2.1.2提高劳动生产率的措施

⑴   开展科学研究，促进技术进步。全面开展科学研究工作，促进建筑技术的进步。提高管理水平，科学的组织生产。

⑵   改善劳动组织，建立相应的劳动组织，形成有利于个人技术的发挥，以及工种之间的分配和协作的机制，建立岗位责任制，以促进劳动生产率的提高。

第13章	 施工进度计划

13.1    进度控制原则

在保证工程质量的前提下，通过人力、财力、物力的投入，运用科学的管理方法和先进的机械设备，合理的进行资源分厂是本工程进度控制的原则。

13.2    总进度计划控制

13.2.1  根据招标文件要求，本工程投标工期为35天，具体开工日期依据建设单位和总包方、监理单位发出的开工令或合同规定期为准，竣工日期以竣工报告为准，施工工期35天不变。

13.2.2  积极与其它工种做好配合施工工作，把其它分部、分项工程（暖通、设备安装等其它工程）的工期计划纳入总进度计划控制范围，以有效控制施工进度，根据实施施工情况做好调整工作，确保项目进度目标的实现。

13.3    施工进度计划

13.3.1  施工准备（工期5天）

包括材料准备、机械设备准备、管理系统和人力资源准备、技术准备施工现场临时设施等物资准备以及材料定货等施工准备工作。

13.3.2  室内装饰工程施工（工期30天）

13.3.3  验收准备（工期1天）

对施工现场进行全面清理、清除面层污染物，协助建设单位和总包方做好验收和交接工作。

13.3.4  竣工验收（工期1天）

13.3.5  卫生清洁（工期1天）

我公司计划在本工程施工过程中全程进行卫生清洁，施工中做到随做随清工完垃圾清，每天派专人将施工垃圾倾倒到指定地点，防止施工垃圾污染施工场地和已经完成的成品。

13.4    施工总进度计划表（附图1）

13.5    主要材料进场进度计划（附图）

13.6    施工总平面布置图（附图）