××建设集团有限公司

混凝土墙面清理、斩毛工程安全技术交底

1．进入现场必须戴好安全帽，正确使用劳动防护用品。

2．高处作业严禁穿硬底鞋。无防护措施时必须戴安全带，安全带要高挂低用。

3．进入岗位先检查岗位周围情况，确认无误方可作业。

4．所有斩斧、钢凿或头都应放入工具袋，防止高处作业中工具坠落伤人。

5．操作中，用力应得当，防止大块混凝土坠落伤人，在外墙作业中应先检查脚手架是否牢固，有无空洞，站立位置是否得当，并严禁采用2×4＂木料或钢模板做立人板室内作业检查小搁脚手牢固情况，不宜随意采用不稳固材料做登高设施。

6．在清理窗框、梁底混凝土面的作业中，悬空作业时，应佩带安全带，做好隔离措施，防止垃圾或工具坠落伤人。

7．严禁随意更动或拆脚手架杆件、扣件等，影响工作时，应及时与施工人员负责联系。

8．使用悬挂外脚手架进行墙面清理或斩毛时，应仔细检查脚手架是否牵靠，在操作时，要检查隔离措施是否完善，防止垃圾和工具高空坠落伤人。

9．补充交底内容：

工程名称：				交底人：				单位：				班组：