水利水电工程
表1.14               混凝土防渗墙单元工程质量评定表
	单 位 工 程 名 称
	
	单元工程量
	

	分 部 工 程 名 称
	
	施工单位
	

	单元工程名称、部位
	
	检验日期
	年　　　月　　　日

	项
次
	检　查　项  目
	质　量　标　准
	检　　验　　记   录

	1
	槽
孔
	槽孔中心偏差
	±3cm
	实测　　孔，偏差超标　　孔，最大    cm

	2
	
	△槽孔孔深偏差
	不得小于设计孔深
	

	3
	
	△孔斜率
	小于0.4％
	实测　　孔，偏差超标　　孔，最大　　％

	4
	
	槽孔宽
	满足设计要求（包括接头搭接厚度）
	实测　　孔，偏差超标　　孔，最小宽度   cm

	5
	清
孔
	△接头刷洗
	刷子、钻头不带泥屑，孔底淤积不再增加
	

	6
	
	△孔底淤积
	≤10cm
	实测　　孔，偏差超标　　孔，最大　　cm

	7
	
	孔内浆液密度
	≤1.3g/cm3
	实测　　孔，偏差超标　　孔，最大 　g/cm2

	8
	
	浆液粘度
	≤30s
	实测　　次，超标　　次，最大 　　s

	9
	
	浆液含砂量
	≤12％
	实测　　次，超标　　次，最大 　　％

	10
	混
泥
土
浇
筑
	钢筋笼安放
	符合设计要求
	

	11
	
	导管间距与埋深
	两导管距离＜3.5m；导管距孔端，一期槽孔为1.0-1.5m二期槽孔为0.5-1.0m；埋深小于6m但大于1.0m。
	导管距孔端　实测　次，超标　次，最大 　m
导管间距　实测　次,超标　次,最大间距   m导管埋深　实测　次，超标　次，最小埋小深  m

	12
	
	△混凝土上升
速度
	≥2m/h，或符合设计要求。
	平均上升速度　　　　m/h

	13
	
	混凝土塌落度
	18－22cm
	实测　次，超标　次，最大　 cm，最大 　cm

	14
	
	混凝土扩散度
	34－38cm
	实测　次，超标　次，最大　 cm，最大   cm

	15
	
	浇筑最终高度
	符合设计要求
	

	16
	
	△施工记录、图
	齐全、准确、清晰
	

	17
	
	1.混凝土设计指标，包括抗压强度、抗渗标号、弹性模量；
2.混凝土原材料、配合比等是否符合设计要求
3.若在此单元(槽内)钻孔取芯，混凝土质量应符合设计要求

	评　　　　定　　　　意　　　　见
	单元工程质量等级

	主要检查项目全部符合质量标准。一般检查项目有       ％，符合质量标准。
	

	施
工
单
位
	年　　月　　日
	建监
设理
单位
	年　　月　　日


注：末填写检验具体内容的不得评定质量等级。
　　　　　　　　　           水利水电工程
振冲地基加固单元工程质量评定表

表1.15　
	单 位 工 程 名 称
	
	单元工程量
	

	分 部 工 程 名 称
	
	施工单位
	

	单元工程名称、部位
	
	检验日期
	年　　　月　　　日

	项
次
	检　查　项  目
	质　量　标　准
	各抽检振冲孔检测结果

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	钻
孔
	孔位允许偏差
	成孔中心与设计定位中心偏差＜10cm桩顶中心与定位中心偏差＜20cm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	△孔深
	不得小于设计孔深
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	孔径
	符合设计要求
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	填
料
	△振密电流
	符合设计要求
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	填料质量(包括数量)
	粒径＜5cm,含泥量＜10％填料数量符合设计要求
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	填料水压
	符合设计要求
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	提升高度
	提升孔高≤0.5m
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	△振冲记录
	齐全、准确、清晰
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	各　振　冲　孔　质　量　评　定
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本单元共有　　　    　孔，其中优良　　　　　　孔，优良率为　　　　　％

	振冲桩或复合地基的
贯入击数和载荷试验
	说明情况和测试成果

	评　　　　定　　　　意　　　　见
	单元工程质量等级

	本单元各孔质量均达合格标准，其中优良孔占 　     ％
	

	施
工
单
位
	年　　月　　日
	建监
设理
单位
	年　　月　　日


　注：１、本表适用于30KW振动器振冲加固地基。
　    ２、若用75KW振动器，表中第４项振密电流值应加大；第５项填料粒径标准，可加大，要求＜10cm。
水利水电工程
造孔灌注桩基础单元工程质量评定表
表1.16　
	单 位 工 程 名 称
	
	单元工程量
	

	分 部 工 程 名 称
	
	施工单位
	

	单元工程名称、部位
	
	检验日期
	年　　　月　　　日

	项
次
	检　查　项  目
	质　量　标　准
	各　孔　检　测　结　果

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	钻
孔
	孔位偏差
	单桩、条形桩基沿垂直轴线方向和群桩基础边桩偏差＜1/6桩设计直径，其它部位桩的偏差＜1/4桩径。
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	孔径偏差
	＋10cm     -5cm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	△孔斜率
	＜1％
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	△孔　深
	不得小于设计孔深
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	清
孔
	△孔底淤积厚度
	端承桩≤10cm；摩擦桩≤30cm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	孔内浆液密度
	循环1.15－1.25g/cm3，原孔造浆1.1g/cm3左右
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	混
凝
土
浇
筑
	导管埋深
	1m＜埋深≤6m
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	钢筋笼安放
	符合设计要求
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	△混凝土上升速度
	≥2m/h或符合设计要求
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	混凝土塌落度
	18－22cm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	混凝土扩散度
	34－38cm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	浇筑最终高度
	符合设计要求
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	△施工记录图表
	齐全、准确、清晰
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	各　孔　质　量　评　定
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本单元工程内共有　　　　　　孔，其中优良　　　　　　孔，优良率　　　　　％

	混凝土质量指标
和桩的载荷测试
	说明情况和测试成果

	评　　　　定　　　　意　　　　见
	单元工程质量等级

	单元内，各灌注桩全部达合格标准，其中优良桩有　　　％，混凝土抗压强度保证率为　　　　％
	

	施
工
单
位
	年　　月　　日
	建监
设理
单位
	年　　月　　日


注：灌注桩质量评定意见，还应注意并说明的几个问题：
一、灌注桩造孔应分序，一序孔浇注后再进行二序孔的施工，避免串孔，塌孔等事故。
二、成孔后，应规定在一定时间内浇注混凝土，一般在4h之内，尤其是更换泥浆后，不能停滞时间过长。
三、孔内应保持一定高度水头，尤其是有外水压力时更应注意孔内水头压力，一般孔内水头高于地下水位。
四、混凝土浇注时间，每次导管提升高度。
五、粘土与亚粘土层泥浆密度可控制在1.1－1.2g/cm3，砂土和较厚夹砂层泥浆密度应控制在1.1-1.3g/cm3,砂夹卵石层泥浆密度应控制在1.3－1.5g/cm3。
水利水电工程
河道疏浚单元工程质量评定表

表1.17
	单 位 工 程 名 称
	
	单元工程量
	

	分 部 工 程 名 称
	
	施工单位
	

	单元工程名称、部位
	
	检验日期
	年　　　月　　　日

	检　　测　　项　　目
	实　　　测　　　值
	合格数
(点)
	合格率
(％)

	横断面部位
	设计标准
	允许误差
	
	
	

	河　　底
	宽度　　　　　m
	
	
	
	

	
	高程　　　　　m
	
	
	
	

	内堤距
	m
	
	
	
	

	左
岸
部
份
	河　坡
	Ｍ＝
	
	
	
	

	
	河　滩
	高程　　　　　m
	
	
	
	

	
	
	宽度　　　　　m
	
	
	
	

	
	标
准
堤
	内　坡
	Ｍ＝
	
	
	
	

	
	
	外　坡
	Ｍ＝
	
	
	
	

	
	
	顶高程
	m
	
	
	
	

	
	
	顶宽度
	m
	
	
	
	

	
	
	干容重
	t/m3
	
	
	
	

	
	弃
土
	顶高程
	m
	
	
	
	

	
	
	外　坡
	Ｍ＝
	
	
	
	

	
	
	宽　度
	m
	
	
	
	

	右
岸
部
份
	河　坡
	Ｍ＝
	
	
	
	

	
	河　滩
	高程　　　　　m
	
	
	
	

	
	
	宽度　　　　　m
	
	
	
	

	
	标
准
堤
	内　坡
	Ｍ＝
	
	
	
	

	
	
	外　坡
	Ｍ＝
	
	
	
	

	
	
	顶高程
	m
	
	
	
	

	
	
	顶宽度
	m
	
	
	
	

	
	
	干容量
	t/m3
	
	
	
	

	
	弃
土
	顶高程
	m
	
	
	
	

	
	
	外　坡
	Ｍ＝
	
	
	
	

	
	
	宽　度
	m
	
	
	
	

	检测结果
	共检测          点，其中合格　　　　　　点，合格率　　　　　　　％

	评      定　　　　意　    　见
	单元工程质量等级

	实测点合格率为　　　　　　％

	

	施
工
单
位
	年　　月　　日
	建监

设理

单位
	年　　月　　日


水利水电工程
砂料质量评定表

表1.18
	单 位 工 程 名 称
	
	产地
	

	分 部 工 程 名 称
	
	生产单位
	

	数　　　　　量
	
	检验日期
	年　　　月　　　日

	项
次
	检　查　项  目
	质　　量　　标　　准
	检　验　记　录

	1
	天然砂中含泥量
	＜3％，其中粘土含量＜1％
	

	2
	△天然砂中泥团含量
	不允许
	

	3
	△人工砂中的石粉含量
	6％－12％(指颗粒小于0.15mm)
	

	4
	坚固性
	＜10％
	

	5
	△云母含量
	＜2％
	

	6
	密度
	＞2.5t/m3
	

	7
	轻物质含量
	＜1％
	

	8
	硫化物及硫酸盐含量，按重量折算成SO3
	＜1％
	

	9
	△有机质含量
	浅于标准色
	

	评      定　　　　意　    　见
	质　量　等　级

	本月（季）共检验　　组，各组主要检查项目均符合质量标准，其他检查项目实测点合格率　　　　％。
	

	施
工
单
位
	年　　月　　日
	建监
设理
单位
	年　　月　　日


