碾压式土石坝及砌石坝工程

单元工程质量评定表

本部分的表格系根据水利部、能源部颁发的《水利水电基本建设工程单元工程质量评定标准》SL38—92、《碾压式土石坝施工技术规范》SDJ213—83、《混凝土面板坝堆石坝施工规范》SL49—94、《土石坝碾压式沥青混凝土防渗墙施工规范》SD220—87及《浆砌石坝施工技术规范》SD120—84编制。适用于大中型碾压式土石坝、浆砌石坝工程及虽不属于大中型工程，但坝高大于50米的浆砌石坝工程。其他工程可参照使用。

单元工程或工序质量检验内容按表中所列内容由施工单位自检，建设（监理）单位复核。

检测数量及单元工程、工序质量等级评定标准按照《水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准》SL38—92规定执行。

表中加“△”者为主要工序。凡在“质量标准”栏中有“设计规定”、“符合设计”者，应注明设计具体规定（要求）。

水利水电工程
土石坝坝基及岸坡处理单元工程质量评定表
表7.1
	单 位 工 程 名 称
	
	单元工程量
	

	分 部 工 程 名 称
	
	施 工 单 位
	

	单元工程名称、部位
	
	评 定 日 期
	年      月        日

	项
次
	工    序    名    称
	工    序    质    量    等    级

	１
	△坝基及岸坡清理
	

	２
	防渗体岩基及岸坡开挖
	

	３
	△坝基及岸坡地质构造处理
	

	４
	△坝基及岸坡渗水处理
	

	评    定    意    见
	单元工程质量等级

	全部工序质量达合格标准，其中              达到优良标准。
	

	施
工
单
位
	
	建监
设理
单
位
	


水利水电工程
坝基及岸坡清理工序质量评定表
表7.1-1
	单 位 工 程 名 称
	
	单元工程量
	

	分 部 工 程 名 称
	
	施 工 单 位
	

	单元工程名称、部位
	
	检 验 日 期
	年      月      日

	项
次
	保 证 项 目
	质  量  标  准
	检    验    记    录

	1
	坝基及岸坡清理
	树木、草皮、树根、乱石、坟墓以及各种建筑物全部清除。水井、泉眼、地道、洞穴等已按设计要求处理
	

	２
	坝基及岸坡的清除及处理
	粉土、细砂、淤泥、腐植土、泥炭全部清除；对风化岩石、坡积物、残积物、滑坡体等已按设计要求处理
	

	３
	地质探孔、坚井、平洞、试坑的处理
	符合设计要求
	

	项
次
	允许偏差项目
	设计值
(m)
	允 许 偏 差
(cm)
	实    测    值
	合格数

（点）
	合格率

（%）

	
	
	
	人工
施工
	机械

施工
	
	
	

	１
	长、宽
	
	＋50
－0
	＋100
－0
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	２
	清理边坡
	
	不陡于
设计边坡
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	评     定    意    见
	工序质量等级

	
	

	施
工
单
位
	
	建监
设理
单
位
	


水利水电工程
防渗体岩基及岸坡开挖工序质量评定表
表7.1-2
	单 位 工 程 名 称
	
	单元工程量
	

	分 部 工 程 名 称
	
	施 工 单 位
	

	单元工程名称、部位
	
	检 验 日 期
	年      月      日

	项
次
	保 证 项 目
	质  量  标  准
	检    验    记    录

	１
	岩基及岸坡开挖
	符合设计要求
	

	２
	基础面处理
	无松动岩块、悬挂体、陡坎、尖角等，且无爆破影响裂缝
	

	３
	保护层开挖
	严格按设计或规范要求控制炮孔深度和装药量；底部保护层厚度大于1.5m
	

	项
次
	允许偏差
项　　目
	质  量  标  准
	检  验  记  录
	质量等级

	
	
	合    格
	优    良
	
	合格
	优良

	１
	坝基开挖岩面
	开挖面平顺，局部出现反坡及不平顺岩面已用混凝土填平补齐
	开挖平整，无反坡及陡于设计要求的坡度
	
	
	

	２
	基坑开挖边坡
	边坡稳定，无反坡，无松动岩石
	边坡稳定，无反坡，无松动岩石，且坡面平整
	
	
	

	项
次
	允许偏差
项    目
	设计
值
(cm)
	允许
偏差
(cm)
	实         测        值
	合格
数
(点)
	合格
率
(％)

	１
	标高
	
	-10 ～
＋30
	
	
	

	２
	坡面局部超欠挖，坡面斜长15m以内
	
	-20～
＋30
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	坡面斜长15m以上
	
	-30～
＋50
	
	
	

	３
	长、宽边线范围
	
	0～
+50
	
	
	

	评     定    意    见
	工序质量等级

	
	

	施
工
单
位
	
	建监
设理
单
位
	


水利水电工程
坝基及岸坡地质构造处理工序质量评定表
表7.1-3
	单 位 工 程 名 称
	
	单元工程量
	

	分 部 工 程 名 称
	
	施 工 单 位
	

	单元工程名称、部位
	
	检 验 日 期
	年      月      日

	项
次
	保 证 项 目
	质  量  标  准
	检    验    记    录

	１
	坝基、岸坡地质构造处理
	岩石节理、裂隙、断层或构造破碎带已按设计要求处理
	

	２
	地质构造处理的灌浆工程
	符合设计要求和《水工建筑水泥灌浆施工技术规范》SL62-94规定
	

	项
次
	基本项目
	质  量  标  准
	检  验  记  录
	质量等级

	
	
	合    格
	优    良
	
	合格
	优良

	１
	岩石裂隙与节理处理
	处理方法符合设计，节理、裂隙内的充填物冲洗干净，回填水泥浆、水泥砂浆、混凝土饱满密实
	前部分同合格，无干缩裂缝，裂隙周边无松动岩体，外观平整、周边整洁
	
	
	

	２
	断层或破碎带的处理
	开挖宽度、深度符合设计，边坡稳定，回填混凝 土 密实，无深层裂缝，蜂窝麻面面积不 大 于0.5％，蜂窝进行处理
	开挖宽度、深度符合设计，边坡稳定，回填混凝土密实，无裂缝无蜂窝麻面，无反坡、无浮石、基面清理干净，表面平整
	
	
	

	评     定    意    见
	工序质量等级

	
	

	施
工
单
位
	
	建监
设理
单
位
	


水利水电工程
坝基及岸坡渗水处理工序质量评定表
表7.1-4
	单 位 工 程 名 称
	
	单元工程量
	

	分 部 工 程 名 称
	
	施 工 单 位
	

	单元工程名称、部位
	
	检 验 日 期
	年      月      日

	项
次
	保证项目
	质  量  标  准
	检    验    记    录

	１
	渗水处理
	渗水已妥善排堵，基坑中无积水
	

	项
次
	基本项目
	质  量  标  准
	质量等级

	
	
	合    格
	优    良
	检  验  记  录
	合格
	优良

	１
	经过处理的坝基与岸坡渗水
	在回填土或浇筑混凝土范围内水源基本切断，无积水、无明流
	在回填土或浇筑混凝土范围内水源切断，无积水、无明流，岩石整洁
	
	
	

	评     定    意    见
	工序质量等级

	
	

	施
工
单
位
	
	建监
设理
单
位
	


水利水电工程
土质防渗体填筑单元工程质量评定表
表7.2
	单 位 工 程 名 称
	
	单元工程量
	

	分 部 工 程 名 称
	
	施 工 单 位
	

	单元工程名称、部位
	
	评 定 日 期
	年      月        日

	项
次
	工    序    名    称
	工    序    质    量    等    级

	１
	△结合面处理
	

	２
	卸料及铺填
	

	３
	△压实
	

	４
	接缝处理
	

	评    定    意    见
	单元工程质量等级

	全部工序质量达合格标准，其中              达优良标准。
	

	施
工
单
位
	
	建监
设理
单
位
	


水利水电工程
土石坝土质防渗体结合面处理工序质量评定表
表7.2-1
	单 位 工 程 名 称
	
	单元工程量
	

	分 部 工 程 名 称
	
	施 工 单 位
	

	单元工程名称、部位
	
	检 验 日 期
	年      月      日

	项
次
	保 证 项 目
	质  量  标  准
	检    验    记    录

	１
	防渗体填筑前
	基础处理已验收合格
	

	２
	防渗铺盖、均质坝地基
	按规定、设计要求处理
	

	３
	上下层铺土间结合层面
	禁止撒入砂砾、杂物以及车辆在层面上重复辗压
	

	项
次
	基本项目
	质  量  标  准
	质量等级

	
	
	合    格
	优    良
	检  验  记  录
	合格
	优良

	１
	与土质防渗体接合的岩面以及混凝土面处理
	岩石、混凝土表面的浮渣、污物、泥土、乳皮、粉尘、油毡等清除干净；渗水排干。接触岩面，混凝土面上保持湿润，涂刷泥浆或粘土水泥砂浆回填及时，无风干现象
	岩石、混凝土表面清理干净，回填面湿润，无局部积水。浆液均匀稠度一致，涂刷均匀，无空白，回填及时，无风干现象
	
	
	

	２
	上下层铺土之间的结合层面处理
	表面松土、砂砾及其它杂物清除干净，保持湿润，根据需要刨毛、且深度、密度符合要求
	表面松土、砂砾及其它杂物彻底清除，湿润均匀，无积水、无空白、刨毛深度、密度符合设计，无团块，无空白
	
	
	

	评     定    意    见
	工序质量等级

	
	

	施
工
单
位
	
	建监
设理
单
位
	


水利水电工程
土石坝土质防渗体卸料及铺填工序质量评定表
表7.2-2
	单 位 工 程 名 称
	
	单元工程量
	

	分 部 工 程 名 称
	
	施 工 单 位
	

	单元工程名称、部位
	
	检 验 日 期
	年      月      日

	项
次
	保 证 项 目
	质  量  标  准
	检    验    记    录

	１
	上坝土料
	粘粒含量、含水量、土块直径、砾质粘土的粗粒含量、粗粒最大粒径，符合设计和《施工规范》；严禁冻土上坝
	

	２
	卸    料
	按设计和规范要求卸料，及时平料，均衡上升，施工面平整、层次清楚；上下层分段位置错开；铺料表面保持湿润
	

	３
	均质坝铺土
	上下游坝坡留足余量，防渗铺盖在坝体内部分与心墙或斜墙同时铺筑，防渗  体在坝内无纵缝
	

	项
次
	基本项目
	质  量  标  准
	质量等级

	
	
	合    格
	优   良
	检  验  记  录
	合格
	优良

	１
	土料铺料
	摊铺后的土料厚度均匀，表面基本平整，无土块(或粗粒)集中
	摊铺后的土料，厚度均匀，表面平整，无粗粒集中，边线整齐
	
	
	

	项
次
	允许偏差
项    目
	允许偏差
(cm)
	实         测        值
	合格
数
(点)
	合格
率
(％)

	１
	铺土厚度(平整后,压实前)
	-5,  +0
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2
	铺填边线
	人工施工：-5～+10

机械施工：-5～+30
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	三评     定    意    见
	工序质量等级

	
	

	施
工
单
位
	
	建监
设理
单
位
	


水利水电工程
土石坝土质防渗体压实工序质量评定表
表7.2-2
	单 位 工 程 名 称
	
	单元工程量
	

	分 部 工 程 名 称
	
	施 工 单 位
	

	单元工程名称、部位
	
	检 验 日 期
	年      月      日

	项
次
	保 证 项 目
	质  量  标  准
	检    验    记    录

	１
	土质防渗体开工前进行碾压试验
	土料的含水量高于或低于施工含水量的上、下限值时，进行含水量调整的工艺试验，施工碾压必须严格控制压实参数和操作规程
	

	２
	基槽填土
	从低洼处开始，保持填土面始终高出地下水水面；靠近岸坡、结构物边角处的填土用小型或轻型机具压实，当填土具有足够的长、宽、厚度时，可使用大型压实机具
	

	项
次
	基本项目
	质  量  标  准
	检  验  记  录
	质量等级

	
	
	合    格
	优    良
	
	合格
	优良

	１
	防渗体压碾后的干密度（干容重）
	合格率≥90％，不合格率样不得集中，最小值不低于设计干密度的0.98倍
	合格率≥95％，不合格率样不得集中，最小值不低于设计干密度的0.98倍
	
	
	

	２
	土料碾压
	无漏压、表面平整，个别弹簧起皮、脱空和剪力破坏部分已妥善处理
	无漏压、表面平整，无弹簧、起皮、脱空和剪力破坏现象
	
	
	

	评     定    意    见
	工序质量等级

	
	

	施
工
单
位
	
	建监
设理
单位
	


水利水电工程
土石坝土质防渗体接缝处理工序质量评定表
表7.2-4
	单 位 工 程 名 称
	
	单元工程量
	

	分 部 工 程 名 称
	
	施 工 单 位
	

	单元工程名称、部位
	
	检 验 日 期
	年      月      日

	项
次
	保 证 项 目
	质  量  标  准
	检    验    记    录

	１
	接缝处理
	斜墙和窄心墙内不得留有纵向接缝，所有接缝接合坡面不陡于1:3，高差不超过15m,与岸坡接合坡度应符合设计要求。均质土坝纵向接缝应采用不同高度的斜坡和平台相间形式，坡度与平台宽度满足稳定要求，平台间高差不大于15m
	

	２
	防渗体内纵横接缝的坡面处理
	严格进行削坡、润湿、刨毛，保证接合质量
	

	项
次
	基本项目
	质  量  标  准
	检  验  记  录
	质量等级

	
	
	合    格
	优    良
	
	合格
	优良

	３
	坡面接合
	填土含水量在允许范围内，铺土均匀，表面平整，无团块集中，无风干，碾压层平整密实，无明显拉裂和起皮现象，压实合格率≥90％
	填土含水量在允许范围内的上限，铺土均匀、表面平整、无团块、无风干，碾压层平整密实，无拉裂和起皮现象，压实合格率≥90％
	
	
	

	评     定    意    见
	工序质量等级

	
	

	施
工
单
位
	
	建监
设理
单位
	


