
水工建筑工程单元工程
质量评定表

本部分系根据水利电力部颁发的《水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准》SDJ249.1—88及水利水电行业现行施工规范编制。适用于大中形水利水电工程，小型工程可参照使用。

单元工程或工序质量检验内容按表中所列内容由施工单位自检，建设（监理）单位复核。

检测数量及单元工程、工序质量等级评定标准按照SDJ249.1—88执行。

评定表中加“△”的项目为主要检查（检测）项目。工序名称前加“△”者为主要工序。

“质量标准”栏中凡写有“应符合设计要求”或“设计规定”的项目，应注明设计的具体要求。

水利水电工程
岩石边坡开挖单元工程质量评定表
表1.1
	单 位 工 程 名 称
	
	单元工程量
	

	分 部 工 程 名 称
	
	施工单位
	

	单元工程名称、部位
	
	检验日期
	年　　　月　　　日

	项
次
	检 查 项 目
	质　　量     标　　准
	检　　验　　记　　录

	1
	△保护层开挖
	浅孔、密孔、少药量、火炮爆破
	

	2
	△平均坡度
	小于或等于设计坡度
	

	3
	开挖坡面
	稳定、无松动岩块
	

	项
次
	检 测 项 目
	设
计
值
	允许偏差
(cm)
	实　　　测　　　值

	合格数
(点)
	合格率
(％)

	1
	坡脚标高
	
	＋20
－10
	
	
	

	2
	坡面
局部
超欠
挖
	斜长
≤15m
	
	＋30
－20
	
	
	

	3
	
	斜长
＞15m
	
	＋50
－30
	
	
	

	检测结果
	共检测              点，其中合格          点，合格率　　　　　　％

	评　　　　定　　　　意　　　　　见
	单元工程质量等级

	主要检查项目全部符合质量标准。一般检查项目        。检测项目实测点合格率　　　％。
	

	施
工
单
位
	
	建监
设理
单
位
	


注：“＋”为超挖，“－”为欠挖。
水利水电工程
岩石地基开挖单元工程质量评定表
表1.2
	单 位 工 程 名 称
	
	单元工程量
	

	分 部 工 程 名 称
	
	施工单位
	

	单元工程名称、部位
	
	检验日期
	年　　　月　　　日

	项
次
	检　查　项  目
	质　量　标　准
	检　　验　　记　　录

	1
	△保护层开挖
	浅孔、密孔、少药量、火炮爆破
	

	2
	△建基面
	无松地动岩块，无爆破影响裂隙
	

	3
	△断层及裂隙密集带
	按规定挖槽。槽深为宽度的1～1.5倍。规模较大时，按设计要求处理
	

	4
	△多组切割的不稳定岩体
	按设计要求处理
	

	5
	岩溶洞穴
	按设计要求处理
	

	6
	软弱夹层
	厚度＞5cm者，挖至新鲜岩层或设计规定的深度
	

	7
	夹泥裂隙
	挖1～1.5倍断层宽度,清除夹泥,或按设计要求处理
	

	项
次
	检　测  项　目
	设
计
值
	允许偏差
(cm)
	实　　　　测　　　　值
	合格数
(点)
	合格率
(％)

	1
	无
结
构
要
求
或
无
配
筋
	坑
槽
长
宽
	＜5m
	
	+20  -10
	
	
	

	2
	
	
	5－10m
	
	+30  -20
	
	
	

	3
	
	
	10－15m
	
	+40  -30
	
	
	

	4
	
	
	＞15m
	
	+50  -30
	
	
	

	5
	
	坑(槽)底部标高
	
	+20  -10
	
	
	

	6
	
	垂直或斜面平整度
	
	20
	
	
	

	7
	有
结
构
要
求
或
有
配
筋
	坑
槽
长
宽
	＜5m
	
	+10  -0
	
	
	

	8
	
	
	5－10m
	
	+20  -0
	
	
	

	9
	
	
	10－15m
	
	+30  -0
	
	
	

	10
	
	
	＞15m
	
	+40  -0
	
	
	

	11
	
	坑(槽)底部标高
	
	+20  -0
	
	
	

	12
	
	垂直或斜面平整度
	
	15
	
	
	

	检测结果
	共检测　　　　　　　点，其中合格　　　　　　点，合格率　　　　　％

	评　　　　定　　　　意　　　　见
	单元工程质量等级

	主要检查项目全部符合质量标准。一般检查项目      质量标准   。检测项目实测点合格率　　　　％。
	

	施
工
单
位
	
	建监
设理
单
位
	


注：“＋”为超挖，“－”为欠挖。
水利水电工程
表1.3           岩石洞室开挖单元工程质量评定表
	单 位 工 程 名 称
	
	单元工程量
	

	分 部 工 程 名 称
	
	施工单位
	

	 单元工程名称、部位
	
	检验日期
	年　　　月　　　日

	项
次
	检　查　项  目
	质　量　标　准
	检　　验　　记　　录

	1
	△开挖岩面
	无松动岩块、小块悬挂体
	

	2
	△地质弱面处理
	符合设计要求
	

	3
	△洞室轴线
	符合规范要求
	

	项
次
	检　测  项　目
	设
计
值
	允许偏差
(cm)
	实　　　　测　　　　值
	合格数
(点)
	合格率
(％)

	1
	无
结
构
要
求
或
无
配
筋
	底部标高

	
	+20  -10
	
	
	

	2
	
	径　　向
	
	+20  -10
	
	
	

	3
	
	侧　　墙
	
	+20  -10
	
	
	

	4
	
	开挖面平整度
	
	15
	
	
	

	5
	有
结
构
要
求
或
有
配
筋
	底部标高
	
	+20  -0
	
	
	

	6
	
	径　　向
	
	+20  -0
	
	
	

	7
	
	侧　　墙
	
	+10  -0
	
	
	

	8
	
	开挖面平整度
	
	10
	
	
	

	检测结果
	共检测            点，其中合格　　　　　　　点，合格率　　　　  ％

	评　　　　定　　　　意　　　　见
	单元工程质量等级

	主要检查项目全部符合质量标准，检测项目实测　　　　　点合格率　　　　％
	

	施
工
单
位
	
	建监
设理
单
位
	


注：“＋”为超挖，“－”为欠挖。
　　　　　　　　　　　　　　　

水利水电工程
表1.4　　　　　　　　软基和岸坡开挖单元工程质量评定表　　
	单 位 工 程 名 称
	
	单元工程量
	

	分 部 工 程 名 称
	
	施工单位
	

	单元工程名称、部位
	
	检验日期
	年　　　月　　　日

	项
次
	检　查　项  目
	质　量　标　准
	检　　验　　记　　录

	1
	地基清理和处理
	无树根、草皮、乱石、坟墓，水井泉眼已处理，地质符合设计
	

	2
	△取样检验
	符合设计要求
	

	3
	岸坡清理和处理
	无树根、草皮、乱石。有害裂隙及洞穴已处理
	

	4
	岩石岸坡清理坡度
	符合设计要求
	

	5
	△粘土、湿陷性黄土清理坡度
	符合设计要求
	

	6
	截水槽地基处理
	泉眼、渗水已处理，岩石冲洗洁净，无积水
	

	7
	△截水槽(墙)基岩面坡度
	符合设计要求
	

	项
次
	检　测  项　目
	设
计
值
	允许偏差
(cm)
	实　　　　测　　　　值
	合格数
(点)
	合格率
(％)

	1
	无
结
构
要
求
，
无
配
筋
	坑
槽
长
或
宽
	5m以内
	
	+20  -10
	
	
	

	2
	
	
	5－10m
	
	+30  -20
	
	
	

	3
	
	
	10－15m
	
	+40  -30
	
	
	

	4
	
	
	15m以上
	
	+50  -30
	
	
	

	5
	
	坑(槽)底部标高
	
	+20  -10
	
	
	

	6
	
	垂直或斜面平整度
	
	20
	
	
	

	1
	有
结
构
要
求
有
配
筋
预
埋
件
	基
坑
槽
长
或
宽
	5m以内
	
	+20  -0
	
	
	

	2
	
	
	5－10m
	
	+30  -0
	
	
	

	3
	
	
	10－15m
	
	+40  -0
	
	
	

	4
	
	
	15m以上
	
	+40  -0
	
	
	

	5
	
	坑(槽)底部标高
	
	+20  -0
	
	
	

	6
	
	垂直或斜面平整度
	
	15
	
	
	

	检测结果
	共检测　　　　　　　点，其中合格　　　　　　点，合格率　　　　　％

	评　　　　定　　　　意　　　　见
	单元工程质量等级

	主要检查项目全部符合质量标准。一般检查项目          。检测项目实测点合格率　　　　％。
	

	施
工
单
位
	年  月  日
	建监
设理
单位
	年  月  日


注：“＋”为超挖，“－”为欠挖。
水利水电工程
混凝土单元工程质量评定表
表1.5
	单 位 工 程 名 称
	
	单元工程量
	

	分 部 工 程 名 称
	
	施工单位
	

	单元工程名称、部位
	
	评定日期
	年　月　日

	项
次
	工　　序　　名　　称
	工序质量等级

	1
	基础面或混凝土施工处理
	

	2
	模　　　板
	

	3
	△钢　　筋
	

	4
	止水、伸缩缝和排水管安装
	

	5
	△混凝土浇筑
	

	评　　　定　　　意　　　见
	单元工程质量等级

	工序质量全部合格，主要工序——钢筋、混凝土浇筑两工序质量
	

	施
工
单
位
	年  月  日
	建监
设理
单位
	年  月  日



