水利水电工程
浆砌石体基岩连接工程单元工程质量评定表
表7.15
	单 位 工 程 名 称
	
	单元工程量
	

	分 部 工 程 名 称
	
	施 工 单 位
	

	单元工程名称、部位
	
	检 验 日 期
	年      月      日

	项
次
	保 证 项 目
	质  量  标  准
	检    验    记    录

	１
	坝基及基岩面清理
	尖角、松动岩块和杂物已清除，泥垢、油污清洗干净，地下水、地表积水已排除或封堵
	

	２
	垫层混凝土
	抗压强度未达到2.5Mpa前，不得在其面层上进行上层砌石的准备工作
	

	项
次
	基本项目
	质  量  标  准
	检  验  记  录
	质量等级

	
	
	合    格
	优    良
	
	合格
	优良

	１
	铺浆
	铺浆厚度不大于5cm铺浆较均匀,基本无空白区
	铺浆厚度3-4cm,铺浆均匀，无空白区
	
	
	

	２
	混凝土垫层浇筑
	基本符合规定要求
	符合规定要求
	
	
	

	３
	坝体与岸坡连接部位的垫层混凝土施工
	基本符合规定的要求与程序
	符合规定的要求与程序
	
	
	

	评    定    意    见
	单元工程质量等级

	保证项目全部符合质量标准；基本项目全部符合合格标准，其中有        ％项达到优良标准。
	

	施
工
单
位
	
	建监
设理
单位
	


水利水电工程
水泥砂浆砌石体单元工程质量评定
表7.16
	单 位 工 程 名 称
	
	单元工程量
	

	分 部 工 程 名 称
	
	施 工 单 位
	

	单元工程名称、部位
	
	检 验 日 期
	年      月        日

	项
次
	工    序    名    称
	工    序    质    量    等    级

	１
	浆砌石体层面处理
	

	２
	△砌筑
	

	评    定    意    见
	单元工程质量等级

	两个工序质量达合格标准，其中砌筑工序达到      。
	

	施
工
单
位
	
	建监
设理
单位
	


水利水电工程
水泥砂浆砌石体浆砌石体层面处理工序质量评定表
表7.16-1
	单 位 工 程 名 称
	
	单元工程量
	

	分 部 工 程 名 称
	
	施 工 单 位
	

	单元工程名称、部位
	
	检 验 日 期
	年      月      日

	项
次
	保 证 项 目
	质  量  标  准
	检    验    记    录

	１
	前一层砌体表面
	符合设计与《规定》要求，无松动石块
	

	项
次
	基本项目
	质  量  标  准
	检  验  记  录
	质量等级

	
	
	合  格
	优  良
	
	合格
	优良

	１
	前一层砌体表面
	浮渣基本清除干净，无积水和积渣
	浮渣全部清除干净，无积水和积渣
	
	
	

	２
	局部光滑的砂浆表面
	凿毛面≥80％
	凿毛面≥95％
	
	
	

	评    定    意    见
	工序质量等级

	
	

	施
工
单
位
	
	建监
设理
单位
	


水利水电工程
水泥砂浆砌石体砌筑工序质量评定表
表7.16-2
	单 位 工 程 名 称
	
	单元工程量
	

	分 部 工 程 名 称
	
	施 工 单 位
	

	单元工程名称、部位
	
	检 验 日 期
	年      月      日

	项
次
	保 证 项 目
	质  量  标  准
	检    验    记    录

	１
	水泥砂浆的标号、配合比
	符合设计要求和规范规定
	

	２
	石料规格
	符合规范要求；砌筑时石块表面清洁湿润
	

	３
	铺浆
	均匀，无裸露石块
	

	４
	砌缝灌浆
	饱满密实，无架空
	

	５
	砌石体的密度、空隙率、吸水率
	符合设计规定
	

	项
次
	基本项目
	质  量  标  准
	检  验  记  录
	质量等级

	
	
	合    格
	优    良
	
	合格
	优良

	１
	砂浆沉入度
	总检测次数中≥70％符合质量要求
	总检测次数中≥90％符合质量要求
	
	
	

	２
	砌
缝
宽
度
	平
缝
	粗料石：
15-20mm
	总检测点数中≥70％符合质量要求
	总检测点数中≥90％符合质量要求
	
	
	

	
	
	
	预制块：
10-15mm
	
	
	
	
	

	
	
	
	块石：
20-25mm
	
	
	
	
	

	
	
	竖
缝
	粗料石：
20-30mm
	
	
	
	
	

	
	
	
	预制块：
15-20mm
	
	
	
	
	

	
	
	
	块石：
20-40mm
	
	
	
	
	

	项
次
	允许偏差项目
	设计
值
	允许偏差
(mm)
	实         测        值
	合格
数
(点)
	合格
率
(％)


	１
	轮
廓
线
	平    面
	
	±4
	
	
	

	２
	
	高
程
	重力坝
	
	±3
	
	
	

	３
	
	
	拱坝、支墩坝
	
	±2
	
	
	

	评    定    意    见
	工序质量等级

	
	

	施
工
单
位
	
	建监
设理
单位
	


水利水电工程
混凝土砌石体单元工程质量评定表
表7.17
	单 位 工 程 名 称
	
	单元工程量
	

	分 部 工 程 名 称
	
	施 工 单 位
	

	单元工程名称、部位
	
	检 验 日 期
	年      月      日

	项
次
	保 证 项 目
	质  量  标  准
	检    验    记    录

	１
	石料
	石料表面泥垢、青苔、油质等已冲洗干净，软弱边、尖角已敲除，保持湿润状态
	

	２
	混凝土标号、配合比
	符合设计要求
	

	３
	砌石体密度、空隙率
	符合设计规定
	

	４
	混凝土砌石体密实性、压水试验
	符合设计要求
	

	５
	砌石体砌筑
	采用铺浆法
	

	项
次
	基本项目
	质  量  标  准
	检  验  记  录
	质量等级

	
	
	合    格
	优    良
	
	合格
	优良

	１
	混凝土砌体施工缝处理
	基本无乳皮、残碴杂物、积水，砌筑面冲洗干净局部光滑的混凝土面已凿毛
	无乳皮，残碴杂物、积水，砌筑面已冲洗干净，局部光滑的混凝土面凿毛
	
	
	

	２
	砌石体腹石摆放
	粗料石砌筑，宜一丁一顺，或一丁多顺，毛石筑砌，石块之间基本无线或面接触
	完全符合质量要
求
	
	
	

	３
	竖缝混凝土浇灌和捣插
	一次填入高度不超过40cm，分层振捣，无漏振、砼表面无孔洞
	一次填入高度不超过40cm，填灌均匀，分层振捣无漏振，砼表面孔洞，砌体密实
	
	
	

	４
	砌体冬、夏季和雨天砌筑
	基本符合《规定》质量要求
	完全符合《规定》质量要求
	
	
	

	项
次
	允许偏差项目
	设计
值
	允许偏差
(mm)
	实         测        值
	合格
数
(点)
	合格
率
(％)

	１
	结
构
尺
寸
位
置
	平    面
	
	±4
	
	
	

	
	
	高
程
	重力坝
	
	±3
	
	
	

	
	
	
	拱坝、支
墩坝
	
	±2
	
	
	

	评    定    意    见
	单元工程质量等级

	保证项目全部符合质量标准；基本项目全部符合合格标准，其中有        ％项达到优良标准；允许偏差项目各项实测点合格率为      ％
	

	施
工
单
位
	
	建监
设理
单位
	


水利水电工程
浆砌石坝混凝土面板单元工程质量评定表
表7.18
	单 位 工 程 名 称
	
	单元工程量
	

	分 部 工 程 名 称
	
	施 工 单 位
	

	单元工程名称、部位
	
	检 验 日 期
	年      月        日

	项
次
	工    序    名    称
	工    序    质    量    等    级

	１
	面板与浆砌石接触面处理
	

	２
	混凝土施工缝处理
	

	３
	模板
	

	４
	钢筋(同表1.5-3)
	

	５
	△止水及伸缩缝
	

	６
	△面板混凝土浇筑
	

	评    定    意    见
	单元工程质量等级

	全部工序质量达到合格标准，其中      达到优良标准。
	

	施
工
单
位
	
	建监
设理
单位
	


水利水电工程
浆砌石坝混凝土面板与浆砌石接触面处理、
施工缝处理、模板工序质量评定表
表7.18-1
	单 位 工 程 名 称
	
	单元工程量
	

	分 部 工 程 名 称
	
	施 工 单 位
	

	单元工程名称、部位
	
	检 验 日 期
	年      月      日

	项
次
	保 证 项 目
	质  量  标  准
	检    验    记    录

	１
	面板与砌体接触表面
	松动石块已清除干净；局部突出石块已凿平
	

	２
	模板稳定性、刚度、强度
	符合设计要求
	

	项
次
	基本项目
	质  量  标  准
	检  验  记  录
	质量等级

	
	
	合    格
	优    良
	
	合格
	优良

	１
	面板与砌体接触表面
	浮渣、泥污基本冲洗干净。保持湿润
	浮渣、泥污冲洗干净，保持湿润
	
	
	

	２
	施工缝表面处理
	乳皮清除，基本凿毛，冲洗无积水，无积渣、杂物
	乳皮清除干净，全部凿毛，冲洗干净，无积水，无积渣、杂物
	
	
	

	３
	老混凝土面上铺水泥砂浆
	厚度2-3cm，基本无空白区出露
	厚度2-3cm,无空白区出露，铺浆均匀
	
	
	

	４
	模板表面
	基本光洁，无污物，板上无空洞，接缝基本严密
	光洁，无污物，板上无空洞，接缝严密
	
	
	


续表7.18-1
	项
次
	允许偏差项目
	允  许  偏  差
	实         测        值
	合格
数
(点)
	合格
率
(％)

	
	
	混凝土外表
面(迎水面)
	混凝土
内表面
（浇筑
块侧面
）
	
	
	

	
	
	钢模
	木模
	
	
	
	

	１
	相邻板面高差
	２
	３
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	２
	局部不平
	２
	５
	10
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	３
	板面缝隙
	１
	２
	２
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	４
	轮廓边线与设
计边线偏差
	10
	10
	15
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	评    定    意    见
	单元工程质量等级

	
	

	施
工
单
位
	
	建监
设理
单位
	


水利水电工程
浆砌石坝面板混凝土浇筑工序质量评定表
表7.18-2
	单 位 工 程 名 称
	
	单元工程量
	

	分 部 工 程 名 称
	
	施 工 单 位
	

	单元工程名称、部位
	
	检 验 日 期
	年      月      日

	项
次
	保 证 项 目
	质  量  标  准
	检    验    记    录

	１
	原材料、标号、相应的配合比
	符合设计规定，无不合格混凝土入仓
	

	２
	混凝土浇筑
	振捣密实、无蜂窝、洞穴，麻面不
超过总面积的0.5％
	

	３
	浇筑后的混凝土
	无深层及贯穿裂缝，表面无露筋
	

	项
次
	基本项目
	质  量  标  准
	检  验  记  录
	质量等级

	
	
	合    格
	优    良
	
	合格
	优良

	１
	混凝土塌落度
	符合《规定》要求，总检测次数中有≥70％符合质量要求
	符合《规定》要求，总检测次数中有≥90％符合质量要求
	
	
	

	２
	混凝土入仓
	摊铺基本均匀，每层摊铺厚度不超过50cm，分层清楚，基本无骨料集中现象
	摊铺均匀，每层摊铺厚度不超过50cm，分层清楚，无骨料集中现象
	
	
	

	３
	泌水
	基本无外部水流入，泌水排除及时
	无外部水流入，泌水排除及时
	
	
	

	４
	养护
	及时，基本保持湿润至规范规定的养护期
	及时，保持湿润至规范规定的养护期
	
	
	

	项
次
	允许偏差项目
	设计
值
(m)
	允许偏差
(mm)
	实         测        值
	合格
数
(点)
	合格
率
(％)

	１
	外表面(迎水面)的平整度
	
	±20
	
	
	

	评    定    意    见
	单元工程质量等级

	
	

	施
工
单
位
	
	建监
设理
单位
	


水利水电工程
浆砌石坝混凝土心墙单元工程质量评定
表7.19
	单 位 工 程 名 称
	
	单元工程量
	

	分 部 工 程 名 称
	
	施 工 单 位
	

	单元工程名称、部位
	
	校 验 日 期
	年      月        日

	项
次
	工    序    名    称
	工    序    质    量    等    级

	１
	心墙与浆砌石接触面处理(同表7.18-1)
	

	２
	混凝土施工缝处理(同表7.18-1)
	

	３
	止水及伸缩缝(同表7.18-1)
	

	４
	△心墙混凝土浇筑（同表7.18-2）
	

	评    定    意    见
	单元工程质量等级

	全部工序质量达到合格标准，其中      达到优良标准。
	

	施
工
单
位
	
	建监
设理
单位
	


水利水电工程
浆砌石坝水泥砂浆勾缝单元工程质量评定表
表7.20
	单 位 工 程 名 称
	
	单元工程量
	

	分 部 工 程 名 称
	
	施 工 单 位
	

	单元工程名称、部位
	
	检 验 日 期
	年      月      日

	项
次
	保 证 项 目
	质  量  标  准
	检    验    记    录

	１
	勾缝砂浆
	单独拌制，砂浆质量符合规定
	

	２
	砂浆用原材料
	符合规范规定，砂料宜用细砂，水泥宜用普通硅酸盐水泥
	

	３
	缝槽处理
	清洗干净，无残留灰渣和积水，保持缝面湿润
	

	项
次
	基本项目
	质  量  标  准
	检  验  记  录
	质量等级

	
	
	合    格
	优    良
	
	合格
	优良

	１
	清缝宽度
	不小于砌缝宽度
	不小于砌缝宽度
	
	
	

	
	清缝深度(水平缝)
竖缝深度
	不小于40mm
不小于50mm
总检测数中有≥70％符合质量要求
	不小于40mm
不小于50mm
总检测数中有≥90％符合质量要求
	
	
	

	２
	砂浆填充压实
	分次填充、压实、密实度符合要求。检测总点数中有≥70％测点符合质量要求
	分次填充，压实、密实度符合要求，检测总点数中有≥90％测点符合质量要求
	
	
	

	３
	缝面养护
	基本及时养护，
基本保持21天湿润
	及时养护，保持21天湿润
	
	
	

	评    定    意    见
	单元工程质量等级

	保证项目全部符合质量标准；基本项目全部符合合格标准，共有        ％项达到优良标准。
	

	施
工
单
位
	
	建监
设理
单位
	


