

  　　　　　　　　　　　　　http://www.jianshe99.com 建设工程教育网 

预制构件外观质量评定表
	分部工程名称
	
	混凝土工程量
	

	单元工程名称
	
	施工单位
	

	施工日期
	
	检验日期
	

	项类
	检查项目
	质量标准
	检验记录

	主控项目
	1.预制构件标志
	符合设计要求
	

	
	2.预制构件规格及外观
	符合规定标准
	

	一般项目
	检查项目
	设计要求
	质量要求
	合格点数
	合格率%

	
	1.外形尺寸
	埋入建筑物内部的预制廊道，井筒、小构件等
	
	±10mm（长度）
	
	

	
	
	埋入建筑物内部的电梯井、垂线井、风道、预制模板
	
	±5mm（长度）
	
	

	
	
	板、梁、柱等装配式构件
	
	±3mm（长度）
	
	

	
	2.中心线偏差
	埋入建筑物内部的预制廊道，井筒、小构件等
	
	±10mm
	
	

	
	
	埋入建筑物内部的电梯井、垂线井、风道、预制模板
	
	±5mm
	
	

	
	
	板、梁、柱等装配式构件
	
	±3mm
	
	

	
	3.顶、底部平整度
	埋入建筑物内部的预制廊道，井筒、小构件等
	
	±10mm
	
	

	
	
	埋入建筑物内部的电梯井、垂线井、风道、预制模板
	
	±5mm
	
	

	
	
	板、梁、柱等装配式构件
	
	±5mm
	
	

	
	4.预制件纵、横中心线位移
	
	±3mm
	
	

	
	5.起吊环、钩中心线位移
	
	±10mm
	
	

	
	6.露筋
	主筋
	
	不应有
	
	

	
	
	副筋
	
	外露总长不超过50mm
	
	

	
	7.孔洞
	任何部位
	
	不应有
	
	

	
	8.蜂窝
	主要受力部位
	
	不应有
	
	

	
	
	次要受力部位
	
	总面积不超过所在构件面面积的1%，且每处不超过0.01m2
	
	

	
	9.裂缝
	影响结构性能和使用的裂缝
	
	不应有
	
	

	
	
	不影响结构性能和使用的裂缝
	
	不宜有
	
	

	
	10.连接部位缺陷
	构件端头混凝土疏松或外伸钢筋松动
	
	不应有
	
	

	检测结果
	共检测     点，其中合格      点，合格率      %。

	评定意见
	质量等级

	
	


	施
工

单

位
	初检
	签名：                   年  月  日
	第    次验收合格

	
	复检
	签名：                   年  月  日
	监理单位
	签名：            

            年    月    日


咨询电话：010-82326699
　　咨询时间：全天24小时服务(周六、周日及节假日不休息） 
　　传　　真：010-82330766
　　E-mail地址：jianshe99@chinaacc.com
　　邮　　编：100083 
　　地　　址：北京市海淀区知春路1号,学院国际大厦18层

[image: image1.png]BRIERYER

7 wwwiianshe99.com



