

  　　　　　　　　　　　　　http://www.jianshe99.com 建设工程教育网 

  钢筋混凝土预制构件安装单元工程质量等级评定表
	单位工程名称
	
	单元工程量
	

	分部工程名称
	
	施工单位
	

	单元工程名称
部位
	
	高程、桩号
	

	项

类
	检查项目
	质量标准
	检验记录

	主

控

项

目
	1.构件预制质量
	符合设计要求和附录S.3标准　
	

	
	2.构件型号及安装位置
	符合设计要求　
	

	
	3.构件吊装时的混凝土强度
	符合设计要求。设计无规定时，不得低于设计强度标准值的70%；预应力构件孔道灌浆的强度必须达到设计要求　
	

	
	4.构件连接
	符合设计要求。承受内力的接头应符合GB50204的有关规定　
	

	项

类
	检测项目
	允许偏差mm
	合格点数
	合格率%

	一

般

项

目
	1.杯形基础
	中心线和轴线的位移
	±10
	
	

	
	
	杯形基础底标高
	0～-10
	
	

	
	2.柱
	中心线和轴线位移
	±5
	
	

	
	
	垂直度
	柱高10m以下
	10
	
	

	
	
	
	柱高10m及以上
	20
	
	

	
	
	牛腿上表面和柱顶标高
	0～-8
	
	

	
	3.梁和吊车梁
	中心线和轴线位移
	±5
	
	

	
	
	梁顶面标高
	0～-5
	
	

	
	4.屋架
	下弦中心和轴线位移
	±5
	
	

	
	
	垂直度
	桁架、拱形屋架
	1/250屋架高
	
	

	
	
	
	薄腹梁
	5
	
	

	项

类
	检测项目
	允许偏差mm
	合格点数
	合格率%

	一

般

项

目
	5.板
	相邻两板下表面平整
	抹灰
	5
	
	

	
	
	
	不抹灰
	3
	
	

	
	6.预制廊道、井筒板（埋入建筑物）
	中心线和轴线位移
	±20
	
	

	
	
	相邻两构件的表面平整
	10
	
	

	
	7.建筑物外表面预制模板
	相邻两板面高差
	3（局部5）
	
	

	
	
	外边线与结构物边线
	±10
	
	

	检测结果
	          共检测      点，其中合格      点，合格率       %

	评定意见
	单元工程质量等级

	
	

	施
工

单

位
	初检
	签名：                    年  月  日
	监理单位
	签名：            
年    月    日

	
	复检
	签名：                    年  月  日
	
	

	
	终检
	签名：                    年  月  日
	
	

	   注：“单元工程量”填写 安装预制构件数量（t、m3、件）。


咨询电话：010-82326699
　　咨询时间：全天24小时服务(周六、周日及节假日不休息） 
　　传　　真：010-82330766
　　E-mail地址：jianshe99@chinaacc.com
　　邮　　编：100083 
　　地　　址：北京市海淀区知春路1号,学院国际大厦18层

[image: image1.png]BRIERYER

7 wwwiianshe99.com



